| Байер КропСайенс СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА в соответствии с Директивой ЕС 2001/58/EC |  |
| --- | --- |
| Раксил Ультра КС 120 4X5L BOT RU Редакция 1 / EU 102000014057 | 1/6 Дата пересмотра: 04.08.2006 г. Дата печати: 21.06.2007 г. |

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕЩЕСТВЕ/ПРЕПАРАТЕ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИИ

| Информация о продукте |  |
| --- | --- |
| Торговое наименование | Раксил Ультра КС 120 4X5L BOT RU |
| Код продукта (UVP) | 06654754 |
| Применение | фунгицид |
| Компания | «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель-Штрассе, 50, 40789 Монхайм Германия |
| Телефон | +49(0)2173-38-3373 |
| Телефакс | +49(0)2173-38-7394 |
| Ответственный Департамент | Отдел управления безопасностью материалов и транспортировки +49(0)2173-38-3409/4566 |
| Экстренный телефонный номер | +49(0)2133-51-4233 (Главный отдел по безопасности в Дормагене, «Байер АГ») |

2. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Химическое название

Концентрат  суспензии для обработки семян (FS) Тебуконазол 120 г/л

Опасные компоненты

| Химическое название | № CAS / № EINECS | Символ(ы) | Сокращения, обозначающие риски (R-phrases) | Концентрация [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | Xn, N | R22, R51/53, R63 | 11,00 |
| Полиарилфенилэфира сульфат, соль аммония | 119432-41-6 | Xi | R36, R52/53 | <= 3,00 |

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Рекомендации в отношении риска для человека и окружающей среды

Опасен для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среду. Возможен риск вреда для ребенка во чреве матери.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации

Незамедлительно снять загрязненную одежду и средства защиты. Переместить из опасных мест. Размещать и перевозить пострадавших в устойчивом положении (лежа на боку).

Вдыхание

Переместить на свежий воздух. Оставить пациента в тепле и покое. Незамедлительно вызвать врача или обратиться в центр по контролю за отравляющими веществами.

Контакт с кожей

Тщательно смыть большим количеством води с мылом, если имеется - с полиэтиленгликолем 400, затем сполоснуть водой.

Попадание в глаза

Незамедлительно промыть большим количеством воды, также и под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Снять контактные линзы, если имеются, после первых 15 минут, затем продолжить промывание глаз. Обратиться к врачу, если раздражение появляется и не проходит.

Проглатывание

НЕ провоцировать рвоту. Незамедлительно вызвать врача или обратиться в центр по контролю за отравляющими веществами. Прополоскать рот.

К сведению врача

Лечение

Лечить симптоматически.

Обычно, промывания желудка не требуется. Если было проглочено значительное количество (более одного глотка), применить активированный уголь и сульфат натрия.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Подходящие средства пожаротушения

распыленная вода

углекислый газ (CO2)

пена

песок

Особые опасности при пожаротушении

В случае возгорания, может происходить выброс следующих веществ:

азотистые газы (NOx)

синильная кислота (цианисто-водородная кислота)

угарный газ (CO)

хлористый водород (HCl)

Специальное защитное снаряжение для пожарных

В случае возгорания и/или взрыва, не вдыхать пары. Использовать дыхательные аппараты.

Дальнейшая информация

Ограничить распространение средства для борьбы с огнем.

Не позволять утечку вещества из зоны борьбы с огнем в дренажные сети или водотоки.

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ПРОЛИВА ВЕЩЕСТВА

Личные меры предосторожности

Избегать контакта с пролитым продуктом или загрязненными поверхностями.

Пользоваться персональным защитным снаряжением. Лица без защитного снаряжения к работе не допускаются.

Обеспечить отсутствие источников возгорания.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не сбрасывать в дренажную сеть/в поверхностные или подземные воды.

Методы по сбору

Собрать с помощью абсорбирующего материала (например, песок, диатомовая земля или другой соответствующий абсорбирующий материал).

Тщательно очистить загрязненные полы и предметы, соблюдая нормы по защите окружающей среды.

Для дальнейшей утилизации использовать соответствующие закрытые контейнеры.

Дополнительные рекомендации

Для получения информации о персональном защитном снаряжении, см. раздел 8. Для получения информации об устранении загрязнений, см. раздел 13.

7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЕ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Рекомендации по безопасной погрузке-разгрузке

Осуществлять только в зонах, оборудованных соответствующей вытяжной вентиляцией.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Держать вдали от источников высоких температур и огня.

Хранение

Требования к зонам хранения и контейнерам

Хранить в местах, доступных исключительно для авторизованного персонала.

Хранить плотно закрытые контейнеры в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Общие рекомендации по хранению

Хранить вдали от пищевых продуктов, питья и корма для животных.

Стабильность при хранении

Температура хранения < 50°C

Подходящие материалы

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

| Персональное защитное снаряжение |  |
| --- | --- |
| Защита органов дыхания | Если продукт используется в открытом виде, и если может возникнуть контакт с продуктом: Закрытая защитная маска Многослойный фильтр ABEK/P2 |
| Защита рук | Использовать нитриловые защитные перчатки (минимальная толщина 0,40 мм) с маркировкой CE (или аналогичные). Мыть при загрязнении. Утилизировать перчатки, когда они испачканы внутри, в случае их разрыва или когда загрязняющее вещество не может быть удалено с их наружной части. Перед едой, питьем, курением или пользованием туалетом – всегда мыть руки. |
| Защита глаз | Защитные очки с боковыми защитными стенками |

Гигиенические меры

Не допускать контакта с кожей, глазами и одеждой.

Хранить рабочую одежду отдельно.

Мыть руки перед перерывами в работе и в конце рабочего дня.

Мыть руки сразу после окончания работы, при необходимости – принять душ.

Незамедлительно снять грязную и/или промокшую одежду и тщательно вычистить перед повторным использованием.

Одежда, которая не может быть очищена, должна уничтожаться (сожжением).

Защитные меры

Если продукт используется в открытом виде, и если может возникнуть контакт с продуктом:

полный костюм для защиты от химических продуктов

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Внешний вид |  |
| --- | --- |
| Форма | жидкость, суспензия |
| Цвет | красный |
| Запах | легкий, специфический запах |
| Данные по безопасности |  |
| pH | 5,5-8,5 при 100% (20 °C) |
| Точка воспламенения | >100°C PM001903MF* Нет точки воспламенения – Определение проведено по точке кипения |
| Плотность | прим. 1,16 г/см3 при 20 °C |
| Растворимость в воде | дисперсный |
| Вязкость, динамическая | прим. 0,175 Pas при 40 °C |
| Поверхностное натяжение | 55,6 мН/м при 40 °C – Определение по неразбавленной форме. |

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ХИМ. РЕАКЦИЯМ

| Опасные реакции | Опасных реакций не возникает при хранении и обращении в соответствии с предписанными указаниями. |
| --- | --- |

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Острая пероральная токсичность | ЛД50 (крыса) >= 5.000 мг/кг Тест проведен по аналогичному составу. |
| --- | --- |
| Острая токсичность при вдыхании | ЛК50 (крыса) > 2,804 мг/л |
|  | Время воздействия: 4 ч |
|  | Наибольшая достижимая концентрация. |
|  | Тест проведен по аналогичному составу. |
| Острая кожная токсичность | ЛД50 (крыса) > 4.000 мг/кг |
|  | Тест проведен по аналогичному составу. |
| Раздражение кожи | Нет раздражения кожи (кролик) |
|  | Тест проведен по аналогичному составу. |
| Раздражение глаз | Нет раздражения глаз (кролик) |
|  | Тест проведен по аналогичному составу. |

| Сенсибилизация | Не сенсибилизирующий (морская свинка) OECD Указания по проведению тестов 406, Тест Буэлера Тест проведен по аналогичному составу. |
| --- | --- |
| Экотоксическое воздействие |  |
| Токсичность для рыбы | ЛК50 (радужная форель (Oncorhynchus Mykiss)) 4,4 мг/л Время воздействия: 96 ч Указанные значения относятся к активному ингредиенту - тебуконазолу. |
| Токсичность для дафний | ЭК50 (водяная блоха (Daphnia Magna)) 2,79 мг/л Время воздействия: 48 ч Указанные значения относятся к активному ингредиенту - тебуконазолу. |
| Токсичность для водорослей | ЭК50 (Pseudokirchneriella Subcapitata) 3,8 мг/л Скорость роста Время воздействия: 72 ч Указанные значения относятся к активному ингредиенту - тебуконазолу. |

13. МЕРЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Продукт

В соответствии с действующими нормами, продукт может быть доставлен в место захоронения отходов или на мусоросжигательный завод после консультации с оператором по утилизации и/или с ответственным органом.

Ключевые нормы для не использованного продукта

020108 сельскохозяйственные химикаты, содержащие опасные загрязняющие вещества.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

| ADNR | Неопасная продукция |
| --- | --- |
| ADR | Неопасная продукция |
| GGVE | Неопасная продукция |
| GGVS | Неопасная продукция |
| IATA C | Неопасная продукция |
| IATA P | Неопасная продукция |
| IMDG | Неопасная продукция |
| RID | Неопасная продукция |

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация и маркировка в соответствии с Директивой EC об опасных препаратах 1999/45/EC с поправками.

Классификация:

Маркировка в соответствии с Директивами EC

Опасные компоненты, которые должны быть указаны на этикетке:

• Тебуконазол

Символ(ы)

| Xn | Вредное вещество |
| --- | --- |
| Сокращения, обозначающие риски (R phrases) |  |
| R52/53 | Опасен для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среду. |
| R63 | Возможен риск вреда для ребенка во чреве матери |
| Сокращения, обозначающие меры по безопасности (S-phrases) |  |
| S36/37 | Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки |

Особая маркировка

В целях предотвращения рисков в отношении человека и окружающей среды, соблюдать инструкции по использованию.

Прочая информация

Классификация ВОЗ: III (Небольшая опасность)

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочая информация

Текст сокращений, обозначающих риски (R phrases), указанных в Разделе 2:

| R22 | Вредоносно при проглатывании. |
| --- | --- |
| R36 | Вызывает раздражение глаз |
| R51/53 | Токсичен для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среду. |
| R52/53 | Опасен для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среду. |
| R63 | Возможен риск вреда для ребенка во чреве матери |

Информация, приведенная в настоящей Спецификации, дается в соответствии с руководящими принципами, установленными Директивой EC 1991/155/EC с поправками. Настоящая спецификация дополняет инструкции по использованию, но не заменяет их. Вышеприведенная информация основывается на имеющихся сведениях о продукте по состоянию на дату ее составления. Пользователи должны иметь в виду возможные риски, связанные с продуктом, в случае его использования в целях, отличных от тех, для которых он предназначен. Требующаяся информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Заинтересованные лица должны соблюдать любые дополнительные национальные требования.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией обозначены на полях. Настоящая редакция заменяет собой все предыдущие.