ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	КОНФИДОР ЭКСТРА

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имидаклоприд | 0,5/(а) |  | 138261-41-3 | 428-040-8 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ________________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | КОНФИДОР ЭКСТРА |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 04211898 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Инсектицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Острая токсичность: категория 4 H302 Вредно при проглатывании. Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Весьма токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Водорастворимые гранулы Имидаклоприд |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H302 Вредно при проглатывании. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Соблюдайте инструкции по применению для предотвращения риска для здоровья и окружающей среды. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. Р301 +P312ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:при плохом самочувствии немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер как опасные отходы на одобренном заводе по переработке отходов. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Пыль вместе с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) Имидаклоприд 70 % |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Имидаклоприд; 138261-41-3 428-040-8; Острая токсичность 4, H302 Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая водная токсичность 1, H410; 70. Дополнительная информация Имидаклоприд; 138261-41-3; M-фактор: 10 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При проглатывании большого количества вещества могут наблюдаться следующие симптомы: тошнота, рвота, головокружение, боль в животе.. |
|  |  |  |  | Симптомы и опасности обусловлены эффектами активных ингредиентов, попадающих в организм в большом количестве. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промыть место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смыть водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе и под веками. Промывать минимум 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать ротовую полость. Вызвать рвоту, только если: 1. пострадавший в сознании, 2. невозможно быстро получить медицинскую помощь, 3. пострадавший проглотил большое количество вещества (больше одного глотка), 4. со времени проглатывания прошло не больше 1 часа (рвотные массы не должны попасть в дыхательные пути). Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять симптоматическое лечение. Необходим мониторинг дыхательной и сердечной функций. Промывание желудка должно осуществляться в первые два часа после проглатывания, и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Всегда рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Есть вероятность взрыва пыли (согласно результатам испытания в модифицированной трубке Хартмана). |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура/ диапазон плавления; от 110 °C. Температура самовоспламенения; > 225 °C. Класс взрывоопасности пыли; Есть вероятность взрыва пыли (согласно результатам испытания в модифицированной трубке Хартмана). Класс возгорания; CN3 местное возгорание без распространения огня при 20 °C. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлороводород (HCl), синильная кислота, угарный газ (СО), оксиды азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, углекислый газ (CO2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имидаклоприд | 138261-41-3 | 0,7 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: Использовать респиратор с противоаэрозольным фильтром (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейским директивам EN149FFP2 или EN140P2, либо эквивалентный. Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следовать инструкциям производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Ознакомьтесь с инструкцией поставщика о проницаемости и времени прорыва перчаток. Необходимо учитывать особые условия применения перчаток, включая опасность разреза, изнашивания и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитриловый каучук Время проникновения до прорыва > 480 мин Толщина перчаток >0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Соответствие директиве Защитные перчатки соответствуют стандарту EN 374 |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Носить стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 5.При риске интенсивного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или сильные загрязнения, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и уничтожить, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: водно-диспергируемые гранулы Цвет: коричневый Запах: слабый характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 7,0–9,0 при 1 % (23 °C) (деионизированная вода). Коэффициент распределения: n-октанол/вода; > Имидаклоприд: log Pow: 0,57. Плотность; 1,22 г/см³ при 20 °C. Чувствительность к ударным нагрузкам; Нечувствителен к ударным нагрузкам.. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность Термический распад |  |  |  |  |  |  |  | 150 °C , скорость нагрева: 0,05 K/мин Экзотермический распад. Показатель для активного компонента. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.4Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (морская свинка). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В экспериментах на животных имидаклоприд не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности Имидаклоприд не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии исследований in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности Имидаклоприд не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Имидаклоприд показал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, также токсичных для родительских особей. Репродуктивная токсичность имидаклоприда связана с токсичностью для родительских особей. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие Имидаклоприд оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Эмбриофетотоксические эффекты, наблюдаемые при применении имидаклоприда, связаны с токсичностью для материнского организма. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токсичность для птиц |  |  |  |  |  |  |  | Острая пероральная LD50 = 31-152 мг/кг |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Почва. Имидаклоприд сорбируется почвой в средней степени (КОС = 132-411). Его миграция по почвенному профилю ограничена слоем 0-30 см, следовательно, проникновение вещества из почвы в сопредельные среды маловероятно. Природные воды. Имидаклоприд является гидролитически устойчивым веществом, его проникновение в природные воды и загрязнение последних практически исключено. Атмосферный воздух. Из-за низкой летучести имидаклоприда загрязнение им атмосферы происходить не будет. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имидаклоприд |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,5/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,03/(м.р.) 0,01/(с.-с.) (а). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности. Токсичность для млекопитающих (крысы); LD50 = 379-1084 мг/кг. Токсичность для дождевых червей; LС50 = 10,7 мг/кг. Токсичность для рыб; LC50 = 221 мг/л. Токсичность для дафний; Имидаклоприд: ЕC50 = 85 мг/л Конфидор Экстра, ВДГ: ЕC50 = 222,75 мг/л. Токсичность для водорослей; Имидаклоприд ЕC50 > 10 мг/л. Токсичность для полезных насекомых (пчелы); Контактно: Имидаклоприд: LD50 = 0,01 мкг/пчелу Конфидор Экстра, ВДГ: LD50 = 0,35 мкг/пчелу Орально: Имидаклоприд: LD50 = 0,03 мкг/пчелу Конфидор Экстра, ВДГ: LD50 = 0,0167 мкг/пчелу. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, ДРУГОЕ НЕ УКАЗАНО (СМЕСЬ ИМИДАКЛОПРИДА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классификация ВОЗ |  |  |  |  |  |  | II (умеренно опасное вещество). |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H302 Вещество опасно при проглатывании. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.