ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ДЕЦИС ЭКСПЕРТ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:   Опасно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ОБУВ р.з мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дельтаметрин | 0,1 |  | 52918-63-5 | 258-256-6 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ДЕЦИС ЭКСПЕРТ |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05943388 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Инсектицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с регламентом (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей с поправками. |  | Воспламеняющиеся жидкости: Категория 3. H226: Воспламеняющиеся жидкости и пары. острая токсичность: Категория 4. H302: При проглатывании оказывает вредное воздействие. Опасность развития аспирационной пневмонии: Категория 1. H304: При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к фатальному исходу. Серьезное повреждение глаз: Категория 1. H318: Вызывает серьезное раздражение глаз. острая токсичность: Категория 4. H332: При ингаляции оказывает вредное воздействие. Токсичность вещества для органа-мишени — однократное воздействие: Категория 3. H335: Может вызвать раздражение дыхательных путей. Токсичность вещества для органа-мишени — однократное воздействие: Категория 3. H336: Может вызвать сонливость или головокружение. острая токсичность водной среды: Категория 1. H400: Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность водной среды: Категория 1. H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. H317 Может вызвать кожные аллергические реакции. |  |  |
| 2.1.2 Классификация согласно Директивам Евросоюза 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | R10 Xn Вредное, R20/22 Xi Раздражающее вещество, R37 Xi Раздражающее вещество, R41 N – Опасно для окружающей среды — R50/53 Xn Вредное, R65 R66 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Дельтаметрин |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H226: Воспламеняющиеся жидкости и пары. H302: При проглатывании оказывает вредное воздействие. H304: При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к фатальному исходу. H318: Вызывает серьезное раздражение глаз. H332: При ингаляции оказывает вредное воздействие. H335: Может вызвать раздражение дыхательных путей. H336: Может вызвать сонливость или головокружение. H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. EUH066: Многократное воздействие может вызвать сухость кожи или растрескивание. EUH401: Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдать инструкции по применению |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P240: Заземленная тара и приемное оборудование. P280: Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз. P305 + P351 + P338: В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: Тщательно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. Продолжить промывание. P309 + P311: При воздействии продукта или при ухудшении здоровья: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать врача. P501: Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными нормами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | При попадании на лицо или на слизистую оболочку может вызвать жжение. Тем не менее, эти ощущения не приводят к поражениям и носят временный характер (не более 24 часов). |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат эмульсии (КС) Дельтаметрин 100 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Регламент № 1272/2008. Дельтаметрин; 52918-63-5 258-256-6; T; R23/25 N; R50/53; Остро токсичное 3, H331 Остро токсичное 3, H301 Острая токсичность для водной флоры и фауны 1, H400 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 1, H410; 10,50. Кальциевая соль тетрапропиленбензолсульфоната; 11117-11-6 234-360-7; Xn; R21 Xi; R38, R41 R52/53; Остро токсичное 4, H312 Раздражение кожи 2, H315 Повреждение глаз 1, H318 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 3, H412; > 1,00 - < 25,00. 2-метилпропан-1-ол; 78-83-1 201-148-0; R10 Xi; R37/38, R41 R67; Горючая жидкость. 3, H226 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H335 Раздражение кожи 2, H315 Повреждение глаз 1, H318 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H336; > 1,00 - < 5,00. 2,6-дитретбутил-4-метилфенол; 128-37-0 204-881-4; N; R50/53; Острая токсичность для водной флоры и фауны, Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 1, H400, H410; > 0,10 - < 0,25. Циклогексанон; 108-94-1 203-631-1; R10 Xn; R20; Горючая жидкость. 3, H226 Остро токсичное 4, H332; > 25,00. Сольвент-нафта (нефть), легкий ароматический; 64742-95-6 265-199-0; R10 Xi; R37 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53; Горючая жидкость. 3, H226 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H336 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H335 Токсичность для дыхательных путей, 1, H304 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 2, H411; > 25,00. Дополнительная информация Дельтаметрин; 52918-63-5; M-фактор: 1 000 000 (острая токсичность), 1 000 000 (хроническая токсичность). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные симптомы: Парестезия кожи и глаз, которая может носить серьезный характер, обычно проходит через 24 часа, раздражение глаз и слизистой оболочки, кашель, систематическое чихание, стеснение в грудной клетке, тахикардия, гипотензия, тошнота, боль в животе, диарея, рвота, головокружение, нечёткость зрения, головная боль, анорексия, сонливость, кома, конвульсии, тремор, упадок сил, повышенная реакция дыхательных путей, отек легких, учащенное сердцебиение, местные мышечные сокращения, апатия. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу.. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение. |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | Продукт содержит пиретроид. Отравление пиретроидом нельзя путать с отравлением карбаматными или фосфорорганическими соединениями. |
| Лечение |  |  |  | Контролировать: дыхательные и сердечные функции. В случае попадания внутрь значительного количества продукта промывание желудка будет эффективным только в первые 2 часа. Тем не менее, всегда рекомендуется прием внутрь активированного угля и сульфата натрия. Не допускать засорения дыхательных путей. При необходимости, дать пострадавшему дышать кислородом или сделать искусственное дыхание. В случае судорог, согласно стандартной схеме лечения, пострадавшему дать бензодиазепин (напр., диазепам). В случае отсутствия положительного эффекта дать фенобарбитал. Противопоказание: атропин. Противопоказание: производные адреналина. Специального антидота не существует. Выздоровление протекает спонтанно и без последствий. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывоопасный продукт Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки: 40 °C Температура воспламенения: Свыше 450 °C. Данные относятся к нефтяному сольвенту-нафта. Верхний предел взрываемости: 7,00 % (по объему) Данные относятся к нефтяному сольвенту-нафта. Нижний предел взрываемости: 0,8 % (по объему) Данные относятся к нефтяному сольвенту-нафта. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае возгорания выделяются опасные газы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от источников тепла и возгорания. Не допускать накапливания статического электричества. Использовать оборудование только во взрывобезопасном исполнении. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дельтаметрин | 52918-63-5 | 0,02 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Циклогексанон | 108-94-1 | 40,8 мг/м3 / 10 ppm (средневзвешенная во времени концентрация) | 12 2009 | Предельный уровень выбросов, принятый в Евросоюзе |
| Циклогексанон | 108-94-1 | 81,6 мг/м3 / 20 ppm (предел кратковременного воздействия) | 12 2009 | Предельный уровень выбросов, принятый в Евросоюзе |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

Соблюдать: Предельно допустимые уровни воздействия в воздухе, Группа 3: 100 мг/м3 / 20 ppm (углеводородные смеси с большим содержанием ароматики, свыше 25% ароматики, Технические правила для опасных веществ 901, No. 72).

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | Использовать респиратор с фильтрующей маской для органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий типу А EN140 или эквивалентный. Средства защиты органов дыхания следует использовать только во избежание остаточного риска в процессе кратковременных работ, когда были предприняты все необходимые меры по снижению воздействия у источника, напр. аварийная или местная вытяжная вентиляция. Следует всегда соблюдать инструкции изготовителя респиратора относительно ношения и технического обслуживания. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Использовать перчатки из нитрильного каучука минимальной толщины 0,4 мм с маркировкой CE (или аналогичные). При загрязнении промыть. В случае попадания загрязнений на внутреннюю поверхность, при разрыве или несмываемом загрязнении наружной поверхности перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением и посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Используйте защитные очки, соответствующие норме EN166 (область применения 5 или аналогичные). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Используйте стандартную защитную одежду и костюм типа 6. По мере возможности носите двухслойную одежду. Хлопкополиэфирную или хлопчатобумажную спецодежду следует надевать под противохимический костюм, которую следует отдавать в профессиональную прачечную как можно чаще. Если противохимический костюм оказался забрызганным или сильно загрязненным, максимально быстро очистите загрязнения, затем осторожно снимите и утилизируйте согласно рекомендациям изготовителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  | Форма: прозрачная жидкость Цвет: от светло-желтого до коричневого Запах: ароматический |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 4,5 - 7,0 при 1 % (23 °C) (деионизирован-ная вода). Относительная плотность паров; 1,00. Данные относятся к нефтяному сольвенту-нафта.. Плотность; приблизительно 0,95 г/см³ при 20 °C. Поверхностное натяжение; приблизительно 29,8 мН/м при 20 °C.. Растворимость в воде; смешивается с водой. Кинематическая вязкость; приблизительно 1,77 мм2/с при 40 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  | Раздражение кожи не наблюдается (кролик). Серьезное раздражение глаз. (кролик) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  | Сенсибилизации не наблюдается. (морская свинка) Организация экономического сотрудничества и развития, Директива по проведению тестов 406, Тест Бюхлера |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  | Оценочная токсичность многократных доз Дельтаметрин вызывал нейроповеденческие эффекты и/или невропатологические изменения при опытах над животными. Токсическое воздействие дельтаметрина относится к временной повышенной активности, характерной для перитроидной нейротоксичности. Оценочная мутагенность При исследованиях в лабораторных или естественных условиях дельтаметрин не обнаружил мутагенных или генотоксичных свойств. Оценочная канцерогенность Дельтаметрин не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс и мышей. Оценка воздействия токсичности на функцию размножения. Дельтаметрин не показал репродуктивной токсичности при опытах на двух поколениях крыс. Оценочное неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие. Дельтаметрин вызывал неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие только при уровнях доз, токсичных для особей женского пола. Воздействие, связанное с развитием, наблюдаемое для дельтаметрна, относится к токсичности для беременных самок. Дополнительная информация: При попадании на лицо или на слизистую оболочку может вызвать жжение. Тем не менее, эти ощущения не приводят к поражениям и носят временный характер (не более 24 часов). |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50 = 633-658 мг/кг |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод отсутствует – за пределы 1м слоя почв вынос дельтаметрина не прогнозируется. Риск загрязнения дельтаметрином атмосферного воздуха практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дельтаметрин |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг); 0,01 (тр.). ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,006 (с.-т). ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,1. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дельтаметрин |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 0,65 NOEC = 0,0074. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 0,56 NOEC = 4,1. Водоросли; Угнетение роста; EС50 = 9100. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  | Стойкость и склонность к разложению: Для данной смеси неприменимо. Способность к биоаккумуляции: Lepomis macrochirus (синежаберный солнечник). Коэффициент бионакопления (КБН): 1.400 Упомянутое значение относятся к активному ингредиенту дельтаметрин. Стабильность в воде: Данные отсутствуют. Миграция дельтаметрина ограничена 20-см пахотным горизонтом почв. Метаболит дельтаметрина находится в почве в крайне малых количествах (менее 2*10-6 мг/кг), за пределы пахотного слоя выносится не более 2.7 % вещества. Вероятность аккумуляция дельтамет-рина и его метаболита в почве при применении препа-рата в течение нескольких лет подряд практически ис-ключена. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  | 1993 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (ДЕЛЬТАМЕТРИН, СОЛЬВЕНТ-НАФТА (НЕФТЬ) РАСТВОР СВЕТЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  |  |  |  |  |  | D/E |
| Специальное условие |  |  |  |  |  |  |  | 640E |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Отметка об опасности для окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом |  |  |  |  |  |  |  | Согласно Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | H226 Воспламеняющиеся жидкости и пары. H301 При проглатывании оказывает токсичное воздействие. H304 При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к фатальному исходу. H312 Опасно при попадании на кожу. H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезное раздражение глаз. H331 При ингаляции оказывает вредное воздействие. H332 При ингаляции оказывает вредное воздействие. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H336 Может вызвать сонливость или головокружение. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. H411 Вредно для водной флоры и фауны с длительными последствиями. H412 Вредно для водной флоры и фауны с длительными последствиями. |  |  |
|  | Расшифровка характеристик риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | R10 Воспламеняющееся вещество. R20 Опасно при ингаляции. R21 Опасно при попадании на кожу. R23/25 Токсично при ингаляции и при попадании внутрь R37 Раздражает органы дыхания R37/38 Раздражает органы дыхания и кожу. R41 Представляет серьезную опасность для глаз. R50/53 Очень токсично для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R51/53 токсично для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R52/53 токсичен для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R65 Вредно для здоровья: При проглатывании материал может вызвать поражение легких. R66 Многократное воздействие может вызвать сухость кожи или растрескивание. R67 Вдыхание паров может вызвать сонливость и головокружение. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.