ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ПУМА ГОЛД

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-П-этил | 0,2/(а) |  | 71283-80-2 | 615-273-7 |
| Иодосульфурон-метил натрия | -/1,0 |  | 144550-36-7 |  |
| Мефенпир-диэтил | -/1,3 |  | 135590-91-9 | 603-923-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ПУМА ГОЛД |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06481221, 85431617 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Опасность аспирации: категория 1 H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Раздражение кожи: категория 2 H315Вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: категория 2 H319 Вызывает сильное раздражение глаз Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.1Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Раздражающее вещество, R36/38 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Феноксапроп П-этил Йодосульфурон-метил-натрия Мефенпир-диэтил. Сольвент-нафта (нефтепродукт), тяжелый ароматический |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вещество вызывает сильное раздражение глаз. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH208 Содержит феноксапроп П-этил Может вызывать аллергическую реакцию. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Носите защитные перчатки /защитную одежду /средства защиты глаз и лица. P305 + P351 + ЕСЛИ ВЕЩЕСТВО ПОПАЛО В ГЛАЗА, осторожно промывайте водой в течение нескольких минут. P338 Снимите контактные линзы, если вы носите их, и если это не сложно. Продолжайте промывать глаза. P301 + P310 В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: немедленно свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом. P331 НЕ вызывайте рвоту. P501 Уничтожайте содержимое и контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат эмульсии (КС) Содержит феноксапроп-П-этил 64 г/л, йодосульфурон-метил натрия 8 г/л, мефенпир-диэтил 24 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Феноксапроп-П-этил; 71283-80-2 615-273-7; STOT (токсичность в отношении отдельных органов-мишеней) RE 2, H373 Кожная сенсибилизация, категория 1, H317 Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; 6,32. Йодосульфурон-метил-натрия; 144550-36-7; Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, ка-тегория 1, H410; 0,79. Мефенпир-диэтил; 135590-91-9 603-923-2; Не классифицирован; 2,73. Сольвент-нафта (нефтепродукт), тяжелая ароматика; 64742-94-5 265-198-5; Токсично при вдыхании 1, H304 Хроническая водная токсичность 2, H411; > 10,00. Сольвент-нафта (нефтепродукт), легкая ароматика; 64742-94-5 265-198-5; Горючая жидкость. 3, H226 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H335 Токсичность для дыхательных путей, 1, H304 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 2,H411; >1,00 – < 10,00. Докузат натрия; 577-11-7 209-406-4; Повреждение глаз 1, H318 Раздражение кожи 2, H315; > 1,00 – < 10,00. Эфир алкил этоксилата жирного спирта; 1492044-51-5; Повреждение глаз 1, H318 Раздражение кожи 2, H315 Чувствительность для кожи 1, H317 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 2,H411; > 5,00 – < 10,00. Дополнительная информация Феноксапроп-П-этил; 71283-80-2; M-фактор: 1 (острая токсичность), 1 (хроническая токсичность). Иодосульфурон-метил натрия; 144550-36-7; М-фактор 1,000 (острое). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Головная боль, тошнота, головокружение, сонливость При проглатывании возможно раздражение органов желудочно-кишечного тракта, рвота и диарея. При вдыхании возможны отек легких и пневмония. При вдыхании возможны следующие симптомы: кашель, затруднение дыхания, цианоз, лихорадка. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покиньте опасную зону. Немедленно снимите загрязненную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку).. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | В состав входят углеводородные растворители. Существует риск развития аспирационной пневмонии. |
| Лечение |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. Обычно промывания желудка не требуется. Однако если пострадавший проглотил значительное количество вещества (больше, чем целый глоток), назначьте активированный уголь и сульфат натрия. В случае аспирации может потребоваться интубация и промывание бронхов. Контролировать: работу почек, печени и поджелудочной железы. Специфического антидота не существует. Противопоказание: производные адреналина. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Точка вспышки; примерно 90 °C. Температура самовоспламенения; примерно 415 °C. Взрывоопасность; Не взрывоопасен. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлороводород (HCl), циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOх) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Coex EVOH (1000L IBC) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-П-этил | 71283-80-2 | 2,6 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Иодосульфурон-метил натрия | 144550-36-7 | 1,0 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Мефенпир-диэтил | 135590-91-9 | 10 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Сольвент-нафта (нефтепродукт), легкая ароматика | 64742-95-6 | 116 мг/м3 /20 ррм (TWA) | 2014 | EU SCOELS |
| Сольвент-нафта (нефтепродукт), легкая ароматика | 64742-95-6 | 290 мг/м3 /50 ррм (STEL) | 2014 | EU SCOELS |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: наденьте респиратор с фильтром против газа и паров органических веществ (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейской директиве EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». Загрязненные перчатки необходимо мыть. В случае загрязнения изнутри, прокалывания, а также невозможности удалить наружное загрязнение перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3, типа 6. При наличии опасности сильного воздействия надевайте спецодежду с более высокой степенью защиты. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: жидкость Цвет: от желтого до коричневого Запах: характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); рН 7,0 - 8,0 при 10% (23 ° C) (деионизированная вода). Плотность; ок 1,01 г / см при 20 ° C. Растворимость в воде; образует эмульсию. Коэффициент разделения: n октанол/вода; Феноксапроп-П-этил: Log Pow: 4,58 при 30 ° C Йодосульфурон-метил-натрия: Log Pow: -0,7 Мефенпира-диэтил: Log Pow: 3,83 при 21 ° C. Динамическая вязкость; 16,22 мПа с при 20 ° C. Вязкость кинематическая; 7,895 мм² / с при 40 ° C. Поверхностное натяжение; 30,7 мН / м при 25 ° C Определяется в неразбавленном виде.. Окислительные свойства; Не окислитель. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный распад |  |  |  |  |  |  |  | Стабильно при нормальных условиях. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения. |  |
|  | 10.3 Вероятность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты распада |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражает кожу (кролик) Оказывает раздражающее воздействие на глаза. (кролик) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (мыши). Указания по проведению экспериментов OECD 406, тест Бухлера, тест, проведенный с аналогичным составом. |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Феноксапроп-П-этил не вызывал специфической токсичности со стороны органов-мишеней у крыс. Феноксапроп-П-этил проявлял специфическую токсичность в отношении следующих органов в экспериментальных исследованиях у животных: почки. Йодосульфурон-метил-натрия не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях у животных. Мефенпир-диэтил не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях у животных. Оценка мутагенности Феноксапроп-П-этил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Йодосульфурон-метил-натрия не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Мефенпир-диэтил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo.. Оценка канцерогенности Феноксапроп-П-этил не проявлял канцерогенного потенциала в исследовании пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс. Феноксапроп-П-этил повышал частоту развития опухолей печени у мышей в высоких дозах. Феноксапроп-П-этил индуцировал развитие опухолей через пролиферацию пероксисом. Механизм индукции опухолей у грызунов и установленный тип опухолей неактуален для людей. Йодосульфурон-метил-натрия не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Мефенпир-диэтил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Феноксапроп-П-этил не оказывал репродуктивной токсичности в исследовании на двух поколениях крыс. Йодосульфурон-метил-натрия не оказывает репродуктивной токсичности при исследовании двух поколений у крыс.Мефенпир-диэтил не оказывал репродуктивной токсичности в исследовании на двух поколениях крыс. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие Феноксапроп-П-этил не оказывал неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие у крыс и кроликов. Йодосульфурон-метил-натрия не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов. Мефенпир-диэтил оказывал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Неблагоприятное влияние мефенпир-диэтила на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью в отношении беременных самок |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Тестовый вид – крысы LD50 > 5000 мг/кг Виргинская куропатка Нет данных Карп, 96 часов (статичные условия) LC50 = 3,27 мг/л Daphnia magna, 48 часов (статичные условия) LC50 = 0,36 мг/л |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения поверхностных вод феноксапроп-П-этилом, иодосульфурон-метилом-натрия и их метаболитами, а также мефенпир-диэтилом практически отсутствует – максимальная концентрация веществ в воде водоема не прогнозируется выше 0,003 мг/л. В связи с низкой летучестью д.в. и антидота при применении пестицида ПУМА ГОЛД, КЭ риск загрязнения атмосферного воздуха практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Феноксапроп-П-этил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,04. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,0003/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,2/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,004/(с.-с.) (а). |
|  | Иодосульфурон-метил натрия |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нт. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); нн. |
|  | Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нн. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,01/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,3. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Феноксапроп-П-этил |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50=0,19 мг/л NOEC=0,036 мг/л. Зоопланктон; LC50> 1,06 мг/л NOEC = 0,22 мг/л. Водоросли; EbС50 = 0,54 мг/л. Высшие водные растения; ЕС50>2,76мг/л. |
|  | Иодосульфурон-метил-натрия |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50 > 100 мг/л NOEC = 10 мг/л. Зоопланктон; LC50 > 100 мг/л NOEC = 10 мг/л. Водоросли; EbС50 = 0,07 мг/л. Высшие растения; ЕС50 = 0,00083 мг/л. |
|  | Хлоробензоксазолон |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50 > 9,22 мг/л. Зоопланктон; LC50 = 6,6 мг/л. Водоросли; EbС50 = 8,0 мг/л ErС50 = 9,9 мг/л. |
|  | Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50=2,4мг/л NOEC=0,1 мг/л. Зоопланктон; LC50=5,9 мг/л NOEC = 0,32 мг/л. Водоросли; EbС50 = 1,65мг/л. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Бионакопление Феноксапроп-П-этил: Не подвержен бионакоплению. Иодосульфурон-метил-натрия: Не подвержен бионакоплению Мефенпир-диэтил: Не подвержен бионакоплению. Биоразлагаемость Феноксапроп-П-этил: невысокая скорость биоразложения Иодосульфурон-метил-натрия невысокая скорость биоразложения Мефенпир-диэтил: невысокая скорость биоразложения Подвижность в почве Феноксапроп-П-этил: неподвижен в почве Иодосульфурон-метил-натрия: неподвижен в почве Мефенпир-диэтил: малоподвижен в почве |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (ФЕНОКСАПРОП-П-ЭТИЛ, СОЛЬВЕНТ-НАФТА (НЕФТЬ) РАСТВОР ТЯЖЕЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (малоопасное вещество) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H226 Огнеопасная жидкость и пары. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вещество вызывает тяжёлое повреждение глаз. H335 Может вызвать раздражение органов дыхания. H373 Вызывает поражение органов в результате длительного или многократного воздействия. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H411 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.