ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ЗАНТАРА

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 0,3/(а) |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |
| Биксафен | -/1,0 |  | 581809-46-3 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ЗАНТАРА |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79014236 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | фунгицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Раздражение кожи: Категория 2 H315 Вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: Категория 2 H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. Повышенная чувствительность кожи: Категория 1 H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Специфическая системная токсичность на орган-мишень - одноразовое воздействие: Категория 3 H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. Репродуктивная токсичность: Категория 2 H361d Существует вероятность вредного воздействия на плод. Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Биксафен Тебуконазол N,N-диметил деканамид |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H361d Предположительно может нанести ущерб нерожденному ребенку. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздей-ствие имеет долгосрочные последствия. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкцию по примене-нию. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. P333 + P313 Если появились раздражение кожи или сыпь: проконсультироваться с врачом. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Эмульгируемый концентрат (ЭК) Биксафен 50 г/л, Тебуконазол 166 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Остр. токс. 4, H302 Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; 16,75. Биксафен; 581809-46-3; Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; 5,05. N,N-диметил деканамид; 14433-76-2 238-405-1; Остр. токс. 4, H302 Раздражение кожи, категория 2, H315 Раздражение глаз, категория 2 , Н319 Может вызывать раздражение дыхательных путей, категория 3, Н335 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 3, Н412; >25,00. Сольвент-нафта (нефтепродукт), тяжелый ароматический; 64742-94-5 265-198-5; При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к фатальному исходу. 1, H304 Хроническая токсично для водной флоры и фауны 2, H411; > 1,00 - < 10,00. 2-этилгексанол пропилен эфир этиленгликоля; 64366-70-7; Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 3, Н412; > 1,00 - < 25,00. Дополнительная информация Тебуконазол; 107534-96-3; M-фактор: 1 (острый), 10 (хроническая токсичность). Биксафен; 581809-46-3; M-фактор: 10 (острая токсичность). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В настоящее время ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промыть место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смыть водой. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать минимум 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать ротовую полость. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять симптоматическое лечение. В случае проглатывания промывание желудка должно осуществляться в первые два часа, только если пострадавший проглотил значительное количество препарата. Тем не менее всегда рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Точка вспышки; > 103 °C. Температура самовозгорания; 375 °C. Взрываемость; Не является взрывоопасным. 92/69/EEC, A.14 / OECD 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы: ц хлористый водород (HCl), цианистый водород (синильная кислота), окись углерода (СО), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная струя воды, спиртоустойчивая пена, сухой химический порошок или диоксид углерода. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Биксафен | 581809-46-3 | 0,6 мг/м3 (OES BCS) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | Надевайте респиратор с фильтром против газа и паров органических веществ (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейской директиве EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и/или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ» (или эквивалентные). При загрязнении перчатки следует вымыть. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются загрязнения снаружи, которые невозможно удалить. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 6. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги, аэрозоль или сильные загрязнения, как можно быстрее выполните дезактивацию, затем осторожно снимите его и уничтожьте, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: прозрачная или слегка мутная жидкость белoго коричневый Запах: специфический |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 5,0 - 7,0 при 1 % (23 °C). Плотность; примерно 0,99 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; растворим. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Биксафен: Log Pow: 3,3 при 40 ° C Тебуконазол: Log Pow: 3,7. Поверхностное натяжение; 26 мН / м.. Кинетическая вязкость; 57,4 мм2 / с при 20 ° С скорость сдвига 100 / сек. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термический распад |  |  |  |  |  |  |  | Стабильно при нормальных условиях. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество стабильно. |  |
|  | ## 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения. |  |
|  | ## 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | ## 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | ## 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях применения не происходит образования продуктов разложения. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение кожи. (кролик) Вызывает раздражение глаз. (кролик) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает сенсибилизации (мыши). Руководство по испытанию 429 ОЭСР, оценка реакции регионарных лимфоузлов (LLNA) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Тебуконазол в экспериментах на животных не оказы-вал токсического воздействия на определенные орга-ны-мишени. Биксафен в экспериментах на животных не оказы-вал токсического воздействия на определенные орга-ны-мишени Оценка мутагенности Тебуконазол не обладает мутагенностью или генотоксичностью, согласно объединенным результатам серии испытаний in vitro и in vivo. Биксафен не обладает мутагенностью или генотоксичностью, согласно объединенным результатам серии испытаний in vitro и in vivo Оценка канцерогенности Тебуконазол при высоких уровнях дозы вызывается увеличение случаев опухолей у крыс в следующих органах:печень. Механизм, который вызывает эти опухоли, не имеет отношения к людям Биксафен не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Биксафен не вызывает репродуктивной токсичности при исследовании двух поколений у крыс. Тебуконазол оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных для родительских особей. Репродуктивная токсичность метрибузина обусловлена токсичностью в отношении родительских особей. Оценка эмбриофетотоксичности Тебуконазол оказывал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Неблагоприятное влияние метрибузина на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью в отношении беременных самок. Биксафен не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид - крысы; 2000< LD50<5000 мг/кг веса тела. Острая токсичность Форель радужная, 96 часов Карп, 96 часов; ЗАНТАРА, КЭ: LС50 = 1,5 мг/л LС50 = 0,925 мг/л NOEC = 0,545 мг/л. Острая токсичность Daphnia magna, 96 часов ГОСТ 32536-2013 «Определение острой токсичности для дафний»; ЗАНТАРА, КЭ: ЕС50 = 0,007 мг/л NOEC96 = 0,00018 мг/л. Острая токсичность Изменения в динамике численности популяции микроводорослей и коэффициенту скорости роста Scenedesmus quadricauda, 96 часов; ЗАНТАРА, КЭ: ЕС50 = 24,5 мг/л NOEC96 = 15,0 мг/л. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | При применении препарата ЗАНТАРА, КЭ ожидается высокотоксическое воздействие биксафена на донных беспозвоночных и отсутствие значимого воздействия для наземных насекомых. Риск загрязнения грунтовых вод тебуконазолом и биксафеном при применении препарата ЗАНТАРА, КЭ оценивается как низкий. В связи с низкой летучестью д.в. (см. Раздел Е1, п. 1.2.2.) при применении пестицида ЗАНТАРА, КЭ риск загрязнения атмосферного воздуха тебуконазолом и биксафеном практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,025/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.). |
|  | Биксафен |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,9. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,005/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,002. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  | Хроническая токсичность Карп Cyprinus carpio, 30 суток; LС50 = 0,402мг/л NOEC = 0,1 мг/л. Хроническая токсичность Daphnia magna (экспозиция 30 суток); ЕС50 = 0,0014 мг/л NOEC = 0,0001 мг/л. Изменения по биомассе и коэффициенту скорости роста Elodea Canadensis Michx (экспозиция 30 суток); ЗАНТАРА, КЭ: ЕС50 = 46,8 мг/л NOEC = 10,0 мг/л. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Биоразлагаемость Тебуконазол не способен к быстрому биоразложению. Биксафен не способен к быстрому биоразложению Бионакопление Биксафен: Коэффициент биоконцентрации (КБК) 695 Данное вещество не считается, стойким к биоаккумуляции. Тебуконазол: фактор биоконцентрации (BCF) 35 - 59 Данное вещество не считается, стойким к биоаккумуляции |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР МЕТРИБУЗИНА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | H302 Вещество опасно при проглатывании. H304 Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H361d Предположительно может нанести ущерб нерожденному ребенку. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Хроническая токсично для водной флоры и фауны. H412 Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.