ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ПРОЗАРО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:     Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 0,3/- |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |
| Протиоконазол | -/1,0 |  | 178928-70-6 | 605-841-2 |
| N,N-диметилдеканамид |  |  | 14433-76-2 | 238-405-1 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ПРОЗАРО |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05676428 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | фунгицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
|  |  | Раздражение кожи: Категория 2 H315 Вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: Категория 2 H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. Специфическая системная токсичность на орган-мишень - одноразовое воздействие: Категория 3 H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. Репродуктивная токсичность: Категория 2 H361d Предположительно может нанести вредное воздействие на плод Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны.. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей |  |  |
| # 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | тебуконазол; протиоконазол. N,N-диметилдеканамид |
| # 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |
| # 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H361d Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH 401 Чтобы избежать рисков для здоровья человека и окружающей среды, соблюдать инструкции по применению. EUH208 Содержит 2- [2- (1-хлор циклопропил) -2-гидрокси-3-фенилпропил] -2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона. Может вызвать аллергическую реакцию. |
| # 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / защита лица. P308 + P311 При воздействии вещества или подозрении на воздействие: свяжитесь с: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом. P501 Уничтожайте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Информация о составе продукта Эмульгируемый концентрат (ЭК) Протиоконазол / тебуконазол 125: 125 / г / л |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕЭС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Протиоконазол; 178928-70-6 605-841-2; N, R51/53; Острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 12,76. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Repr.Cat.3, R63 Xn; R22 N; R51/53; категория репродуктивной токсичности 2, H361d Острая токсичность 4, H302 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; 12,76. N,N-диметил деканамид; 14433-76-2 238-405-1; Xi; R36/38; Кожное раздражение 2, H315 Раздражение глаз 2, H319 Водная токсичность 3, H412; > 20,00. Дополнительная информация Протиоконазол; 178928-70-6; M-фактор: 10 (острая). Тебуконазол; 107534-96-3; М-фактор: 1 (острый), 10 (хронический). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Покиньте опасную зону. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снимите загрязненную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
|  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. При проглатывании большого количества вещества следует выполнить промывание желудка, однако процедура должна проводиться только в течение первых 2 часов. Применение активированного угля и сульфата натрия всегда целесообразно. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Пожаровзрывобезопасная жидкость |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае пожара выделяются опасные газы. Хлорид водорода (HCl) Оксиды азота (NOx) Цианид водорода (синильная кислота) Моноокись углерода (угарный газ) (СО) Диоксид серы (сернистый газ) (SO2) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Используйте распыляемые струи воды, спиртоустойчивые пенообразователи, сухие химикаты или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Водометы большого объема. |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае возникновения пожара и (или) взрыва не вдыхайте образующиеся испарения. В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Удаляется при помощи абсорбирующего материала (например, песка, диатомитовой земли или собственных абсорбирующих материалов). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы с соблюдением правил охраны окружающей среды. Хранить для утилизации в подходящих закрытых емкостях. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  | Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество в таре изготовителя. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ, только уполномоченный персонал. Не допускайте попадания прямого солнечного света. Не допускайте замерзания. Оптимальная температура хранения от -10°С до+35°С.Срок годности: не менее 2-х лет с даты изготовления.Гарантированный срок хранения: не менее 2-х лет с даты изготовления |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) |  | Соэкструдированные емкости с внутренним защитным слоем из этилен-винилового спиртового сополимера (EVOH). Соэкструдированные емкости с внутренним защитным слоем из полиамида (РА). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 (SK-ABS) |  | OES BCS* |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | В предполагаемых условиях воздействия защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». Загрязненные перчатки необходимо вымыть. В случае загрязнения изнутри, прокалывания, а также невозможности удалить наружное загрязнение перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3, типа 6. При наличии опасности сильного воздействия надевайте спецодежду с более высокой степенью защиты. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Жидкость, прозрачная, слегка мутная. Желтовато-коричневого цвета. Имеет характерный запах |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 5 -7. Точка возгорания; > 148ºС. Плотность; Около 0.98 г/см3 при 20ºС. Растворимость в воде; Эмульгирует. Коэффициент вязкости, динамической; 49.9 мПа при 20ºС. Поверхностное натяжение; Около 29.1 мН/м при 20ºС. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения. |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых усло-вий хранения. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальной упаковке. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение кожи (кролики). Вызывает раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение дыхательной системы. LD50 Острая кожная токсичность (крыса)> 4,000 мг / кг Аллергены Non-сенсибилизации. (морская свинка) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В экспериментах на животных протиоконазол, тебуконазол не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. В экспериментах на животных тебуконазол не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. В экспериментах на животных N,N-диметилдеканамид не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. Оценка мутагенности В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, протиоконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В ряде экспериментов in vitro и in vivo тебуконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В ряде экспериментов in vitro и in vivo N,N-диметилдеканамид не оказывал генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности В исследованиях на крысах и мышах с пожизненным кормлением животных препаратом протиоконазол не оказывал канцерогенного воздействия. Применение высоких доз тебуконазола у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: печень. Механизм образования опухолей не считается релевантным для человека. N,N-диметилдеканамид не считается канцерогеном. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию В исследованиях двух поколений крыс протиоконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании протиоконазола, связана с токсичностью для животных-родителей. В исследованиях двух поколений крыс тебуконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании тебуконазола, связана с токсичностью для животных-родителей. N,N-диметилдеканамид не оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию,. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие. Протиоконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Влияние на развитие потомства, наблюдаемое при воздействии протиоконазола, связано с токсичностью для матери. Тебуконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Тебуконазол вызывал повышение частоты постимплантационных выкидышей, а также повышение частоты неспецифических пороков развития. N,N-диметилдеканамид не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токсичность для млекопитающих |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид - крысы LD50 > 2500 мг/кг. Препарат ПРОЗАРО, КЭ слабо токсичен для млекопитающих (5 класс опасности). |  |
|  | Токсичность для птиц |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Виргинская куропатка LD50 = 7848 мг/кг Препарат ПРОЗАРО, КЭ (как и входящие в него д.в) практически не токсичен для птиц (опасность не классифицируется). |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод действующими веществами препарата ПРОЗАРО, КЭ и их метаболитами низкий. Вещества не прогнозируются в стоке из почв. Аккумуляция вещества после применения препарата ПРОЗАРО, КЭ в поверхностных водоемах практически исключена. В связи с низкой летучестью д.в. при применении пестицида ПРОЗАРО, КЭ риск загрязнения атмосферного воздуха протиоконазолом и тебуконазолом практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ОДК в почве (мг/кг); 0,4. ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,025. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); (общ.). ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3. ПДК в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); (м.р.). |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг); 0,1. ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,03. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); (общ.). ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протиоконазол (д.в.) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 1,83 NOEC = 0,308. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 1,3 NOEC = 0,56. Водоросли; Влияние на биомассу Влияние на рост; EbС50 = 1,10 ErС50 = 2,18. |
|  | Тебуконазол (д.в.) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 4,4 NOEC = 0,012. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 2,79 NOEC = 0,010. Водоросли; Влияние на биомассу Влияние на рост; EbС50 = 1,96 ErС50 = 3,8. Высшие растения; Влияние на биомассу; EbС50 = 0,144. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Полевые и лизиметрические опыты не проводились. Результаты моделирования показали, что протиоконазол и его метаболиты при применении препарата ПРОЗАРО, КЭ не будут аккумулироваться в почве и мигрировать за пределы пахотного горизонта. В то же время, возможна аккумуляция тебуконазола в почве, а превышение ПДК прогнозируется на 5-6 год ежегодного применения препарата ПРОЗАРО, КЭ. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | Вещество, опасное для окружающей среды, жидкое, без дополнительных уточнений (Тебуконазол, раствор протиоконазола) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Раздел 2: Идентификация опасности. Раздел 3: Состав (информация о компонентах). Раздел 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты Раздел 11: Информация о токсичности. Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду. Раздел 16: Дополнительная информация. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.