ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	БАКАРА ФОРТЕ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:      Опасно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифлуфеникан | 0,6 |  | 83164-33-4 |  |
| Флуфенацет | 0,4 |  | 142459-58-3 |  |
| Флуртамон | 0,4 |  | 96525-23-4 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ___     _____________/

(подпись)                                                                    расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | БАКАРА ФОРТЕ |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05834162 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
|  |  | Токсичность вещества для органа-мишени — повторное воздействие Категория 2. H373: Может вызывать поражение органов (нервной системы) посредством продолжительного или повторного воздействия при проглатывании. Острая токсичность водной среды: Категория 1. H400: Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность водной среды: Категория 1. H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. |
| Классификация согласно Директивам Евросоюза 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xn Вредное, R48/22 N – Опасно для окружающей среды — R50/53 |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Флуфенацет Флуртамон Дифлюфеникан |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H373: Может вызывать поражение органов (нервной системы) посредством продолжительного или повторного воздействия при попадании внутрь. H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. EUH401: Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдать инструкции по применению. EUH208: Содержит флуфенацет. Может вызвать аллергическую реакцию. |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль. P280: Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P301 + P312: При проглатывании: При ухудшении состояния обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать врача. P501: Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными нормами. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= жидкотекучий концентрат) (КС) Флуфенацет 120 г/л + флуртамон 120 г/л + дифлюфеникан 120 г/л |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |
| Название; Регистрационный номер Химической реферативной службы/ Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Регламент ЕК No 1272/2008; Директива ЕС 67/548/EEC. Флуфенацет; 142459-58-3; Xn R22, R48/22 R43 N; R50/53; Остро токсичное 4, H302 Токсичность для конкретного органа-мишени, RE 2, H373 Чувствительность для кожи 1,H317 Острая токсичность для водной флоры и фауны 1, H400 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 1,H410; 10,60. Флуртамон; 96525-23-4; N; R50/53; Острая токсичность для водной флоры и фауны 1,H400 Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 1,H410; 10,60. Дифлюфеникан; 83164-33-4; R52/53; Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 3, H412; 10,60. 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Xn; R22 Xi; R38, R41 R43 N; R50; Остро токсичное 4, H302 Повреждение глаз 1, H318Раздражение кожи, категория 2, H315 Чувствительность для кож1,H317 Острая токсичность для водной флоры и фауны 1,H400 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; > 0,005 – < 0,05. Дополнительная информация Флуфенацет; 1142459-58-3; М-фактор 100 (острое). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу.. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| Всасывание данного продукта в организм может привести к образованию метгемоглобина, который в достаточной концентрации вызывает цианоз, тошноту, головную боль и головокружение. |  |  |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
| Риски |  | Опасность образования метгемоглобина. |
| Лечение |  | Лечить в соответствии с симптомами. В случае образования метгемоглобина необходимо использовать кислород и специальные антидоты (метиленовый синий/основной голубой). В случае попадания внутрь значительного количества продукта промывание желудка будет эффективным только в первые 2 часа. Тем не менее, всегда рекомендуется прием внутрь активированного угля и сульфата натрия. Специального антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае возникновения пожара могут выделяться: Цианистый водород (синильная кислота), фтористый водород, угарный газ (CO), окислы азота (NOx), окислы серы |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Использовать водораспыление, спиртоустойчивые пенообразователи, огнетушащий порошок или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с нормативами. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Работать на участке с вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения от 0°С до+40°С. Гарантированный срок хранения: не менее 2-х лет с даты изготовления |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуфенацет | 142459-58-3 | 0,47 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Дифлюфеникан | 83164-33-4 | 1,1 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |
| Флуртамон | 96525-23-4 | 1,4 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | Используйте респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный ему. Средства защиты органов дыхания следует использовать исключительно для контроля за остаточным риском кратковременного воздействия после принятия всех осуществимых мер в отношении самого источника воздействия, таких как сдерживание утечки и (или) налаживание местной вытяжной вентиляции. Следуйте указаниям по применению и обслуживанию производителя респиратора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Соблюдайте инструкции по проницаемости и времени прорыва, предоставляемые поставщиком перчаток. Также принимайте во внимание особые условия применения перчаток, включая опасность разреза, изнашивания и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки необходимо промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. Материал; Нитрильный каучук. Степень проницаемости; > 480 мин. Толщина перчаток; > 0,4 мм. Индекс защиты; Класс 6. Директива; Защитные перчатки соответствуют стандарту EN 374.. |
|  |  | Защита глаз |  |  | Используйте защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Используйте стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. По возможности используйте два слоя одежды. Полиэстровый/хлопковый или хлопковый комбинезон следует надевать под костюм химической защиты и периодически отдавать в профессиональную чистку. В случае попадания на костюм химической защиты брызг, струи или значимого количества вещества по возможности очистите его, затем осторожно снимите и утилизируйте в соответствии с указаниями производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: жидкая суспензия Цвет: от белого до бежевого Запах: слабо едкий |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 3,0 - 4,0 при 100 % (23 °C). Температура вспышки; Более 100 °C. Температура воспламенения; 470 °C при 1,000 гПа. Плотность; приблизительно 1,13 г/см³ при 20 °C. Динамическая вязкость; 196 мПа*с Градиент скорости 20 /с 82 мПа*с Градиент скорости 100 /с. Поверхностное натяжение; 33,8 мН/м при 25 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен при рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Опасные реакции при нормальных условиях использования неизвестны |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Пограничной температуры и прямых солнечных лучей. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в заводской таре |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | При нормальных условиях использова-ния выделения продуктов разложения не ожидается |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи не наблюдается (кролики). Раздражение глаз не наблюдается (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Сенсибилизации не наблюдается (мышь) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Флуфенацет вызывал нейроповеденческие эффекты и/или невропатологические изменения при опытах над животными. Дифлюфеникан не вызывал токсичности для конкретного органа-мишени в опытах над животными. Оценочная мутагенность При исследованиях в лабораторных или естественных условиях флуфенацет не обнаружил мутагенных или генотоксичных свойств. При исследованиях в лабораторных или естественных условиях дифлюфеникан не обнаружил мутагенных или генотоксичных свойств. Оценочная канцерогенность Флуфенацет не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс и мышей. Дифлюфеникан не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс и мышей. Оценка воздействия токсичности на функцию размножения Флуфенацет не показал репродуктивной токсичности при опытах на двух поколениях крыс. Дифлюфеникан не показал репродуктивной токсичности при опытах на двух поколениях крыс. Оценочное неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие Флуфенацет вызывал неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие только при уровнях доз, токсичных для особей женского пола. Воздействие, связанное с развитием, наблюдаемое для флуфенацета, относится к токсичности для беременных самок. Дифлюфеникан не выявил неблагоприятного воздействия для внутриутробного развития у крыс и кроликов. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50 > 5000 мг/кг Острая токсичность Форель радужная: LC50 = 21 мг/л Острая токсичность Daphnia magna, 48 часов ЕC50 = 77 мг/л Острая токсичность Eisenia foetida LС50 > 1000 мг/кг |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | В полевых условиях Российской Федерации деградация в почве двух наиболее стойких действующих веществ гербицида БАКАРА ФОРТЕ, КС - флуртамона и дифлюфеникана – проходила быстрее, чем показал прогноз по модели PEARL. Через год после их применения в почвах остается менее 10% от внесенных количеств д.в. – риск их аккумуляции в почвах низкий. Риск загрязнения грунтовых вод отсутствует, так как за пределы 2 м слоя почв вынос действующих веществ гербицида БАКАРА ФОРТЕ, КС не прогнозируется. Максимальные прогнозируемые концентрации действующих веществ гербицида БАКАРА ФОРТЕ, КС в воде поверхностного водоема на уровне 0,0001 мг/л. Риск загрязнения дифлюфениканом, флуфенацетом и флуртамоном атмосферного воздуха при применении гербицида БАКАРА ФОРТЕ, КС практически отсутствует |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС. |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дифлуфеникан |  |  |  |  |  |  |  | ОДК в почве (мг/кг); 0,05. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,15. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,6. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,001. |
|  | Флуфенацет |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,14. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,4. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,002. |
|  | Флуртамон |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,07. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,1/(общ. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,4. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,001. |
|  | 12.4. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Способность к биологическому разложению: Для данной смеси неприменимо. Способность к биоаккумуляции Для данной смеси неприменимо. Подвижность в почве Для данной смеси неприменимо. Результаты оценки способности к устойчивому бионакоплению и токсичности Не актуально, поскольку нет необходимости в отчёте по химической безопасности. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями В соответствии с действующими норма-ми, и, при необходимости, после консультации с фирмой по ликвидации про-мышленных отходов, очистке мест сброса и утилизации отходов или уполномоченным органом, продукт может быть доставлен на место утилизации отходов или на мусоросжигательный завод. Не полностью опорожненную тару следует утилизировать как опасные отходы |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ, (ФЛУФЕНАЦЕТ, РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям/ Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге/ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация принципиально недействительна для транспортировки танкерами по внутренним водным путям. Для более подробной информации следует обратиться к изготовителю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом Согласно Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка фраз риска, указанных в Разделе 3:

| R22 | При проглатывании оказывает вредное воздействие. |
| --- | --- |
| R43 | При попадании на кожу может вызвать сенсибилизацию. |
| R48/22 | Вредно для здоровья: Представляет серьезную опасность для здоровья при продолжительном воздействии при проглатывании. |
| R50/53 | Очень токсично для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |
| R52/53 | токсичен для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |

Текст описания видов опасного воздействия, упомянутых в Разделе 3.

| H302 | При проглатывании оказывает вредное воздействие. |
| --- | --- |
| H317 | Может вызвать аллергическую реакцию кожи. |
| H373 | Может вызывать поражение органов посредством продолжительного или повторного воздействия. |
| H400 | Очень токсично для водной флоры и фауны. |
| H410 | Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. |
| H412 | Вредно для водной флоры и фауны с длительными последствиями. |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.