ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ФАЛЬКОН

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:   Опасно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | -/0,4 |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |
| Триадименол | 0,02/(тр.) |  | 55219-65-3 | 259-537-6 |
| Спироксамин | -/0,4 |  | 118134-30-8 | 601-505--4 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ФАЛЬКОН |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05147727 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Фунгицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с регламентом (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей с поправками. |  | Токсическое воздействие на репродуктивную систему: Категория 2. H361d Острая токсичность: H302 H312 H332; Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод. Категория 4 Вещество опасно при проглатывании. Вещество опасно при попадании на кожу. Вещество опасно при вдыхании.. Повреждения кожи: Категория 1B. H314; Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.. Острая токсичность в водной среде Категория 1. H400; Очень токсично для водной флоры и фауны.. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1. H410; Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия.. |
| 2.1.2 Классификация согласно Директивам Евросоюза 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | R10 Repr.Cat.3, R63 Xn Опасное, R20/21/22 C Едкое, R34 N Опасное для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | - Спироксамин - Тебуконазол - Триадименол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H302 + H312 + H332 H314 H361d H410 EUH208 EUH401; Опасно при проглатывании, при попадании на кожу или при вдыхании. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод. Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Содержит спироксамин. Может вызывать аллергическую реакцию. Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению.. |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 P303 + P361 + P353 P305 + P351 + P338 P310 P501; Носите защитные перчатки (защитную одежду, средства защиты глаз и лица). ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (на волосы): удалить/ немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ. ЕСЛИ ВЕЩЕСТВО ПОПАЛО В ГЛАЗА: осторожно промывайте водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если таковые имеются и легко снимаются, после чего продолжайте промывать глаза. Немедленно свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом. Уничтожайте содержимое или контейнер в соответствии с положениями местного законодательства.. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Эмульгируемый концентрат (EC) Тебуконазол 167 г/л, Триадименол 43 г/л, Спироксамин 250 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Регламент № 1272/2008. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Repr.Cat.3 R63 Xn; R22 N; R51/53; Категория репродуктивной токсичности 2, H361d Острая токсичность 4, H302 Хроническая водная токсичность 2, H411; 17,20. Триадименол; 55219-65-3 259-537-6; Xn; R22 R52/53; Острая токсичность 4, H302 Хроническая водная токсичность 3, H412; 4,40. Спироксамин; 118134-30-8 601-505-4; Xn; R20/21/22 Xi; R38 R43 N; R50/53; Острая токсичность 4, H332 Острая токсичность 4, H312 Острая токсичность 4, H302 Раздраж. кожи. 2, H315 Сенсиб. кожи. 1, H317 Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая водная токсичность 1, H410; 25,70. Додецилбензола сульфонат, соль MEA; 26836-07-7 248-024-2; Xn; R22 Xi; R38, R41; Острая токсичность 4, H302 Раздраж. кожи. 2, H315 Повр. глаз 1, H318; > 1,00 - < 5,00. N-Метил-2- пирролидон; 872-50-4 212-828-1; Repr.Cat.2 R61 Xi; R36/37/38; Категория репродуктивной токсичности 1B, H360D Раздр. глаз 2, H319 STOT SE 3, H335 Раздр. кожи. 2, H315; > 1,00 - < 5,00. N,N-диметил деканамид; 14433-76-2 238-405-1; Xi; R36/38; Раздр. кожи 2, H315 Раздр. глаз 2, H319 Хроническая водная токсичность 3, H411; >20,00. Этоксилированный полиарилфенол; 99734-09-5 619-457-8; R52/53; Хроническая водная токсичность 3, H412; > 1,00 - < 25,00. Дополнительная информация Тебуконазол; 107534-96-3; M-фактор: 1 (острый), 1 (хронический). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые или отсроченные симптомы не известны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покиньте опасную зону. Уложите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лёжа на боку). Немедленно снимите загрязнённую одежду и уничтожьте её безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смойте водой. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополощите ротовую полость. НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение. |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. При проглатывании большого количества вещества следует выполнить промывание желудка, однако процедура должна проводиться только в течение первых 2 часов. Применение активированного угля и сульфата натрия всегда целесообразно. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывоопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Точка вспышки; > 125 °C. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | При горении могут выделяться следующие вещества: хлороводород (HCl), цианид водорода (синильная кислота), моноксид углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае возникновения пожара или взрыва не вдыхайте образующиеся испарения. В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоёмы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от источников тепла и возгорания. Не допускать накапливания статического электричества. Использовать оборудование только во взрывобезопасном исполнении. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Триадименол | 55219-65-3 | 1,61 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Спироксамин | 118134-30-8 | 0,57 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| N-Метил-2-пирролидон | 872-50-4 | 19 ppm (средневзвешенная концентрация вещества (TWA) |  | OES BCS* |
| N-Метил-2-пирролидон | 872-50-4 | 80 мг/м3 / 20 ppm (STEL) | 12 2009 | EU ELV |
| N-Метил-2-пирролидон | 872-50-4 | 40 мг/м3 / 10 ppm (TWA) | 12 2009 | EU ELV |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании “Bayer CropScience”».

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: Надевайте респиратор с фильтром против газа и паров органических веществ (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейской директиве EN140 тип А или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». При загрязнении перчатки следует вымыть. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются загрязнения снаружи, которые невозможно удалить. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Носить защитные очки, соответствующие EN166 (Область применения 5) и защитную маску, соответствующую EN166 (Область применения 3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 4. При наличии возможности обширного контакта с веществом следует рассмотреть возможность костюма с более высокой степенью защиты. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги, аэрозоль или сильные загрязнения, как можно быстрее выполните дезактивацию, затем осторожно снимите его и уничтожьте, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие меры защиты | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: наденьте полный защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  | Форма: Жидкость, от прозрачной до слегка мутной Цвет: светло-коричневый Запах: ароматный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  | Плотность; примерно 0,97 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; эмульгируемая. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реактивность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество является стабильным. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют. |  |
|  | 10.4 Факторы, которых необходимо избегать: |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  | Храните вещество только в таре изготовителя. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты распада |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  | Раздражение кожи.Едкое раздражение (у кроликов) Раздражение глаз. Сильное раздражение глаз (у кроликов). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (морские свинки). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  | Оценочная токсичность многократных доз В экспериментах на животных тебуконазол не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных спироксамин не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных триадименол не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценочная мутагенность В комплексе экспериментов in vitro и in vivo тебуконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo спироксамин не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo триадименол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценочная канцерогенность Применение высоких доз тебуконазола у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: печень. Механизм формирования опухоли сочтен как не имеющий общего с человеческим организмом. В исследованиях на крысах и мышах, где применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, спироксамин не оказывал канцерогенного воздействия. Применение высоких доз триадименола у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: печень. Увеличение количества случаев возникновения опухолей сочтено как не имеющее отношения к лечению. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию В исследованиях двух поколений крыс тебуконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая в случае с тебуконазолом, отнесена к родительской токсичности. В исследованиях двух поколений крыс спироксамин оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая в случае со спироксамином, отнесена к родительской токсичности В исследованиях двух поколений крыс триадименол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Триадименол вызывал снижение Оценочное неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие. Тебуконазол вызывал эмбриотоксичность только при воздействии высоких доз на самок. Тебуконазол вызывал увеличение количества случаев пост-имплантационных отторжений, увеличение количества неспецифичных пороков развития. Спироксамин вызывал эмбриотоксичность только при воздействии высоких доз на самок. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая в случае со спироксамином, отнесена к материнской токсичности. Триадименол вызывал эмбриотоксичность только при воздействии высоких доз на самок. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая в случае с триадеминолом, отнесена к материнской токсичности. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность млекопитающие LD50=500 мг/кг Острая токсичность Радужная форель, 96 часов, LС50 = 13,1 мг/л Острая токсичность Daphnia magna, 48 часов, LС50 = 5,4 мг/л |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  | В почвенно-климатических условиях РФ максимальная концентрация тебуконазола в воде поверхностного водоема составит 0,00011 мг/л, при этом ПДК триадименола составляет 0,002 мг/л. Риск загрязнения поверхностных вод оценивается как низкий Максимальная концентрация триадименола в стоке 0,000216 мг/л, при этом ПДК триадименола составляет 0,002 мг/л. Поэтому попадающее в почвенный сток действующее вещество не представляет угрозы для окружающей среды. Метаболит 1,2,4-триазол не обнаруживается в стоке. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Тебуконазол |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,025/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.). |
|  | - Триадименол |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,02/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,002/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,07/(м.р.) 0,01/(с.-с.). |
|  | - Спироксамин |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,002/(орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,2/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.) (а). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дельтаметрин |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Спироксамин: Острая Хроническая Тебуконазол: Острая Хроническая 1,2,4-триазол Хроническая Триадименол: Острая Хроническая; LC50 =2,41 NOEC=0,0014 LC50 =4,4 NOEC=0,01 NOEC=3,2 LC50 = 17,4 NOEC=3,13. Зоопланктон; Спироксамин: Острая Хроническая Тебуконазол: Острая Хроническая 1,2,4-триазол Острая Триадименол: Острая Хроническая; LC50 =3 NOEC=0,034 LC50 =2,79 NOEC=0,01 LC50 =100 LC50 =51 NOEC=0,1. Водоросли Угнетение роста Водоросли Влияние на биомассу; Спироксамин: М06 Тебуконазол: 1,2,4-триазол Триадименол: Спироксамин: М06 Тебуконазол: 1,2,4-триазол Триадименол:; EC50 =0,0063 EC50 =3,2 EC50 =3,8 EC50 =31 EC50 =38 EC50 =0,0013 EC50 =3,2 EC50 =1,96 EC50 =13 EC50 =9,6. Бентос; Спироксамин: Тебуконазол: Триадименол:; NOEC=5,6 NOEC=2,51 NOEC=0,1. Высшие растения; Спироксамин: Тебуконазол:; EC50 =3,02 EC50 =0,144. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  | Способность к биологическому разложению: Для данной смеси неприменимо. Бионакопливание: Не применимо к данной смеси Подвижность в почве: Не применимо к данной смеси |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  | 1760 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  | ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (СПИРОКСАМИНА, ДИМЕТИЛКАПРАМИДА РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Отметка об опасности для окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом |  |  |  |  |  |  |  | Согласно Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | H302 H312 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H360D H361d H400 H410 H411 H412; Вещество опасно при проглатывании. Вещество опасно при попадании на кожу. Может вызвать кожное раздражение. Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Вещество вызывает тяжёлое повреждение глаз. Вещество вызывает тяжёлое раздражение глаз. Вещество опасно при вдыхании. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может быть опасно для плода Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод. Очень токсично для водной флоры и фауны. Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Причиняет вред водной флоре и фауне. Воздействие имеет долгосрочные последствия.. |
|  | Расшифровка характеристик риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | R20/21/22 R22 R36/37/38 R36/38 R38 R41 R43 R50/53 R51/53 R52/53 R61 R63; Опасно при проглатывании, при попадании на кожу или при вдыхании. Вещество опасно при проглатывании. Вызывает раздражение глаз кожи и органов дыхательной системы. Вызывает раздражение глаз и кожи. Вызывает раздражение кожи. Риск тяжёлого повреждения глаз. Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу. Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. Оказывает токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. Существует риск вредного воздействия на плод. Существует потенциальный риск вредного воздействия на плод.. |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.