ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	КАЛИПСО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:   Опасно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиаклоприд | -/0,4 |  | 111988-49-9 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | КАЛИПСО |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05302064 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Инсектицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с регламентом (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей с поправками. |  | Репродуктивная токсичность: категория 1B H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Может наносить вред плоду. Канцерогенность: категория 2 H351 Предположительно может вызывать рак. Острая токсичность: категория 4 H302 Вредно при проглатывании. Острая токсичность: категория 4 H332 Вредно при вдыхании Сенсибилизация кожи: категория 1 H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Токсичность в отношении отдельных органов-мишеней при однократном воздействии: категория 3 H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей Токсичность в отношении отдельных органов-мишеней при однократном воздействии: категория 3 H336 Может вызывать сонливость и головокружение. Острая токсичность для водной среды: категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность для водной среды: категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | тиаклоприд; 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-4-изотиазолин-3-она. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H302 + H332 Опасно при проглатывании и при вдыхании. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей H336 Может вызывать сонливость и головокружение. H351 Предположительно может вызывать рак. H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Может наносить вред плоду H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. Предназначено для использования квалифицированным персоналом. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P201 Перед использованием необходимо пройти специальный инструктаж. P261 Избегать вдыхания тумана и аэрозоля. P271 Использовать исключительно на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. P308 + P311 При известном или предполагаемом воздействии: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями национального законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= текучий концентрат) (SC) Тиаклоприд 480 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Регламент № 1272/2008. Тиаклоприд; 111988-49-9; Острая токсичность, категория 3, H301 Острая токсичность, категория 4, H332 Предположительно вызывает рак, категория 2, H351 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии (STOT SE), категория 3, H336 Репродуктивная токсичность, категория 1B, H360FD Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 40,3. 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Поражение глаз, категория 1, H318 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Острая токсичность, категория 4, H302 Сенсибилизация кожи, категория 1, H317 Раздражение кожи, категория 2, H315; > 0,01 — < 0,05. Смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-4-изотиазолин-3-она; 55965-84-9; Острая токсичность, категория 3, H311 Острая токсичность, категория 3, H301 Повреждение кожи, категория 1B, H314 Острая токсичность, категория 3, H331 Сенсибилизация кожи, категория 1, H317 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; > 0,0002 — < 0,0015. Мочевина; 57-13-6 200-315-5; Не классифицировано; > 1. Дополнительная информация Тиаклоприд; 111988-49-9; M-фактор: 100 (острая токсичность), 100 (хроническая токсичность). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При проглатывании большого количества продукта могут наблюдаться следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея, повышенное слюноотделение, головная боль, головокружение, спутанность сознания, беспокойство, брадикардия, тахикардия, кома, гипотония, остановка дыхания. Симптомы и опасности обусловлены воздействием активных ингредиентов, попадающих в организм в большом количестве. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Тщательно смыть большим количеством воды с мылом с добавкой полиэтиленгликоля 400 (если есть в наличии), затем промыть водой. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. Прополоскать рот. Вызвать рвоту, только если: 1. пострадавший в сознании; 2. невозможно быстро получить медицинскую помощь; 3. пострадавший проглотил большое количество вещества (больше одного глотка); 4. со времени проглатывания прошло не больше 1 часа. Следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение. |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Симптоматическое. Необходим мониторинг дыхательной и сердечной функций. При необходимости давать вдыхать кислород или проводить искусственное дыхание. Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывоопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура /диапазон кипения; примерно 100 °C. Температура вспышки:; Температура вспышки отсутствует — испытание проводилось до точки кипения.. Взрывоопасность; Не является взрывоопасным в соответствии с Директивой 92/69/EEC, A.14 / ОЭСР 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), цианистый водород (синильная кислота), монооксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), оксиды серы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от источников тепла и возгорания. Не допускать накапливания статического электричества. Использовать оборудование только во взрывобезопасном исполнении. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиаклоприд | 111988-49-9 | 0,34 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |
| Мочевина | 57-13-6 | 10 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

Соблюдать: Предельно допустимые уровни воздействия в воздухе, Группа 3: 100 мг/м3 / 20 ppm (углеводородные смеси с большим содержанием ароматики, свыше 25% ароматики, Технические правила для опасных веществ 901, No. 72).

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В обычных условиях эксплуатации и хранения следовать указаниям на упаковке и (или) в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | Использовать респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный. Средства защиты органов дыхания следует применять только для контроля остаточного риска кратковременного воздействия, когда были применены все возможные практические шаги для уменьшения воздействия от источника, напр. ограничение распространения и/или местная вытяжная вентиляция. Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Необходимо выполнять указания производителя перчаток в отношении их проницаемости и времени проникновения. Необходимо принимать во внимание конкретные условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Если перчатки загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, их необходимо утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитрильный каучук Время проникания > 480 мин Толщина перчаток > 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Нормативный документ Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Использовать стандартный рабочий комбинезон и спецодежду категории 3 типа 4. Если существует риск значительного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие меры предосторожности | Если продукт во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: Полный защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  | Форма:; суспензия. Цвет:; белый или светло-бежевый. Запах:; слабый, характерный. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  | pH; 6,5–8,5 при 100 % (23 °C). Плотность; примерно 1,19 г/см³ при 20 °C. Растворимость в воде; смешивается с водой. Коэффициент распределения: н-октанол/вода; Тиаклоприд: lg Pow: 1,26 при 20 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт стабилен. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт стабилен. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  | При соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения вероятность опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  | Хранить только в исходном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  | В обычных условиях применения не происходит образования продуктов разложения. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  | Раздражение кожи отсутствует (кролики) Не вызывает раздражения глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (морские свинки). Руководство по испытанию 406 ОЭСР, тест Бюлера Вызывает сенсибилизацию (морские свинки) Руководство по испытанию 406 ОЭСР, тест Магнуссона-Клигмана |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз В исследованиях на животных тиаклоприд не оказывал токсического воздействия на конкретный орган-мишень. Оценка мутагенности В серии исследований in vitro и in vivo тиаклоприд не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Применение высоких доз тиаклоприда у крыс приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующих органов-мишеней: матка, щитовидная железа. Применение высоких доз тиаклоприда у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: яичники. Появление опухолей при воздействии тиаклоприда было обусловлено негенотоксическим механизмом, который не реализуется при низких дозах. Механизм, запускающий образование опухолей у грызунов, не реализуется при воздействии низких доз вещества в обычных условиях. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию Тиаклоприд проявлял репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных для родительских особей. Тиаклоприд вызывал осложнение родов у крыс. Этот механизм действия у грызунов не применим к человеку. Оценка эмбриофетотоксичности Тиаклоприд оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, токсичных для самок. Эмбриофетотоксические эффекты, наблюдаемые при применении тиаклоприда, связаны с токсичностью для материнского организма. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  | японская перепел; LD50 = 49 мг/кг. виргинская куропатка; LD50 = 2716 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  | Почва. Аккумуляция тиаклоприда в почве практически исключена. Тиаклоприд достаточно прочно сорбируется почвой (Кос=261-870) и не мигрирует глубже 20-30 см Следовательно, миграция вещества в сопредельные с почвой среды маловероятна. Природные воды. Тиаклоприд стабилен к гидролизу и фотолизу. Учитывая невысокую миграционную способность вещества, его проникновение в природные воды и, следовательно, загрязнения последних маловероятно. Воздух. Тиаклоприд является нелетучим веществом и не может загрязнять атмосферу. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тиаклоприд |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,07. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,004/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/0,4. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,002. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид информации; Показатель. Токсичность для млекопитающих (крысы):; LD50=444-836 мг/кг. Токсичность для птиц При скармливании; LС50 = 5459 мг/кг- виргинская куропатка LС50 = 5000 мг/кг -утка кряква. Токсичность для дождевых червей; LC50 = 105 мг/кг. Токсичность для почвенных микроорганизмов; Не оказывает вредного воздействия на почвенные микроорганизмы, не влияет на трансформацию углерода и азота. Токсичность для рыб (96 часов) Радужная форель; LC50 = 29,6 мг/л. Токсичность для зоопланктона (Daphnia magna); ЕС50 = 85 мг/л. Токсичность для водорослей (96 часов); LC50 = 60,95 мг/л. Токсичность для полезных насекомых (пчелы); Орально: LD50 =17,32 мкг/пчелу Контактно: LD50 =24,2 мкг/пчелу. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  | 2902 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (ТИАКЛОПРИДА РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  |  |  |  |  |  | E |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Отметка об опасности для окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом |  |  |  |  |  |  |  | Согласно Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: II (умеренно опасное вещество) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | H301 Токсично при проглатывании. H302 Вредно при проглатывании. H311 Токсично при попадании на кожу. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и поражение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз H331 Токсично при вдыхании. H332 Вредно при вдыхании H336 Может вызывать сонливость и головокружение. H351 Предположительно может вызывать рак. H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Может наносить вред плоду H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.