ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	МЕРЛИН

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изоксафлютол | -/1,0 |  | 141112-29-0 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ________________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | МЕРЛИН |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05923271 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Репродуктивная токсичность: Категория 2 H361d Может нанести вред плоду. Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Очень токсично к водной фауне и флоре. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  |  |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Изоксафлутол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H361d Может нанести вред плоду. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401Соблюдайте инструкции по применению для предотвращения риска для здоровья и окружающей среды. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Используйте защитные перчатки/защитную одежду/средство защиты глаз/ средство защиты лица. P308 + P313 При попадании на части тела или при появлении недомогания: позвоните в токсикологический центр или обратитесь к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (жидкотекучий концентрат) (КС) Флубендиамид 480 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Изоксафлютол; 141112-29-0; Репродуктивная 2, H361d Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 75,00. Диизопропил Нафталинсульфонат натрия; 1322-93-6 215-343-3; Острая токсичность 4, H302 Острая токсичность 4, H332 Повреждение глаз 1, H318 Органотоксичность SE 3, H335; > 1,00 - < 20,00. Лигносульфоновая кислота, натриевая соль, сульфометилированная; 68512-34-5; Раздражение глаз 2, H319; > 5,00 - < 10,00. Дополнительная информация Изоксафлютол; 141112-29-0; M-фактор: 10 (острый), 100 (хронический). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показано симптоматическое лечение. Системное лечение: сначала симптоматическое. Нужно отслеживать функционирование печени. Обычно не требуется промывания желудка. Если произошло проглатывание значимого количества вещества, назначайте активированный уголь и сульфат натрия. Специфический антидот не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожароопасности |  |  |  | Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Хранить вдали от источников тепла и возгорания |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Воспламеняемость (твердая форма, газ); Не сильно воспламеняемый.. Минимальная энергия вспышки; > 30 - < 100 Дж. Нижний предел взрываемости; 60 мг/м3. Класс вспышки пыли; St1 (от слабой до средней). Взрывоопасность; Невзрывчатый. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, углекислый газ (CO2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Избегайте формирования пыли. Работайте только в зоне с надлежащей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Алюминиевая композитная пленка (мин. 0,007 мм алюминия) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изоксафлутюл | 141112-29-0 | 0,6 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

| 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита органов дыхания |  |  |  | Используйте респиратор с противоаэрозольным фильтром (коэффициент защиты 4), соответствующий европейским нормам EN149FFP1 или эквивалентным. Средства защиты органов дыхания следует использовать исключительно для контроля за остаточным риском кратковременного воздействия после принятия всех возможных мер в отношении самого источника воздействия, таких как сдерживание утечки и (или) налаживание местной вытяжной вентиляции. Следуйте указаниям по применению и обслуживанию производителя респиратора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита рук |  |  |  | Прочтите информацию о проницаемости и времени прорыва перчаток, предоставленную поставщиком. Принимайте во внимание местные условия, в которых используются перчатки, например, вероятность порезов, потертостей, длительность контакта. Загрязненные перчатки промойте, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, утилизируйте. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом.. Материал; Нитриловый каучук. Проницаемость; > 480 мин. Толщина перчаток; > 0,4 мм. Защита; Класс 6. Директива; Защитные перчатки, отвечающие требованиям EN 374.. |
|  | Защита глаз |  |  |  | Используйте защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Используйте стандартные рабочие комбинезоны и костюмы категории 3 типа 5. При опасности серьезного вредного воздействия рассмотрите возможность применения костюмов с более высокой степенью защиты. По возможности используйте два слоя одежды. Полиэстровый/хлопковый или хлопковый комбинезон следует надевать под костюм химической защиты и периодически отдавать в профессиональную чистку. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма:; Диспергируемые в воде гранулы. Цвет:; Коричневый. Запах:; Слабый, специфический. |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | pH; 4,0–6,0 при 1 % (23 °C) (дистиллированная вода). Объемный вес; 555–625 кг/м3. Водорастворимость; Растворим. Коэффициент распределения (Pow) n-октанол/вода; Изоксафлутол: log Pow: 2,32 при 20 °C. Окислительные свойства; Не имеет. Взрывоопасность; Невзрывчатый. |
| 9.3. Прочая информация |  |  | Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, отсутствуют. |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |  |
| 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |  |
| 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |  |
| 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |  |
| 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |  |
| 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  |  | Кожа: небольшой раздражающий эффект – не требует регистрации (кролики) Глаза: небольшой раздражающий эффект – не требует регистрации (кролики) |  |  |
| 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (морские свинки). |  |  |
| 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Изоксафлутол проявлял специфическую токсичность по отношению к органам-мишеням у животных: печень, щитовид-ная железа. Наблюдаемые эффекты не применимы к человеку. Оценка мутагенности Изоксафлутол не проявлял ни мутагенных, ни гентоксичных свойств в наборе тестов in vitro и in vivo Оценка канцерогенности Изоксафлутол в больших дозах приводил к повышению частоты развития опухолей в печени. Механизм развития опухоли и тип опу-холи не встречаются у человека. Оценка репродуктивной токсичности Изоксафлутол не проявлял репродуктивную токсичность при исследовании двух поколений крыс. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие Изоксафлутол проявлял эмбриофетотоксичность только в дозе, токсичной для самки. Приводил к задержке оссификации плода. Эмбриофетотоксичность изоксафлутола связана с общей токсичностью препарата. |  |  |
| 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50 > 5000 мг.кг Острая оральная токсичность Тестовый вид – птицы LD50 > 4150 мг.кг |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод изоксафлютолом и метаболитом RPA202248 при соблюдении регламента применения препарата Мерлин, ВДГ отсутствует – за пределы 1 м слоя почв вынос веществ не прогнозируется. Риск загрязнения воды поверхностных водоемов при соблюдении регламента применения препарата Мерлин, ВДГ – низкий. В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха при соблюдении регламента применения пестицида Мерлин, ВДГ практически отсутствует. |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |  |
| 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоксафлютол |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,1. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,02/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,001. |
| 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоксафлютол |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50 > 1700 NOEC = 80. Зоопланктон; EC50 > 1500 NOEC = 350. Водоросли; EС50 = 120. Высшие водные растения; ЕС50 = 16. |
| 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  | При применении препарата Мерлин, ВДГ в течение нескольких лет подряд аккумуляция изоксафлютола и его метаболитов в почве не прогнозируется. Полевые опыты по деградации изоксафлютола и его метаболитов показали, что изоксафлютол относится к нестойким д.в. пестицидов в почве, метаболит RPA202248 – к малостойким, а метаболит RPA203328 – к среднестойким/стойким веществам. |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |  |
| 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |  |
| 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.(ИЗОКСАФЛЮТОЛ) |  |  |
| Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|  |  | Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | Код ограничения проезда через туннели |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
|  |  | Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|  |  | Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
|  |  | Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа упаковки: | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка экологической опасности |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |  |
| 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 3: состав/информация о компонентах. Раздел 8: контроль взрывоопасности / личная защита |  |  |  |
| 16.2 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  |  | H302 Вредно при проглатывании. H318 Приводит к тяжелым повреждениям глаз. H319 Вызывает сильное раздражение глаз. H332 Токсичен при вдыхании. H335 Может вызвать раздражение в дыхательных путях. H361d Может нанести вред плоду. H400 Весьма токсично для водных организмов. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными вредными последствиями. |  |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.

Аббревиатуры и сокращения

| ADN | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям |
| --- | --- |
| ADR | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| Номер CAS | Номер химического вещества реферативной службы |
| Конц. | Концентрация |
| Номер ЕС | Регистрационный номер в странах Европейского сообщества |
| ECx | Эффективная концентрация % |
| EINECS | Европейский реестр выпускаемых промышленных химических веществ |
| ELINCS | Европейский перечень потенциально вредных химических веществ |
| EN | Европейский стандарт |
| EС | Европейский союз |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |
| IBC | Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBCCode) |
| ICx | Ингибирующая концентрация % |
| IMDG | Международный кодекс морской перевозки опасных грузов |
| LCx | Летальная концентрация % |
| LDx | Летальная доза % |
| LOEC/LOEL | Минимальная действующая концентрация |
| MARPOL | Конвенция МАРПОЛ: Международное соглашениео предотвращении загрязнения моря от судов |
| Н.У.К. | Не указано конкретно |
| NOEC/NOEL | Концентрация (уровень), не вызывающая видимого эффекта |
| OECD | Организация экономического сотрудничества и развития |
| RID | Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам |
| TWA | средневзвешенная по времени величина |
| UN | Организация Объединённых Наций |
| WHO | Всемирная организация здравоохранения |