ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ФУРОРЕ УЛЬТРА

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Опасно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-П-этил | 0,2 |  | 71283-80-2 | 615-273-7 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ФУРОРЕ УЛЬТРА |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06472354 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
|  |  | Раздражение кожи: Категория 2 H315 Вызывает раздражение кожи. Специфическая системная токсичность на орган-мишень - повторное воздействие: Категория 2 H373 Может вызывать поражение органов (нервной системы) посредством продолжительного или повторного воздействия при проглатывании. Острая токсичность водной среды: Категория 1. H411 Токсичный для водных организмов с длительными последствиями. |
| Классификация согласно Директивам Евросоюза 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xn Вредный, R48 / 22 Xi раздражающее, R38 N Опасно для окружающей среды, R51 / 53 |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Феноксапроп-П-этил |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H373 Может вызвать поражение органов (нервной системы) в результате длительного или многократного воздействия при проглатывании. H411 Токсичный для водных организмов с длительными последствиями. EUH208 Содержит 5-хлор-2-метил-изотиазол-3-он / 2-метил-изотиазол-3-он, феноксапроп-П-этил. Может вызвать аллергическую реакцию. EUH 401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдать инструкции по применению. |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / защита лица. P309 + P311 В случае воздействия или если вы чувствуете недомогание: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту / терапевту. P501 Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными правилами |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Информация о составе продукта Эмульсия, масло с водой (ЕW) Содержит феноксапроп-П-этил 110 г/л |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |
| Название; Регистрационный номер Химической реферативной службы/ Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Регламент ЕК No 1272/2008; Директива ЕС 67/548/EEC. Феноксапроп-П-этил; 71283-80-2 615-273-7; Токсичность для конкретного органа-мишени, RE 2, H373 Кожная чувствительность 1, H317 острая токсичность в водной среде 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; Xn; R48/22 R43 N; R50/53; 10,48. Сольвент-нафта (нефть), тяжелое ароматическое соединение; 64742-94-5 265-198-5; Остро токсичное 1, H304 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; Xn; R65 R66 N; R51/53; > 25,00. Жирный спирт - полигликолевый эфир; 9043-30-5 500-027-2; Остро токсичное 4, H302 Повреждение глаз 1, H318; Xn; R22 Xi; R41; > 1,00 - < 25,00. Смесь 5-хлор-2-метил-3(2H)- изотиазолона и 2-метил-2H-изотиазол-3-она; 55965-84-9 611-341-5; Острая токсичность 3, H331 Острая токсичность 3, H311 Острая токсичность 3, H301 Повреждение кожи, категория 1B, H314 Кожная чувствительность 1, H317 острая токсичность в водной среде 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53; > 0,0015 - < 0,06. Глицерин; 56-81-5 200-289-5; Не классифицируется; Не классифицируется; > 1,00. Дополнительная информация Феноксапроп-П-этил; 71283-80-2; М-фактор 1 (острый), 1 (хронический). Вещества, которые не отвечают критериям классификации в соответствии с Директивой 67/548 / EEC с поправками: Глицерин (56-81-5): Вещество с предельным значение экспозиции ЕС (OEL) ниже порогового значения для отчетности. Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | Головная боль, тошнота, головокружение, сонливость Прием внутрь может вызвать желудочно-кишечные раздражения, тошноту, рвоту и диарею. Аспирация может вызвать легочный отек и пневмонию. Вдыхание может вызвать следующие симптомы: Кашель, одышка, цианоз, лихорадка |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| Всасывание данного продукта в организм может привести к образованию метгемоглобина, который в достаточной концентрации вызывает цианоз, тошноту, головную боль и головокружение. |  |  |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
| Риски |  | Содержит углеводородные растворители. Может представлять собой опасность аспирационной пневмонии. |
| Лечение |  | Лечение симптоматическое. Промывание желудка обычно не требуется. В случае попадания внутрь значительного количества продукта, принять активированный уголь и сульфат натрия. В случае аспирации трахеи и бронхов, должны быть рассмотрены. Мониторинг: почек, печени и поджелудочной железы функция. Там нет специфического антидота. Противопоказанием: производные адреналина. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае возгорания, может происходить выброс следующих веществ: угарный газ (CO), оксиды азота (NOx), хлористый водород (HCl), оксиды фосфора (например, пентоксид фосфора) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Использовать водораспыление, спиртоустойчивые пенообразователи, огнетушащий порошок или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с нормативами. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Работать на участке с вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения от -10°С до+40°С. Гарантированный срок хранения: не менее 3-х лет с даты изготовления |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-П-этил | 71283-80-2 | 2,6 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | Используйте респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный ему. Средства защиты органов дыхания следует использовать исключительно для контроля за остаточным риском кратковременного воздействия после принятия всех осуществимых мер в отношении самого источника воздействия, таких как сдерживание утечки и (или) налаживание местной вытяжной вентиляции. Следуйте указаниям по применению и обслуживанию производителя респиратора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Принимайте во внимание особые условия применения перчаток, включая опасность разреза, изнашивания и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки необходимо промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. Материал; Нитрильный каучук. Степень проницаемости; > 480 мин. Толщина перчаток; > 0,4 мм. Индекс защиты; Класс 6. Директива; Защитные перчатки соответствуют стандарту EN 374.. |
|  |  | Защита глаз |  |  | Используйте защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Используйте стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. По возможности используйте два слоя одежды. Полиэстровый/хлопковый или хлопковый комбинезон следует надевать под костюм химической защиты и периодически отдавать в профессиональную чистку. В случае попадания на костюм химической защиты брызг, струи или значимого количества вещества по возможности очистите его, затем осторожно снимите и утилизируйте в соответствии с указаниями производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: жидкая суспензия Цвет: от белого до бежевого Запах: сильный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 7,0-8,3 при 10% (23 °C). Температура вспышки; Более 100 °C. Температура воспламенения; 470 °C при 1,000 гПа. Плотность; приблизительно 1,05 г/см³ при 20 °C. Динамическая вязкость; 800 - 1500 мПа при 20 °C. Коэффициент распределения н-октанол / вода; Феноксапроп-П-этил: Log Pow: 4,58 при 30 ° C. Растворимость в воде при 20 ° C; эмульгируется. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен при рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Опасные реакции при нормальных условиях использования неизвестны |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Пограничной температуры и прямых солнечных лучей. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в заводской таре |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | При нормальных условиях использования выделения продуктов разложения не ожидается |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи Вызывает раздражение кожи.(кролик) Раздражение глаз Незначительный раздражающий эффект - не требует маркировки. (кролик) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Сенсибилизации не наблюдается (морская свинка) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Феноксапроп-П-этил не вызывает специфической токсичности органов-мишеней у крыс. Феноксапроп-П-этил вызвал определенную токсичность на орган-мишень в экспериментальных исследованиях на животных у мышей в следующем органе: Почки. Оценочная мутагенность Феноксапроп-П-этил не оказывает мутагенного или не обнаружил мутагенных или генотоксичных свойств. Оценочная канцерогенность Феноксапроп-П-этил не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс. Феноксапроп-П-этил вызвало увеличение случаев опухолей печени у мышей при высоких дозах. Феноксапроп-П-этил вызывает опухоли через пролиферацию пероксисом. Механизм, который вызывает опухоли у грызунов и тип опухолей, не имеет отношения к людям. Оценка воздействия токсичности на функцию размножения Феноксапроп-П-этил не вызывает репродуктивной токсичности при исследовании двух поколений у крыс. Оценочное неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие Феноксапроп-П-этил не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50 = 3150 мг.кг Острая оральная токсичность Японская куропатка LD50 > 2000 мг.кг |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод феноксапроп-П-этилом и его метаболитами при соблюдении регламента применения препарата Фуроре Ультра, ЭМВ отсутствует – за пределы 1 м слоя почв вынос веществ не прогнозируется. Риск загрязнения воды поверхностных водоемов при соблюдении регламента применения препарата Фуроре Ультра, ЭМВ – низкий. В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха при соблюдении регламента применения пестицида Фуроре Ультра, ЭМВ практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Феноксапроп-П-этил |  |  |  |  |  |  |  | ОДК в почве (мг/кг); 0,04. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,0003. ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,2. ПДК в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,6. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,001. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Феноксапроп-П-этил (д.в) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л (E1, 2.2). Рыбы; LC50 = 190. Зоопланктон; LC50 > 1060. Водоросли; EbС50 = 540 ErС50 = 660. Высшие водные растения; ЕС50 > 2760. |
|  | Феноксапроп-П (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л (E1, 2.2). Рыбы; LC50 > 72200 NOEC = 3200. Зоопланктон; LC50 = 126000 NOEC = 1000. Водоросли; EbС50 = 35000. |
|  | Хлоробензоксазолон (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л (E1, 2.2). Рыбы; LC50 > 9220. Зоопланктон; LC50 = 6600. Водоросли; EbС50 = 8000 ErС50 = 9900. |
|  | 12.5. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | При применении препарата Фуроре Ультра, ЭМВ в течение нескольких лет подряд аккумуляция феноксапроп-П-этила и его метаболитов в почве не прогнозируется. Полевые и лизиметрические опыты не проводились (не требуются), так феноксапроп-П-этил и его метаболиты быстро разлагаются в почве и не мигрируют за пределы пахотного слоя |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями в соответствии с действующими нормами. При необходимости, после консультации с фирмой по ликвидации промышленных отходов, очистке мест сброса и утилизации отходов или уполномоченным органом, продукт может быть доставлен на место утилизации отходов или на мусоросжигательный завод. Не полностью опорожненную тару следует утилизировать как опасные отходы |  |
|  | 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; ЖИДКОСТЬ; N.O.S. (ФЕНОКСАПРОП-П-ЭТИЛ, СОЛЬВЕНТ-НАФТА (нефтепродукт), ТЯЖЕЛОЕ АРОМАТИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям/ Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге/ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация принципиально недействительна для транспортировки танкерами по внутренним водным путям. Для более подробной информации следует обратиться к изготовителю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом Согласно Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Информация о национальном и международном законодательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Сертификат безопасности продукции в соответствии с требованиями (EU) No. 453/2010. |  |  |

Расшифровка фраз риска, указанных в Разделе 3:

| R22 | При проглатывании оказывает вредное воздействие. |
| --- | --- |
| R23 / 24/25 | Токсичные при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании |
| R34 | Вызывает ожоги. |
| R41 | Риск серьезного повреждения глаз. |
| R43 | При попадании на кожу может вызвать сенсибилизацию. |
| R48/22 | Вредно для здоровья: Представляет серьезную опасность для здоровья при продолжительном воздействии при проглатывании. |
| R50/53 | Очень токсично для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |
| R52/53 | токсичен для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |
| R51 / 53 | Токсичен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. |
| R65 | Вреден: может вызвать вред легким при вдыхании. |
| R66 | Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. |

Текст описания видов опасного воздействия, упомянутых в Разделе 3.

| H302 | При проглатывании оказывает вредное воздействие. |
| --- | --- |
| H301 | Токсичен при проглатывании. |
| H304 | Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути. |
| H311 | Токсичные при контакте с кожей. |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. |
| H317 | Может вызвать аллергическую реакцию кожи. |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз. |
| H331 | Токсичные при вдыхании. |
| H373 | Может вызывать поражение органов посредством продолжительного или повторного воздействия. |
| H400 | Очень токсично для водной флоры и фауны. |
| H410 | Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями. |
| H411 | Токсичный для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.