ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	БЕТАНАЛ МАКС ПРО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:      ОПАСНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 3,0/(а) |  | 26225-79-6 | 247-525-3 |
| Фенмедифам | 0,5/- |  | 13684-63-4 | 237-199-0 |
| Десмедифам | 1,0/- |  | 13684-56-5 | 237-198-5 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ___     _____________/

(подпись)                                                                    расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | БЕТАНАЛ МАКС ПРО |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79106645 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
|  |  | Канцерогенность: категория 2 H351 Предположительно может вызывать рак. Серьезное поражение глаз: категория 1 H318 Вызывает серьезные поражения глаз Сенсибилизация кожи: категория 1 H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Острая токсичность для водной среды: категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность для водной среды: категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Этофумезат Фенмедифам Десмедифам Ленацил; . |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | ОПАСНО! |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H351 Предположительно может вызывать рак. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. P305 + P351 + P338 При попадании в глаза: осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы (при наличии), если это не вызывает затруднений. Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями национального законодательства. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Информация о составе продукта Масляная дисперсия (МД) Десмедифам/этофумезат/ленацил/фенмедифам 47:75:27:60 г/л |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |
| Название; Регистрационный номер Химической реферативной службы/ Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Регламент ЕК No 1272/2008. Десмедифам; 13684-56-5 237-198-5; Хроническая токсичность для водной среды, категория 1, H410 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400; 4,35. Этофумезат; 26225-79-6 247-525-3; Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; 6,94. Ленацил; 2164-08-1 218-499-0; Предположительно вызывает рак, категория 2, H351 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 2,5. Фенмедифам; 13684-63-4 237-199-0; Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды, категория 1, H410; 5,56. Полигликолевый эфир трибутилфенола; 9046-09-7; Раздражение кожи, категория 2, H315 Раздражение глаз, категория 2, H319 Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; > 1 — < 20. Фосфатный эфир этоксилированного фенола; 39464-70-5; Поражение глаз, категория 1, H318 Раздражение кожи, категория 2, H315; > 1 — < 5. Фосфатный эфир этоксилированного изотридецилового спирта; 73038-25-2; Раздражение кожи, категория 2, H315 Поражение глаз, категория 1, H318 Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; > 1 — < 5. Дополнительная информация Десмедифам; 13684-56-5; M-фактор: 10 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Ленацил; 2164-08-1; M-фактор: 10 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Фенмедифам; 13684-63-4; M-фактор: 1 (острая токсичность). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | Могут возникнуть следующие симптомы: кашель, оцепенение, аллергические реакции, учащенное дыхание, затрудненность дыхания, цианоз, лихорадка |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Покинуть опасную зону. Размещать и перевозить пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Немедленно смыть полиэтиленгликолем 400, затем промыть большим количеством воды. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
| Риски |  | Риск нарушений со стороны дыхательной системы. Несмотря на принадлежность к классу карбаматов, данный материал НЕ является ингибитором холинэстеразы. Риск развития пневмонии. |
| Лечение |  | Симптоматическое. Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Необходимо внимательно следить за функцией почек. Необходимо внимательно следить за функциями дыхательной системы. Симптомы отравления могут проявиться через несколько часов после контакта. Необходимо оставаться под наблюдением врача не менее 48 часов. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Взрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | Температура вспышки:; >101 °C. Температура воспламенения; 410 °C. Взрывоопасность; Не является взрывоопасным в соответствии с Директивой 92/69/EEC, A.14 / ОЭСР 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: цианистый водород (синильная кислота), монооксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), оксиды серы |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Распыленная струя воды, спиртоустойчивая пена, сухой химический реагент или диоксид углерода. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с нормативами. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Работать на участке с вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  | Храните вещество в таре изготовителя. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Не допускайте замерзания. Не допускайте попадания прямого солнечного света. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  | Соэкструзионная пленка с барьерным слоем из ПЭ/ПВС (EVOH) (мешки вместимостью 1000 л) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десмедифам | 13684-56-5 | 1,2 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |
| Этофумезат | 26225-79-6 | 10 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |
| Фенмедифам | 13684-63-4 | 1,5 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: Надевайте респиратор с фильтром против газа и паров органических веществ (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейской директиве EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и/или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Необходимо выполнять указания производителя перчаток в отношении их проницаемости и времени проникновения. Необходимо принимать во внимание конкретные условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Если перчатки загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, их необходимо утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитрильный каучук Время проникновения > 480 мин Толщина перчаток 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Нормативный документ Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3, типа 4. Использовать стандартный рабочий комбинезон и спецодежду категории 3 типа 4. Если существует риск значительного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие меры предосторожности |  |  | Если продукт во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: Полный защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма; дисперсия. Цвет; от белого до бежевого. Запах:; характерный. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 1,5–3,5 (10%-ный раствор в деионизированной воде при 23 °C). Плотность; примерно 1,08 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; Диспергируется в воде. Коэффициент распределения: н-октанол/вода; Десмедифам: lg Pow: 3,39 Этофумезат: lg Pow: 2,7 при 25 °C Ленацил: lg Pow: 1,7 Фенмедифам: lg Pow: 3,59 Этоксилированные спирты: lg Pow: 1,97. Кинематическая вязкость; 141 мм2/с при 40 °C Скорость сдвига 100/с. Поверхностное натяжение; 31,4 мН/м при 25 °C. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. |
|  | 9.3 Другая информация |  |  |  |  |  |  |  | Другие сведения о физико-химических свойствах, связанные с безопасностью, неизвестны |  |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество является стабильным. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Храните вещество только в таре изготовителя. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи отсутствует (кролики) Вызывает сильное раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Обладает сенсибилизирующим действием (мыши) Руководство по испытанию 429 ОЭСР, оценка реакции местных лимфоузлов (LLNA) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз В исследованиях на животных десмедифам вызвал метгемоглобинемию и гемолитическую анемию. Наблюдаемые эффекты представляются незначимыми для человека. Этофумезат не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментах на животных. В исследованиях на животных ленацил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В исследованиях на животных фенмедифам вызывал гемолитическую анемию и метгемоглобинемию. Наблюдаемые эффекты представляются незначимыми для человека. В экспериментах на животных этоксилированные спирты не оказывали токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности В серии исследований в условиях in vitro и in vivo десмедифам не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического действия на основании всей совокупности доказательных данных. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo этофумезат не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического действия. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo ленацил не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического действия. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo фенмедифам не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического воздействия на основании всей совокупности доказательных данных. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo этоксилированные спирты не оказывали ни мутагенного, ни генотоксического действия. Оценка канцерогенности Десмедифам не оказывал канцерогенного действия у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Этофумезат не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Ленацил не проявлял канцерогенности у мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Ленацил в высоких дозах повышал у мышей частоту развития опухолей следующих органов: молочные железы. Фенмедифам не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Этоксилированные спирты не проявляли канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию Десмедифам вызывал уменьшение размера помета и массы тела детенышей. Репродуктивная токсичность десмедифама обусловлена токсичностью для родительских особей. Этофумезат не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию в исследованиях двух поколений крыс. В исследованиях у двух поколений крыс ленацил не проявлял репродуктивной токсичности. Фенмедифам оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию в исследованиях двух поколений крыс, но только в дозах, которые были токсичны и для родительских особей. Репродуктивная токсичность фенмедифама обусловлена токсичностью для родительских особей. В исследованиях у двух поколений крыс этоксилированные спирты не проявляли репродуктивной токсичности. Оценка эмбриофетотоксичности Десмедифам оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Десмедифам замедлял остеогенез у плода и увеличивал частоту отклонений. Неблагоприятное влияние десмедифама на внутриутробное развитие обусловлено его токсичностью для беременных самок. Этофумезат не оказывал токсического воздействия на внутриутробное развитие у крыс и кроликов. Ленацил не проявлял эмбриофетотоксического действия у крыс и кроликов. Фенмедифам оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Фенмедифам замедлял остеогенез у плода. Неблагоприятное влияние фенмедифама на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью для беременных самок. Этоксилированные спирты не проявляли эмбриофетотоксического действия у крыс и кроликов |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Дикая утка, перепел; Этофумезат: LD50 > 3552 мг/кг LD50 > 8743 мг/кг Фенмедифам: LD50  2100 мг/кг LD50  2500 мг/кг Десмедифам: LD50  2000 мг/кг Ленацил: LD50  2000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Проникновение этофумезата, фенмедифама, десмедифама и ленацила в сопредельные с почвой среды маловероятно. Учитывая низкую миграционную способность веществ, их проникновение в природные воды и, следовательно, загрязнение последних практически исключено. Этофумезат, фенмедифам, десмедифам и ленацил не являются летучими веществами и не могут загрязнять атмосферу. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС. |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,2. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,5/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 3,0/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,08/(м.р.) 0,03/(с.-с.) (а). |
|  | Фенмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.) 0,01/(с.-с.) (а). |
|  | Ленацил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/1,0. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,0003. |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.). |
|  | 12.4. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Десмедифам: не способен к быстрому биологическому разложению Этофумезат: не способен к быстрому биологическому разложению Ленацил: не способен к быстрому биологическому разложению Фенмедифам: не способен к быстрому биологическому разложению Этоксилированные спирты: не способны к быстрому биологическому разложению Десмедифам: коэффициент биологического накопления (КБН) 157 Биоаккумуляция отсутствует. Этофумезат: коэффициент биологического накопления (КБН) 144 Биоаккумуляция отсутствует. Ленацил: коэффициент биологического накопления (КБН) 18 Биоаккумуляция отсутствует. Фенмедифам: коэффициент биологического накопления (КБН) 165 Биоаккумуляция отсутствует. Этоксилированные спирты: коэффициент биологического накопления (КБН) 12,7 Биоаккумуляция отсутствует. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями В соответствии с действующими норма-ми, и, при необходимости, после консультации с фирмой по ликвидации про-мышленных отходов, очистке мест сброса и утилизации отходов или уполномоченным органом, продукт может быть доставлен на место утилизации отходов или на мусоросжигательный завод. Не полностью опорожненную тару следует утилизировать как опасные отходы |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШИХ УТОЧНЕНИЙ (ЭТОФУМЕЗАТА, ЛЕНАЦИЛА РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям/ Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге/ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация принципиально недействительна для транспортировки танкерами по внутренним водным путям. Для более подробной информации следует обратиться к изготовителю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом Согласно Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка факторов риска, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезные поражения глаз H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H351 Предположительно может вызывать рак. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями .. |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.