ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ЗАТО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: ОСТОРОЖНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трифлоксистробин | -/1,0 |  | 141517-21-7 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ЗАТО |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05584493 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Фунгицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с регламентом (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей с поправками. |  | Сенсибилизация кожи: Категория 1 H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Острая токсичность для водной среды: Категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность для водной среды: Категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Трифлоксистробин |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | ОСТОРОЖНО! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P333 + P313 Если появились раздражение кожи или сыпь: обратиться за медицинской помощью. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Вододиспергируемые гранулы (ВДГ) Трифлоксисторбин 50 % |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Регламент № 1272/2008. Трифлоксистробин; 141517-21-7; Сенсибил. кожи 1, H317 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 50. Дибутилнафталенсульфоновая кислота, натриевая соль; 25417-20-3 246-960-6; Острая токсичность 4, H302 Острая токсичность, категория 4, H332 Раздражение кожи 2, H315 Раздражение глаз, категория 2, H319 Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; > 1 - < 25. Кизельгур; 61790-53-2 231-545-4; Не классифицировано; > 1. Диоксид кремния; 7631-86-9 231-545-4; Не классифицировано; > 1. Натрия лигносульфонат; 8061-51-6; Не классифицировано; > 1. Дополнительная информация Трифлоксистробин; 141517-21-7; M-фактор: 100 (острое воздействие). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые или отсроченные симптомы не известны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии), после чего ополоснуть водой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение. |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывоопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Воспламеняемость (в твердой и газообразной форме); не воспламеняется. Взрываемость; Не является взрывоопасным. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы: цианистый водород (цианистоводородная кислота), фтористый водород, моноксид углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае возникновения пожара или взрыва не вдыхайте образующиеся испарения. В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоёмы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от источников тепла и возгорания. Не допускать накапливания статического электричества. Использовать оборудование только во взрывобезопасном исполнении. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Композитная алюминиевая пленка (мин. 0,007 мм алюминия) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трифлоксистробин | 141517-21-7 | 2,7 мг/м3 (SK-SEN) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании “Bayer CropScience”».

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | Использовать респиратор с противоаэрозольным фильтром (коэффициент защиты 4), соответствующий Европейскому стандарту EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Необходимо выполнять указания производителя перчаток в отношении их проницаемости и времени прорыва. Необходимо принимать во внимание конкретные условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Если перчатки загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, их необходимо утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитрильный каучук Время проницаемости > 480 мин Толщина перчаток > 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Директива Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Использовать стандартный рабочий комбинезон и спецодежду категории 3 типа 4. При риске особо сильного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать два слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  | Форма; вододиспергируемые гранулы. Цвет; светло-коричневый. Запах; слабый, характерный. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  | pH; 8,5–10,5 (1 % раствор в деионизированной воде при 23 °C). Растворимость в воде; диспергируется в воде. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Трифлоксистробин: коэффициент распределения октанол/вода: 4,5 при 25 °C. Чувствительность к ударным нагрузкам; Нечувствителен к ударным нагрузкам.. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реактивность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество является стабильным. |  |
|  | Самонагревание |  |  |  |  |  | Отсутствие самонагревание |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют. |  |
|  | 10.4 Факторы, которых необходимо избегать: |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  | Храните вещество только в таре изготовителя. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты распада |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) Испытание проведено с аналогичной лекарственной формой. Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) Испытание проведено с аналогичной лекарственной формой. |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  | - Оценка токсичности в отношении отдельных органов-мишеней при многократном воздействии Трифлоксистробин не демонстрировал токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях среди животных. В экспериментах на животных кизельгур не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности Трифлоксистробин не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. В ряде исследований in vitro и in vivo кизельгур не показал мутагенного или генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Трифлоксистробин не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Кизельгур не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Оценка репродуктивной токсичности Трифлоксистробин оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных и для родительских особей. Репродуктивная токсичность трифлоксистробина обусловлена токсичностью для родительских особей. В исследованиях двух поколений крыс кизельгур не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка эмбриофетотоксичности Трифлоксистробин оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для самок. Неблагоприятное влияние трифлоксистробина на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью в отношении беременных самок. У мышей и кроликов кизельгур не оказывал эмбриофетотоксического действия. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  | Тестовый вид – крысы; LD50 > 2000 мг/кг. Японская куропатка; LD50 > 2000 мг/кг. Радужная форель, 96 часов; LС50 = 0,036 мг/. Daphnia magna, 48 часов, иммобилизация; EС50 = 0,0103 мг/л. Медоносные пчелы; LD50 > 100 мкг/пчелу. Дождевые черви; LC50 > 1000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  | Аккумуляция трифлоскистробина и его метаболита в экологически значимых количествах не происходит даже при применении препарата Зато, ВДГ на одном и том же поле в течение десяти и более лет подряд. Миграция д.в. и метаболита за границу пахотного горизонта (20 см) практически исключена. При соблюдении регламента применения препарата Зато, ВДГ значимые остаточные количества трифлоксистробина и его метаболита в стоке из почв не прогнозируются. Риск загрязнения грунтовых вод – низкий Риск загрязнения поверхностных вод при применении препарата Зато, ВДГ – низкий. В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха трифлоксистробином при применении препарата Зато, ВДГ практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трифлоксистробин |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,2. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трифлоксистробин |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50= 15 NOEC = 8. Зоопланктон; ЕC50= 11 NOEC = 3. Водоросли; ЕC50= 5,3. Высшие водные растения; ЕC50= 1930. |
|  | МетаболитCGA321113 |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50> 106000 NOEC > 100000. Зоопланктон; ЕC50> 100000 NOEC = 58000. Водоросли; ЕC50> 100000. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  | Трифлоксистробин: Данное вещество не считается очень устойчивым, биоаккумулятивным и токсичным (PBT). Данное вещество не считается очень устойчивым и очень биоаккумулятивным (vPvB). |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  | 3077 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БДУ (ТРИФЛОКСИСТРОБИН) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |
| Отметка об опасности для окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом |  |  |  |  |  |  |  | Согласно Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | Расшифровка факторов риска, указаных в разделе 3 |  |  |  |  | H302 Вредно при проглатывании. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз H332 Опасно при вдыхании. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.