ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ВЕЛОСИТИ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:  ОСТОРОЖНО

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиенкарбазон-метил | -/1,0 |  | 317815-83-1 |  |
| Мефенпир-диэтил | -/1,3 |  | 135590-91-9 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ВЕЛОСИТИ |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79303688 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Опасность при аспирации: категория 1 H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Раздражение кожи: категория 2 H315 Вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: категория 2 H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xn вредно, R22, R48/22 R43 N опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | тиенкарбазонметил; мефенпирдиэтил; сольвент-нафта (нефтепродукт), сильный ароматический. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH066 Многократное воздействие может привести к сухости и трещинам кожи. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. P301 + P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P331 Не вызывать рвоту. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Масляная дисперсия (МД) Тиенкарбазон-метил 10 г/л, мефенпир-диэтил 60 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Тиенкарбазон-метил; 317815-83-1; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 1. Мефенпир-диэтил; 135590-91-9; Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; 6. Бензолсульфоновая кислота, моно-C11-13-разветвленные алкильные произв., кальциевые соли; 68953-96-8 273-234-6; Остр. токс. 4, H312 Раздр. кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318 Хроническая водная токсичность 2, H411; > 1 – < 5. Полигликолевый эфир жирного спирта; Остр. токс. 4, H302 Поражение глаз 1, H318 Хроническая водная токсичность 2, H411; > 0,1 – <= 1. Изотридеканол, этоксилированный; 9043-30-5 500-027-2; Острая токсичность 4, H302 Пораж. глаз 1, H318; > 3. Сольвент-нафта (нефть), тяжелые ароматические; 64742-94-5 265-198-5 01-2119451097-39-xxxx; Токсично токс. 1, H304 Хроническая водная токсичность 2, H411; > 25. Дополнительная информация. Тиенкарбазон- метил; 317815-83-1; M-фактор: 100 (острое воздействие). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержит углеводородные растворители. Может создать риск развития аспирационной пневмонии. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Выполнять симптоматическое лечение. Промывание желудка обычно не требуется. Однако в случае проглатывания большого количества вещества (более одного глотка) следует дать пострадавшему активированный уголь и натрия сульфат. В случае аспирации может потребоваться интубация и промывание бронхов. Необходим мониторинг функции почек, печени и поджелудочной железы. Специфического антидота не существует. Противопоказание: производные адреналина. |
| Симптомы |  |  |  | Головная боль, тошнота, головокружение, сонливость При проглатывании возможно раздражение органов желудочно-кишечного тракта, рвота и диарея. При вдыхании возможны отек легких и пневмония. При вдыхании возможны следующие симптомы: кашель, затруднение дыхания, цианоз, лихорадка. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Точка вспышки; 115 °C. Температура воспламенения; 425 °C. Взрываемость; Не является взрывоопасным. 92/69/EEC, A.14 / OECD 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx), оксиды серы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиенкарбазон-метил | 317815-83-1 | 10 мг/м3 (OES BCS) |  | OES BCS* |
| Мефенпир-диэтил | 135590-91-9 | 10 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях эксплуатации и хранения использовать средства, указанные на упаковке или в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | В случаях когда вещество во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: используйте респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный ему. Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следовать инструкциям производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Ознакомьтесь с инструкцией поставщика о проницаемости и времени прорыва перчаток. Необходимо принять во внимание особые условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитриловый каучук Показатель проницаемости > 480 мин Толщина перчаток > 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Носить стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. Если существует риск интенсивного воздействия, надевать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или сильные загрязнения, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и уничтожить, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма:; жидкость. Цвет:; коричневый. Запах:; ароматический. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 6,0–8,0 при 1 % (23 °C) (деионизированная вода). Плотность; примерно 1,00 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; растворим. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Тиенкарбазон-метил: логарифм коэффициента разделения (log Pow): 0,13 Мефенпир-диэтил: log Pow: 3,83 при 21 °C. Поверхностное натяжение; 24 мН/м при 25 °C (определено в неразбавленной форме).. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения вероятность развития опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты распада не образуются. |  |
|  | 10.6 Температурный распад |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение кожи (кролики). Вызывает раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз поведения мефенпир-диэтила в почвах трех климатических зон РФ в условиях применения по регламенту препарата ВЕЛОСИТИ, МД показал, что максимальное содержание антидота в пахотном горизонте не превышает 25 мкг/кг, а через год снижается почти в 50 раз. Таким образом, аккумуляция мефенпир-диэтила в почве практически исключена. Мефенпир-диэтил не мигрирует за пределы пахотного горизонта. Присутствие тиенкарбазон-метила, его метаболитов и мефенпир-диэтила в значимых количествах в стоке из почв не прогнозируются. Максимальная прогнозируемая концентрация мефенпир-диэтила в поверхностных водоемах не превышает 2,2 мкг/л. Через 100 дней после применения препарата ВЕЛОСИТИ, МД концентрация вещества снижается почти в 2 раза. Максимальное содержание мефенпир-диэтила в донных отложениях прогнозируется на уровне 13,5 мкг/кг. Таким образом, загрязнение водоемов тиенкарбазон-метилом практически исключено. Риск загрязнения атмосферного воздуха тиенкарбазон-метилом, его метаболитами и антидотом мефенпир-диэтилом практически отсутствует. |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности при многократном воздействии В экспериментах на животных тиенкарбазон-метил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на определённый орган-мишень. Оценка мутагенности Тиенкарбазон-метил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. В ряде экспериментов in vitro и in vivo изоксадифен-этил не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Тиенкарбазон-метил в исследовании с пожизненным кормлением крыс канцерогенного действия не оказывал. Применение высоких доз тиенкарбазон-метила у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: мочевой пузырь. Опухоли при введении тиенкарбазон-метила были вызваны хроническим раздражением тканей камнями мочевого пузыря. Изоксадифен-этил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности В исследованиях двух поколений крыс тиенкарбазон-метил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие. При исследованиях на крысах и кроликах тиенкарбазон-метил не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. Мефенпир-диэтил оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозировке, токсичной для самок. Влияние на развитие, наблюдаемое при воздействии мефенпир-диэтила, связано с токсичностью для матери. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Тест-объект: крысы; LD50 > 5000 мг/кг. Карп, 96 часов; LC50 = 1,95 мг/л. Daphnia magna, 48 часов; EC50 = 55,4 мг/л. Медоносные пчелы; LD50 = 100 мкг/пчелу. |
|  | 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тиенкарбазон-метил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,9. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нн. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,01/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,3. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.1.2 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тиенкарбазон-метил (д.в.) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50 = 104000 NOEC = 4800. Зоопланктон; LC50 = 94000 NOEC = 3540. Водоросли; EbС50 = 170 ErС50 = 1020. Высшие растения; EbС50 = 0,8. |
|  | Тиенкарбазон-метил (д.в.) STEP 3 |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Высшие растения; EbС50 = 0,8. |
|  | Мефенпир-диэтил (д.в.) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50 = 4200 NOEC = 100. Зоопланктон; LC50 = 5900 NOEC = 320. Водоросли; EbС50 = 1650. Высшие растения; EbС50 = 12000. |
|  | АЕ 136547 (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Рыбы; LC50 = 98300. Зоопланктон; LC50 = 100000. Водоросли; EbС50 = 300 ErС50 = 1610. |
|  | 12.1.2 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Полевые и лизиметрические опыты не требуются, так как прогноз поведения тиенкарбазон-метила и его метаболитов а также мефенпир-диэтила в почвах трех почвенно-климатических зон РФ показал, что при применении препарата ВЕЛОСИТИ, МД в соответствии с регламентом аккумуляция веществ в значимых количествах маловероятна. Результаты моделирования также показали, что вещества практически не мигрируют за пределы пахотного слоя почв. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, ДРУГОЕ НЕ УКАЗАНО (ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Классификация ВОЗ |  |  |  |  |  |  | III (незначительная опасность) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H302 Вещество опасно при проглатывании. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H312 Опасно при попадании на кожу. H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.