ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ОБЕРОН РАПИД

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a | 0,05 |  | 71751-41-2 | 615-339-5 |
| Спиромезифен | 1,0 |  | 283594-90-1 | 608-196-5 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ОБЕРОН РАПИД |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 80004834 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Инсектицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Острая токсичность: категория 4 H302 Вещество опасно при проглатывании. Острая токсичность: категория 4 H332 Вещество опасно при вдыхании. Токсический эффект на определенный орган-мишень при многократном воздействии: Категория 2 H373 Может вызывать поражение органов в результате длительного или многократного воздействия. Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.1Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xn Опасное вещество, R20/22, R48/22 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a; Спиромезифен. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H302 + H332 Вещество опасно при проглатывании и вдыхании. H373 Может вызывать поражение органов в результате длительного или многократного воздействия. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH208 Содержит Спиромезифен. Может вызывать аллергическую реакцию. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P260 Не вдыхайте аэрозоль. P280 Носите защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз и лица. P309 + P311 Если вы подверглись воздействию вещества или чувствуете себя плохо: свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= жидкий концентрат) (ЖК) |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕЭС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a; 71751-41-2 615-339-5; Repr.Cat.3 R63 T+; R26/28 T; R48/23/25 Xn; R21 N; R50/53; Острая токсичность 1, H330 Острая токсичность 2, H300 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии RE 1, H372 Острая токсичность 3, H311 категория репродуктивной токсичности 2, H361d, острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 1,08. Спиромезифен; 283594-90-1 608-196-5; R43 N, R50/53; Кожная чувствительность 1, H317 Острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 21,57. Глицерин; 56-81-5 200-289-5; Не классифицировано; Не классифицировано; > 1,00. Дополнительная информация Абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a; 71751-41-2; M-фактор: 10,000 (острая). Спиромезифен; 283594-90-1; M-фактор: 10 (острая). Вещества, не отвечающие критериям классификации, изложенной в последней редакции Директивы 67/548/EEC: Глицерин (56-81-5): вещество, предельно допустимая концентрация (ПДК) которого на рабочем месте меньше порогового значения, указываемого в отчетности (ПДК является индикаторной величиной в Евросоюзе). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покиньте опасную зону. Немедленно снимите загрязненную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку).. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. Обычно промывания желудка не требуется. Однако если пострадавший проглотил значительное количество вещества (больше, чем целый глоток), назначьте активированный уголь и сульфат натрия. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт Не является взрывчатым 92/69/EEC, A.14 / OECD 113 |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спиромезифен | 283594-90-1 | 0,92 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | не требуется; за исключением случаев образования аэрозоля. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». При загрязнении перчатки следует вымыть. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются загрязнения снаружи, которые невозможно удалить. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 3. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | суспензия серо-белoго цвета. слабый, характерный запах |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 5,3–5,7 при 100 % (23 °C). Температура вспышки; > 100 °C Точка вспышки отсутствует – испытания проводилось до точки кипения.. Температура воспламенения; 425 °C. Плотность; примерно 1,06 г/см3 при 20 °C. Окислительная способность; Не обладает окислительной способностью. Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют.. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие – не требует особой маркировки (у кроликов). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (у мышей). Инструкция 429 по проведению тестов ОЭСР, анализ реакции региональных лимфатических узлов (LLNA). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В ходе исследований на животных абамектин оказывал специфическое токсическое воздействие на определенные органы: нервная система. В экспериментах на животных Спиромезифен не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. Оценка мутагенности В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, абамектин не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В ряде экспериментов in vitro и in vivo Спиромезифен не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности В исследованиях на крысах и мышах, где применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, абамектин не оказывал канцерогенного воздействия. В исследованиях на крысах и мышах с пожизненным кормлением животных препаратом Спиромезифен не оказывал канцерогенного воздействия. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие. В исследованиях двух поколений крыс абамектин оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. В исследованиях двух поколений крыс Спиромезифен оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании Спиромезифена, связана с токсичностью для жи-вотных-родителей. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50>300 мг/кг Острая оральная токсичность Кряква, циплята LD50>2000 мг/кг Острая оральная токсичность Радужная форель, 96 часов LС50=0,161 мг/л NOEC=0,0375 мг/л Острая оральная токсичность D. magna, 48 часов ЕС50=7,6 мг/л Острая оральная токсичность P. subcapitata 72 часа ЕС50>100 мг/л NOEC=31,3 мг/л |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения почвы и сопредельных сред при применении препарата Оберон Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л абамектина) оценивается как низкий. Риск загрязнения грунтовых и подземных вод при применении препарата Оберон Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л абамектина) оценивается как низкий. При применении препарата Оберон Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л абамектина) риск загрязнения атмосферного воздуха д.в. и их метаболитами отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a |  |  |  |  |  |  |  | ОДК в почве (мг/кг); 0,01. ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,001. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,05. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,00004. |
|  | Спиромезифен |  |  |  |  |  |  |  | ОДК в почве (мг/кг); 0,07. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,01/(орг). ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,002. |
|  | 12.4 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Способность к биоразложению Не применимо к данной смеси. Способность к биоаккумуляции Не применимо к данной смеси. Подвижность в почве Не применимо к данной смеси. Оценка принадлежности к классу устойчивых, биоаккумулятивных и токсичных веществ или очень устойчивых биоаккумулятивных веществ Не применимо в данном случае, так как отчет по химической безопасности вещества не является необходимым. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР АБАМЕКТИНА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | R21 Вредно при попадании на кожу. R21 Вещество очень токсично при вдыхании и проглатывании. R43 Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу. R48/23/25 Токсично: опасность серьезного ущерба для здоровья в результате длительного воздействия при вдыхании или проглатывании. R50/53 Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R63 Существует потенциальный риск вредного воздействия на плод. |  |  |
|  | 16.3 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H300 Вызывает смертельный исход при проглатывании. H311 Токсично при попадании на кожу. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H330 Вызывает смертельный исход при вдыхании. H361d Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод. H372 Вызывает поражение органов () в результате длительного или многократного воздействия. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.