ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	СЕКАТОР ТУРБО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з ОБУВ р.з мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амидосульфурон | -/1,0 |  | 596120-00-2 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | СЕКАТОР ТУРБО |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06281230 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Раздражение глаз: категория 2 H319 Вызывает сильное раздражение глаз. Кожная сенсибилизация: Категория 1 H317 Может вызвать аллергические кожные реакции. Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Весьма токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xi раздражающее, R36 R43 N опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Амидосульфурон Йодосульфурон-метил-натрия мефенпира-диэтил сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Чтобы избежать рисков для здоровья человека и окружающей среды, соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P308 + P311 При известном или предполагаемом воздействии: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Другие опасности не известны. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Масляная дисперсия йодосульфурон-метил-натрий+амидосульфурон+мефенпир-диэтил 25+100+250 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива EC 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Амидосульфурон; 596120-00-2; N; R50/53; Острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 9,40. Йодосульфурон-метил-натрий; 144550-36-7; N; R50/53; Острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 2,21. Мефенпира-диэтил; 135590-91-9; Не классифицируется; Не классифицируется; 22,10. Сольвент-нафта (бензин), тяжелое ароматическое соединение; 64742-94-5 265-198-5; Xn; R65 R66 N; R51/53; Остро токсичное 1, H304 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; > 25,00. Сольвент-нафта (бензин), легкое ароматическое соединение; 64742-95-6 265-199-0; R10 Xi; R37 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53; Горючая жидкость. 3, H226 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H335 Токсичность для конкретного органа-мишени, SE 3, H336 Остро токсичное 1, H304 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; > 2,50 - < 10,00. Натрия диоктил сульфосукцинат; 577-11-7 209-406-4; Xi; R38, R41; Повреждение глаз 1, H318 Раздражение кожи 2, H315; > 5,00 - < 20,00. Этоксилированный алкилэфир жирного спирта; 345642-79-7; Xi; R38 Xi; R41 N; R51/53; Повреждение глаз 1, H318 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; > 2,50 - < 10,00. Карбонат натрия; 497-19-8 207-838-8; Xi; R36; Раздражение глаз 2, H319; <= 1,00. Дополнительная информация. Йодосульфурон-метил-натрия; 144550-36-7; М-фактор: 1 (острый),. Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Лечение симптоматическое. Промывание желудка обычно не требуется. Тем не менее, если значительное количество (более чем полный рот) заглатывании, администрировать активированный уголь и сульфат натрия. В случае аспирации трахеи и бронхов, должны быть рассмотрены. Монитор: почек, печени и поджелудочной железы функция. Там нет специфического антидота. Противопоказанием: производные адреналина. |
| Симптомы |  |  |  | Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся впоследствии. Головная боль, тошнота, головокружение, сонливость, Прием внутрь может вызвать желудочно-кишечные раздражение, тошноту, рвоту и понос. Аспирация может вызвать легочный отек и пневмонию. Вдыхание может спровоцировать следующие симптомы: кашель, одышка, цианоз, лихорадка. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Горючая жидкость. |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки 83 - 92 ° С Температура самовос-пламенения 440 ° C |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы: Хлористый водород (HCl) Цианистый водород (синильная кислота) Окись углерода (CO) Оксиды азота (NOx) Оксиды серы |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амидосульфурон | 120923-37-7 | 5,5 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Йодосульфурон-метил-натрий | 144550-36-7 | 1,0 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Мефенпира-диэтил | 135590-91-9 | 10,0мг/м3 |  | OES BCS* |
| Карбонат натрия | 497-19-8 | 10,0 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | Индивидуальные средства защиты органов дыхания обычно не требуется. Средства защиты органов дыхания следует использовать исключительно для контроля за остаточным риском кратковременного воздействия после принятия всех возможных мер в отношении самого источника воздействия, таких как сдерживание утечки и (или) налаживание местной вытяжной вентиляции. Следуйте указаниям по применению и обслуживанию производителя респиратора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Используйте перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной маркировкой) (с минимальной толщиной 0,4 мм). Загрязненные перчатки промойте, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, утилизируйте. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Используйте защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Используйте стандартные рабочие комбинезоны и костюмы категории 3 типа 4. При опасности серьезного вредного воздействия рассмотрите возможность применения костюмов с более высокой степенью защиты. По возможности используйте два слоя одежды. Полиэстровый/хлопковый или хлопковый комбинезон следует надевать под костюм химической защиты и периодически отдавать в профессиональную чистку. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные меры общего характера |  |  | Рекомендации по обращению с продуктом без упаковки и при возможном контакте с продуктом: надевайте костюм химической защиты. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: жидкость Цвет: светло-коричневый Запах: слабый характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 9,5—11,0 при 1 % (23 °C) (деионизированная вода). Температура вспышки; 83 - 92 ° С. Температура самовоспламенения; 440 ° C. Плотность; ок 1,13 г / см при 20 ° C. Растворимость в воде; растворим. Вязкость, динамическая; 120 - 300 мПа при 20 ° C Градиент скорости 20 / s 100 - 250 мПа при 20 ° C Градиент скорости 100 / s. Вязкость, кинематическая; ок 113 мм2 / с при 40 ° C скорости сдвига 100 / с ок 203 мм2 / с при 40 ° C Скорость сдвига 20 / с. Поверхностное натяжение; 30,7 мН / м при 25 ° C Определяется в неразбавленном виде.. Окислительные свойства; Не обладает окислительной способностью. Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен при нормальных условиях. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях эксплуатации вероятность развития опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты распада не образуются. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает раздражение кожи (кролики). Вызывает раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизацию (морская свинка) OECD Указания по проведению тестов 406, Тест Буэлера |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности при многократном воздействии Амидосульфурон не вызывает специфической токсичности органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. Йодосульфурон-метил-натрия не вызывает специфической токсичности органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. Мефенпира-диэтил не вызывает специфической токсичности органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. Оценка мутагенности Амидосульфурон не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Йодосульфурон-метил-натрия не обладает мутагенностью или генотоксичностью, согласно объединенным результатам серии испытаний in vitro и in vivo. Мефенпира-диэтил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности Амидосульфурон не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Йодосульфурон-метил-натрия не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Мефенпира-диэтил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Амидосульфурон не оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс. Йодосульфурон-метил-натрия не оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс. Мефенпира-диэтил не оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие. Амидосульфурон не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов Йодосульфурон-метил-натрия не вызывает токсического воздействия на развитие крыс и кроликов. Мефенпира-диэтил оказывал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Неблагоприятное влияние метрибузина на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью в отношении беременных самок. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Млекопитающие; LD50 > 5000 мг/кг. Радужная форель, 96 часов; LC50 = 8,59 мг/л. Daphnia magna, 48 часов; LC50 = 6,25 мг/л. Медоносные пчелы; LD50 = 355,3 мкг/пчелу. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амидосульфурон |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,25. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,003/(общ. + рг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 1,0/0,001. |
|  | 12.2 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амидосульфурон |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50 = 100 NOEC = 6,41. Зоопланктон; LC50 = 36 NOEC = 1. Водоросли; EС50 = 84,2. Высшие растения; EС50 = 0,0092. |
|  | Йодосульфурон-метил-натрий |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50 = 100 NOEC = 7,79. Зоопланктон; LC50 = 100 NOEC = 7,79. Водоросли; EС50 = 0,152. Высшие растения; EС50 = 0,00079. |
|  | Мефенпира-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50 = 2,4 NOEC = 0,1. Зоопланктон; LC50 = 5,9 NOEC = 0,32. Водоросли; EС50 = 1,65. Высшие растения; EС50 = 0,0161. |
|  | 12.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | При применении препарата Секатор Турбо, МД не прогнозируется значимые остаточные количества действующего вещества йодосульфурон-метил-натрия и его метаболитов в стоке из почв, поэтому риск загрязнения грунтовых вод д.в при применении препарата Секатор Турбо, МД оценивается как низкий. Риск загрязнения атмосферного воздуха при использовании препарата Секатор Турбо практически отсутствует. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (ЙОДОСУЛЬФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИЙ/РАСТВОРИТЕЛЬ: НАФТА (БЕНЗИН), ТЯЖЕЛОЕ АРОМАТИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | R10 Огнеопасно R36/38 Раздражающее действует на глаза и кожу R37 Раздражающее действует на органы дыхания R38 Раздражающее действует на кожу R41 Риск серьезного повреждения глаз R50/53 Очень токсично для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среду. R51/53 Токсично для водяных организмов, может вызывать негативное долгосрочное воздействие на водную среу. R65 Вреден: может вызвать повреждение легких при проглатывании. R66 Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение. |  |  |
|  | 16.3 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H226 Горючая жидкость и пары. H304 Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H336 Может вызвать сонливость и головокружение. H400 Весьма токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсичный для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |

16.4 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.