ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ЭМЕСТО СИЛЬВЕР

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Отсутствует

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | -/1,0 |  | 178928-70-6 |  |
| Пенфлуфен | -/1,0 |  | 494793-67-8 619-823-7 | 619-823-7 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ________________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | Эместо Сильвер |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79521642 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Обработка семян |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Острая токсичность в водной среде, хроническая токсичность в водной среде: Категория 2 H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N опасно для окружающей среды, R51/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Пенфлуфен Протиоконазол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Отсутствует |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Соблюдайте инструкции по применению для предотвращения риска для здоровья и окружающей среды. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Жидкотекучий концентрат для обработки семян (FS) |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива EC 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Пенфлуфен; 494793-67-8 619-823-7; N; R50/53; Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; 9,30. Протиоконазол; 178928-70-6; N; R51/53; Хроническая токсичность в водной среде, категория 2, H411; 1,68. Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Прополоскать рот водой. |
| 4.3. Наиболее важные острые и отсроченные симптомы и последствия |  |  |  | Симптомы неизвестны и не ожидаются |
| 4.4. Показания к неотложной медицинской помощи и специальному лечению |  |  |  | Показано симптоматическое лечение. Промывание желудка обычно не требуется. В случае проглатывания большого количества вещества (более одного глотка) следует дать пострадавшему активированный уголь и натрия сульфат. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; > 100 °C Температура вспышки не установлена (оценка проводилась вплоть до температуры кипения).. Температура воспламенения; 510 °C. Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | При пожаре могут выделяться следующие газы: Цианистый водород (цианистоводородная кислота), монооксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), фтористый водород, оксиды серы, хлористый водород (HCl) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, углекислый газ (CO2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 | Протиоконазол | 178928-70-6 |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания обычно не требуются. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Используйте перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной маркировкой) (с минимальной толщиной 0,4 мм). Загрязненные перчатки следует промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Всегда мойте руки перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Используйте защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Используйте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 5. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: суспензия Цвет: красный Запах: слабый характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Динамическая вязкость; 70—250 мПа•с при 20 °C Градиент скорости 20/с 65—90 мПа•с при 20 °C Градиент скорости 100/с. pH; 5,0—6,5 при концентрации 100 % (23 °C). Окислительная способность; Не обладает окислительной способностью. Плотность; 1,07 г/см³ при 20 °C. Растворимость в воде; растворим. Коэффициент разделения: n- октанол/вода; неприменимо. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражения кожи не отмечается ( кролики) Раздражения глаз не отмечается (кролики) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (мыши). Руководство по испытанию 429 ОЭСР, оценка реакции местных лимфоузлов (LLNA) |  |
|  | 11.3 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы Крысы Мыши Руководство ОЭСР № 423 аналог ГОСТ 32644-2014 «Метод определения класса острой токсичности» |  |  |  |  |  |  |  | Протиоконазол: LD50 = 6200 мг/кг М04: LD50 = 2506 мг/кг LD50 = 2235 мг/кг |  |
|  | Острая оральная токсичность Виргинская куропатка Руководство ОЭСР № 223 аналог ГОСТ 33059-2014 «Птицы: тест на острую пероральную токсичность» |  |  |  |  |  |  |  | Протиоконазол: LD50 > 2000 мг/кг М04: LD50 > 2000 мг/кг |  |
|  | Oncorhynchus mykiss, 96 часов Синежаберный солнечник, 96 часов Сазан, 96 часов Oncorhynchus mykiss, 96 часов Язь Oncorhynchus mykiss, 96 часов Руководство ОЭСР № 203 аналог ГОСТ 32473-2013 «Определение острой токсичности для рыб» |  |  |  |  |  |  |  | Протиоконазол: LC50 =1,83 мг/л LC50 =4,59 мг/л LC50 =6,91 мг/л М04: LC50 =6,63 мг/л LC50 =13,2 мг/л М13: LC50 =498 мг/л |  |
|  | Острая токсичность, D. magna, 48 часов Руководство ОЭСР № 202 по испытаниям химикатов. Daphnia sp.: Тест на острую токсичность ОЭСР, Париж, 2004, 11 с. |  |  |  |  |  |  |  | Протиоконазол: EС50 = 1,3 мг/л М04:EС50 >10 мг/л М13:EС50 =900 мг/ |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | В лабораторных условиях протиоконазол проявил себя, как гидролитически устойчивое вещество (при рН 4-9). В то же время, вещество достаточно быстро разлагается посредством фотолиза. В условиях, приближенных к естественным, протиоконазол быстро разлагается в воде (нестойкое вещество). Протиоконазол относится к нелетучим соединениям. Учитывая быстрое разложение вещества в воздухе путем фотохимического окисления, загрязнение атмосферы протиоконазолом практически исключено. Опыты по деградации протиоконазола и его метаболитов проведены в стандартных лабораторных условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. По классификации стойкости пестицидов в почве д.в. относятся к нестойким действующим веществам пестицидов. По данным полевых исследований метаболит протиоконазола М04 является, в среднем, среднестойким веществом. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,1. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Пенфлуфен |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,9. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,06/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,001. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Репродуктивная токсичность Тестовый вид – крысы Руководство ОЭСР № 415 аналог ГОСТ 32378-2013 «Испытания по оценке репродуктивной токсичности одного поколения»; Протиоконазол: NOEL= 95,6 мг/кг×сут. М04: NOEL= 10 мг/кг×сут. Токсичность при скармливании Кряква, Виргинская куропатка Виргинская куропатка Руководство ОЭСР № 205 аналог ГОСТ 33040-2014 «Тест на токсичность при скармливаниии птицам»; Протиоконазол: LС50>5000 мг/кг М04: LС50=4090 мг/кг. Репродуктивная токсичность Виргинская куропатка Кряква Виргинская куропатка Кряква Руководство ОЭСР № 206 аналог ГОСТ 33035-2014 «Птицы: репродуктивный тест»; Протиоконазол: NOEC= 700 мг/кг NOEC= 86 мг/кг М04: NOEC= 173 мг/кг NOEC= 500 мг/кг. Хроническая токсичность Радужная форель Руководство ОЭСР № 210 аналог ГОСТ 32294-2013 «Определение токсичности для рыб на ранних стадиях развития»; Протиоконазол: NOEC= 0,308 мг/л М04: NOEC= 0,00334 мг/л М13: NOEC= 3,2 мг/л. Влияние на репродуктивность и скорость развития D. magna, 21 суток Руководство ОЭСР № 211 аналог ГОСТ 32367-2013; Протиоконазол: NOEC= 0,56 мг/л М04:NOEC= 0,1 мг/л. Влияние на рост и биомассу Pseudokirchneriella subcapitata,72 часа Руководство ОЭСР № 201 аналог ГОСТ 32293-2013 «Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста»; Протиоконазол: ЕbС50 = 1,1 мг/л, ЕrС50 = 2,18 мг/л М04: ЕbС50 = 0,073 мг/л, ЕrС50 = 0,55 мг/л М13: ЕbС50 = 8,2 мг/л, ЕrС50 = 22,5 мг/л. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Опыты по сорбции-десорбции протиоконазола и его метаболитов проведены в стандартных лабораторных условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. По классификации подвижности пестицидов в почве, протиоконазол относится к малоподвижным веществам, метаболиты М04 и М01 также относятся к малоподвижным веществам. Лабораторные опыты с «состаренными» остатками показали, что протиоконазол и его метаболиты практически не выносятся за пределы 30 см слоя. Биоаккумуляция Руководство ОЭСР № 305 аналог ГОСТ 32538-2013 «Определение биоконцентрации на рыбах в проточных аквариумах»; Протиоконазол: КБК=19,7 М04: КБК=65. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (РАСТВОР ПЕНФЛУФЕНА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности вещества в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | R50/53 Весьма токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R51/53 Токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |  |  |
|  | Подробная информация, касающаяся видов опасного воздействия, изложена в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | H400 Весьма токсично для водных организмов. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.