ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	РЕДИГО ПРО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | 3 ОБУВ р.з, мг/м | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 1,0 |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |
| Протиоконазол | 1,0 |  | 178928-70-6 | 605-841-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | РЕДИГО ПРО |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79301081 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Средство для обработки семян, фунгицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.1Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | R52/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | тебуконазол; протиоконазол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. EUH208 Содержит 2-[2-(1-хлорциклопропил)-2-гидрокси-3-фенилпропил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4- триазол-3-тион, 1,2-бензизотиазолин-3-он, 5-хлор-2-метил-изотиазол-3-он/2-метил-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Носите защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз и лица. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Жидкий концентрат для обработки семян (FS). Протиоконазол/Тебуконазол 150:20 г/л. |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕЭС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Repr.Cat.3 R63 Xn; R22 N; R51/53; категория репродуктивной токсичности 2, H361d Острая токсичность 4, H302 Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; 1,71. Протиоконазол; 178928-70-6 605-841-2; N, R51/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 12,80. Сульфоновые кислоты, C13-17-сек-алкан, соли натрия; 85711-69-9 288-330-3; Xn; R22 Xi; R38, R41; Острая токсичность 4, H302 Повреждение глаз 1, H318 Кожное раздражение 2, H315; > 1,00 – < 25,00. Полиарилфенилэфир сульфат, аммониевая соль; 119432-41-6 601-612-6; R52/53; Хроническая токсичность в водной среде 3, H412; > 1,00 – < 20,00. Глицерин; 56-81-5 200-289-5; Не классифицировано; Не классифицировано; > 1,00. 1,2-бензизотиазол- 3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Xn; R22 Xi; R38, R41 R43 N; R50; Острая токсичность 4, H302 Кожное раздражение 2, H315 Повреждение глаз 1, H318 Кожная чувствительность 1, H317 Острая токсичность в водной среде 1; Н400; > 0 005 – < 0,05. Смесь 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолона и 2-метил-2H-; 55965-84-9 611-341-5; T; R23/24/25 C; R34 R43 N, R50/53; Острая токсичность 3, H331 Острая токсичность 3, H311 Острая токсичность 3, H301 Кожная чувствительность 1B, H314; > 0,0002 – < 0,0015. изотиазол-3-она; 107534-96-3 403-640-2; Кожная чувствительность 1, H317 Острая токсичность в водной среде 1; Н400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410. Дополнительная информация Протиоконазол; 178928-70-6; M-фактор: 10 (острая). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покиньте опасную зону. Немедленно снимите загрязненную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку).. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. Обычно промывания желудка не требуется. Однако если пострадавший проглотил значительное количество вещества (больше, чем целый глоток), назначьте активированный уголь и сульфат натрия. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт Не является взрывчатым 92/69/EEC, A.14 / OECD 113 |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | не требуется; за исключением случаев образования аэрозоля. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». При загрязнении перчатки следует вымыть. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются загрязнения снаружи, которые невозможно удалить. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 3. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: суспензия Цвет: красный Запах: характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 5,0–7,0 при 100 % (23 °C). Температура вспышки; > 93 °C не релевантно; водный раствор. Температура воспламенения; 490 °C. Плотность; примерно 1,17 г/см3 при 20 °C. Коэффициент разделения: n-октанол/вода; тебуконазол: логарифм коэффициента разделения: 3,7 протиоконазол: логарифм коэффициента разделения: 3,82 при 20 °C. Окислительная способность; Не обладает окислительной способностью. Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. |
|  | Прочая информация |  |  |  |  |  |  |  | Другие сведения о физико-химических свойствах вещества, связанные с безопасностью, неизвестны |  |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют.. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражения кожи не отмечается (у кроликов) Раздражения глаз не отмечается (кролики) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (у мышей). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз В экспериментах на животных тебуконазол не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. В экспериментах на животных протиоконазол не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени. Оценка мутагенности В ряде экспериментов in vitro и in vivo тебуконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия.В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, протиоконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Применение высоких доз тебуконазола у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: печень. Механизм образования опухолей не считается релевантным для человека. В исследованиях на крысах и мышах с пожизненным кормлением животных препаратом протиоконазол не оказывал канцерогенного воздействия. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию В исследованиях двух поколений крыс тебуконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании тебуконазола, связана с токсичностью для животных-родителей. В исследованиях двух поколений крыс протиоконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании протиоконазола, связана с токсичностью для животных-родителей Оценка эмбриофетотоксичности Тебуконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Тебуконазол вызывал повышение частоты постимплантационных выкидышей, а также повышение частоты неспецифических пороков развития. Протиоконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Влияние на развитие потомства, наблюдаемое при воздействии протиоконазола, связано с токсичностью для матери. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токсичность для млекопитающих |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы LD50 > 5000 мг/кг Препарат РЕДИГО ПРО, КС практически не токсичен для млекопитающих (опасность не классифицируется). |  |
|  | Токсичность для птиц |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Оценена расчетным путем по формуле Finney (GIFAP, 1988) LD50 = 7848 мг/кг Препарат РЕДИГО ПРО, КС (как и входящие в него д.в) практически не токсичен для птиц (опасность не классифицируется). |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод действующими веществами препарата РЕДИГО ПРО, КС и их метаболитами низкий. Вещества не прогнозируются в стоке из почв. Прогноз поведения протиоконазола в поверхностных водах после высева семян зерновых, обработанных препаратом РЕДИГО ПРО, КС с помощью комплекса математических моделей FOCUS показал, что вещество не обнаруживается в воде на уровне выше предела обнаружения, а его содержание в донных отложениях не превышает 0,04 мкг/кг и уже через 2 недели снижается до 0 мкг/кг. Таким образом, загрязнение поверхностных вод протиоконазолом практически исключено. В связи с низкой летучестью д.в. при применении пестицида РЕДИГО ПРО, КС риск загрязнения атмосферного воздуха протиоконазолом и тебуконазолом практически отсутствует |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС. |  |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг) 0,1 ПДК в воде водоемов (мг/дм3) 0,03 ОДУ в воде водоемов (мг/дм3) (общ.) ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) 1,0 ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) 0,02 |  |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг) 0,4 ПДК в воде водоемов (мг/дм3) 0,025 ОДУ в воде водоемов (мг/дм3) (общ.) ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) 1,0 ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) 0,02 ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/дм3) 0,03 ПДК в атмосферном воздухе (мг/м3) 0,01 |  |
|  | 12.3. Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тебуконазол (д.в.) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 4,4 NOEC = 0,012. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 2,79 NOEC = 0,010. Водоросли; Влияние на биомассу Влияние на рост; EbС50 = 1,96 ErС50 = 3,8. |
|  | М04 (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 6,63 NOEC = 0,00334. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 > 10 NOEC = 0,1. Водоросли; Влияние на рост Влияние на биомассу; ErС50 = 0,55 EbС50 = 0,073. |
|  | 12.4. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов. |  |  |  |  |  |  |  | Результаты моделирования показали, что протиоконазол, тебуконазол и их метаболиты при применении препарата РЕДИГО ПРО, КС не будут аккумулироваться в почве и мигрировать за пределы пахотного горизонта. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР ТЕБУКОНАЗОЛА, ПРОТИОКОНАЗОЛА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | № 453/2010. Раздел 2: Определение факторов опасности. Раздел 3. Состав/Информация об ингредиентах. Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |
|  | 16.2 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | R22 Вещество опасно при проглатывании. R23/24/25 Вещество токсично при вдыхании и проглатывании, а также при попадании на кожу. R34 Вызывает ожоги. R38 Раздражение кожи R41 Риск тяжелого повреждения глаз. R43 Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу. R50 Очень токсично для водной флоры и фауны. R50/53 Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R51/53 Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R52/53 Оказывает токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R63 Существует потенциальный риск вредного воздействия на плод. H301 Токсично при проглатывании. H302 Вещество опасно при проглатывании. H311 Токсично при попадании на кожу. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждения глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вещество вызывает тяжелое повреждение глаз. H331 Токсично при вдыхании. H361d Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H411 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H412 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.