ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имидаклоприд | 0,5 |  | 138261-41-3 | 428-040-8 |
| Спиротетрамат | н.н |  | 203313-25-1 | 606-523-6 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79424051 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Инсектицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Репродуктивная токсичность: категория 2 H361fd Предполагается негативное влияние на репродук-тивную функцию. Предполагается неблагоприятное воз-действие на плод. Сенсибилизация кожи: категория 1 H317Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздей-ствие имеет долгосрочные последствия |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Репродуктивная токсичность категория 3, R62, R63, R43 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | имидаклоприд; спиротетрамат. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H361fd Предполагается негативное влияние на репродуктивную функцию. Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= текучий концентрат)(SC) Имидаклоприд 120 г/л + спиротетрамат 120 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива EC 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Имидаклоприд; 138261-41-3 428-040-8; Xn; R22 N; R50/53; Остр. токс. 4, H302 острая токсичность в водной среде 1, H400 хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 11,00. Спиротетрамат; 203313-25-1 606-523-6; Репродуктивная токсичность категория 3, R62, R63 Xi; R36/37 R43 N; R50/53; Репродуктивная токсичность, категория 2, H361fd STOT SE 3, H335 Раздражение глаз 2, H319 Сенсибилизация кожи 1A, H317 острая токсичность в водной среде 1, H400 хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 11,00. Смесь 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолона и 2-метил-2H-изотиазол-3-она; 55965-84-9 611-341-5; T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53; Острая токсичность 3, H331 Острая токсичность 3, H311 Острая токсичность 3, H301 Повреждение кожи 1B, H314 Сенсибилизация кожи 1A, H317 острая токсичность в водной среде 1, H400 хроническая токсичность в водной среде 1, H410; > 0,0002– < 0,0015. 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Xn; R22 Xi; R38, R41 R43 N; R50; Остр. токс. 4, H302 Раздражение кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318 Сенсибилизация кожи 1A, H317 острая токсичность в водной среде 1, H400; > 0,005– < 0,05. Дополнительная информация. Имидаклоприд; 138261-41-3; M-фактор: 10 (острое воздействие). Спиротетрамат; 203313-25-1; M-фактор: 1 (острое воздействие), 1 (хроническое воздействие). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При проглатывании большого количества вещества могут наблюдаться следующие симптомы: тошнота, боль в животе, головокружение. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покиньте опасную зону. Перемещайте и транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снимите зараженную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смойте водой. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополощите ротовую полость. Не вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. Необходим мониторинг дыхательной и сердечной функций. В случае проглатывания промывание желудка должно осуществляться в первые два часа, только если по-страдавший проглотил значительное количество пре-парата. Всегда рекомендуется назначать активирован-ный уголь и сульфат натрия. Специфического антидо-та не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), цианистоводородная кислота (синильная кислота), угарный газ (СО), оксиды азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, углекислый газ (CO2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имидаклоприд | 138261-41-3 | 0,7 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Спиротетрамат | 203313-25-1 | 2,8 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | При предполагаемых условиях использования защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». Если перчатки загрязнены снаружи, вымойте их. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются наружные загрязнения, которые невозможно удалить. Мойте руки как можно чаще. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Носите стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3 типа 4. Если существует риск интенсивного воздействия, надевайте спецодежду с более высокой степенью защиты. Всегда, когда это, возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстра с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги, аэрозоль или сильные загрязнения, как можно быстрее выполните дезактивацию, затем осторожно снимите его и уничтожьте, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные меры общего характера |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: наденьте полный защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: суспензия. Цвет: от белого до бежевого. Запах: слабый характерный. |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 4,0–5,0 при 100 % (23 °C). Температура вспышки; >100 °C Температура вспышки не установлена (оценка проводилась вплоть до температуры кипения).. Плотность; примерно 1,09 г/см3 при 20 °C. Температура воспламенения; 455 °C. Коэффициент распределения: n — окта-нол/вода (log Pow); Имидаклоприд: log Pow: 0,57 Спиротетрамат: log Pow: 2,5 при pH 7. Динамическая вязкость; 350–650 мПа·с при 23 °C Градиент скорости 7,5/с. Поверхностное натяжение; 30 мН/м при 25 °C Определено в неразведенной форме.. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. Растворимость в воде; растворимый. Взрываемость; Не является взрывчатым. 92/69/EEC, A.14 / OECD 113. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт является стабильным. |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальной упаковке. |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Раздражения кожи отсутствует (у кроликов). Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Вызывает сенсибилизацию (морские свинки). Указанное значение относится к активному ингредиенту спиротетрамату. |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В экспериментах на животных имидаклоприд не оказывал токсического воздействия на определенный орган мишень. В экспериментах на животных спиротетрамат не оказывал токсического воздействия на определенный орган мишень. Оценка мутагенности. На основании доказательств средней силы, полученных в комплексе экспериментов in vitro и in vivo, имидаклоприд не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. На основании доказательств средней силы, полученных в комплексе экспериментов in vitro и in vivo, спиротетрамат не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности. В исследованиях на крысах и мышах с кормлением животных препаратом на протяжении всей жизни имидаклоприд не оказывал канцерогенного воздействия. В исследованиях на крысах и мышах с кормлением животных препаратом на протяжении всей жизни спиротетрамат не оказывал канцерогенного воздействия. Оценка репродуктивной токсичности. В исследованиях двух поколений крыс имидаклоприд оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию только в дозах, которые были токсичны и для животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при применении имидаклоприда, связана с токсичностью для родителей. У крыс спиротетрамат вызывал репродуктивную токсичность на фоне общей токсичности при очень высоких экспериментальных дозах. У мышей и собак влияние на фертильность самцов отсутствовало. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при воздействии спиротетрамата, обусловлена невозможностью выведения столь высоких доз вещества. Уровня доз, необходимых для получения указанного эффекта, невозможно достичь даже при самом худшем сценарии воздействия. Оценка эмбриофетотоксичности. Имидаклоприд оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для беременных самок. Эмбриофетотоксические эффекты, наблюдаемые при применении имидаклоприда, связаны с токсичностью для материнского организма. Спиротетрамат оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для беременных самок. Спиротетрамат вызывал замедленный рост плода и увеличение частоты неспецифических пороков развития.. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тестовый вид – крысы: LD50 > 5000 мг/кг Острая оральная токсичность Виргинская куропатка: LD50 = 156 мг/кг тела NOEC = 128 мг/кг тела |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении регламента применения препарата Мовенто Энерджи, КС значимые остаточные количества спиротетрамата, спиротетрамат-кетогидрокси и имидаклоприда в стоке из почв не прогнозируются. Риск загрязнения грунтовых вод – низкий. При соблюдении регламента применения препарата Мовенто Энерджи, КС, максимальное прогнозируемое количество спиротетрамата и имидаклоприда в воде поверхностного водоема не превышает установленные значения санитарно-гигиенических нормативов для этих веществ. В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха спиротетраматом и имидаклопридом при применении препарата Мовенто Энерджи, КС практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имидаклоприд |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); 0,5/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,03/(м.р.) 0,01/(с.-с.) (а). |
|  | Спиротетрамат |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); н.н. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); н.н. ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); н.н. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); н.н. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имидаклоприд |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50= 161000 NOEC = 9020. Зоопланктон; ЕC50= 85000 NOEC = 1800. Водоросли; ЕrC50> 10000 ЕbC50> 10000. |
|  | Спиротетрамат |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы; LC50= 1960 NOEC = 534. Зоопланктон; ЕC50=42700 NOEC = 2000. Водоросли; ЕrC50= 960 ЕbC50= 360. Высшие водные растения; ЕrC50= 6210 ЕbC50= 4490. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Аккумуляция спиротетрамата, спиротетрамат-кетогидрокси и имидаклоприда в количествах, способных оказать негативное воздействие на дождевых червей или микробиологические процессы в почве, не происходит даже при применении препарата Мовенто Энерджи, КС на одном и том же поле в течение десяти и более лет подряд. Миграция д.в. за границу пахотного горизонта практически исключена. При применении препарата Мовенто Энерджи, КС миграция остаточных количеств д.в. за пределы пахотного горизонта практически исключена (см. предыдущий и следующий разделы). |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШИХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР ИМИДАКЛОПРИДА, СПИРОТЕТРАМАТА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | R22 Вещество опасно при проглатывании. R23/24/25 Вещество токсично при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу. R34 Вызывает ожоги. R36/37 Оказывает раздражающее действие на глаза и дыхательную систему. R38 Оказывает раздражающее действие на кожу. R41 Риск серьезных поражений глаз. R43 Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей. R50 Очень токсично для водной флоры и фауны. R50/53 Очень токсично для водных организмов и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R62 Вероятен риск нарушения репродуктивной функции. R63 Вероятен риск неблагоприятного воздействия на плод. |  |  |
|  | 16.3 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H301 Вещество токсично при проглатывании. H302 Вещество опасно при проглатывании. H311 Вещество токсично при контакте с кожей. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и поражение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H331 Вещество токсично при вдыхании. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H361fd Предполагается негативное влияние на репродуктивную функцию. Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.4 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.