ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	РЕДИГО М

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:ОСТОРОЖНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металаксил | 0,5/- |  | 57837-19-1 | 260-979-7 |
| Протиоконазол | -/1,0 |  | 178928-70-6 | 605-841-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | РЕДИГО М |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79893191 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Обработка семян |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Весьма токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Металаксил Протиоконазол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH208 Содержит металаксил, 2-[2-(1-хлорциклопропил)-2-гидрокси-3-фенилпропил]-2,4-дигидро- 3H-1,2,4-триазол-3-тион, 1,2-бензизотиазолин-3-он, 5-хлоро-2-метилизотиазол-3-он/2-метил-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергические кожные реакции. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P281 При необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты P333 + P313 В случае раздражения кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Другие виды опасности неизвестны. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Жидкотекучий концентрат для обработки семян (FS) Металаксил/протиоконазол 20:100 г/л FS |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива EC 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Металаксил; 57837-19-1 260-979-7; Xn; R22 R43 R52/53; Острая токсичность, категория 4, H302 Кожная сенсибилизация, категория 1, H317 Хроническая токсичность в водной среде, категория 3, H412; 1,87. Протиоконазол; 178928-70-6 605-841-2; N; R51/53; Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; 9,35. Аммониевая соль полиарилфенилэфирсульфата; 119432-41-6 601-612-6; R52/53; Хроническая токсичность в водной среде, категория 3, H412; > 1,00. 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Xn; R22 Xi; R38, R41 R43 N; R50; Острая токсичность, категория 4, H302 Раздражение кожи, категория 2, H315 Повреждение глаз, категория 1, H318 Кожная сенсибилизация, категория 1, H317 Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400; > 0,005– < 0,05. Смесь 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолона и 2-метил-2H-изотиазол-3-она; 55965-84-9; T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50/53; Острая токсичность, категория 3, H331 Острая токсичность, категория 3, H311 Острая токсичность, категория 3, H301 Повреждение кожи, категория 1B, H314 Кожная сенсибилизация, категория 1, H317 Острая токсичность в водной среде, категория 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде, категория 1, H410; > 0,0002– < 0,0015. Дополнительная информация. Протиоконазол; 178928-70-6; M-фактор: 10 (острая токсичность). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из опасной зоны. Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее. Обеспечить иммобилизацию и перевозить в стабильном положении лежа на боку. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вынести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии) и ополоснуть водой. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки, в течение минимум 15 минут. После первых 5 минут снять контактные линзы, если используются, после чего продолжить промывать глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Прополоскать рот водой. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Показано симптоматическое лечение. Промывание желудка обычно не требуется. В случае проглатывания большого количества вещества (более одного глотка) следует дать пострадавшему активированный уголь и натрия сульфат. Специфический антидот отсутствует. |
| Симптомы |  |  |  | Симптомы неизвестны и не ожидаются. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | нет |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы: цианистый водород (цианистоводородная кислота), моноксид углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 (SK-ABS) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания | В ожидаемых условиях применения защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания следует использовать исключительно для контроля за остаточным риском кратковременного воздействия после принятия всех осуществимых мер в отношении самого источника воздействия, таких как сдерживание утечки и (или) налаживание местной вытяжной вентиляции. Следуйте указаниям по применению и обслуживанию производителя респиратора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук | Используйте перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной маркировкой) (с минимальной толщиной 0,4 мм). Загрязненные перчатки промойте, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, утилизируйте. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз | Используйте защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения 5, или эквивалентные им). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита | Используйте стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. При опасности серьезного вредного воздействия рассмотрите возможность применения костюмов с более высокой степенью защиты. По возможности используйте два слоя одежды. Полиэстеровый/хлопковый или хлопковый комбинезон следует надевать под костюм химической защиты и часто отдавать в профессиональную чистку. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные меры общего характера | Рекомендации по обращению с продуктом без упаковки и при возможном контакте с продуктом: надевайте костюм химической защиты. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  | Форма: суспензия Цвет: красный Запах: слабый характерный |  |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 5,0–7,0 при 100 % (23 °C). Температура вспышки); >100 °C Температура вспышки не установлена (оценка проводилась вплоть до температуры кипения).. Температура воспламенения; 485 °C. Плотность; 1,07 г/см3 при 20 °C. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; 1,07 г/см3 при 20 °C Протиоконазол: log Pow: 3,82 при 20 °C и pH 7. Окислительная способность; Не обладает окислительной способностью.. Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения |  |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения вероятность развития опасных реакций отсутствует. |  |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты распада не образуются. |  |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  | Не вызывает раздражения кожи (кролики). Не вызывает раздражения глаз (кролики). |  |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (мыши). Руководство по испытанию 429 ОЭСР, оценка реакции местных лимфоузлов (LLNA) |  |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  | Оценка токсичности при многократном воздействии Металаксил не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях у животных. Протиоконазол не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях у животных. Оценка мутагенности Металаксил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Протиоконазол не обладает мутагенностью или генотоксичностью, согласно объединенным результатам серии испытаний in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности Металаксил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Протиоконазол не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Металаксил не оказывал репродуктивной токсичности в исследовании на двух поколениях крыс. Протиоконазол оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных для родительских особей. Репродуктивная токсичность протиоконазола обусловлена токсичностью в отношении родительских особей. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие Металаксил не оказывал неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие у крыс и кроликов. Протиоконазол оказывал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Неблагоприятное влияние протиоконазола на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью в отношении беременных самок. |  |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность, крысы; LD50=2000 мг/кг. Острая оральная токсичность, куропатка; LD50=2000 мг/кг. Острая токсичность Радужная форель, 96 часов, статические условия; LС50 = 20 мг/л. Острая токсичность Daphnia magna, 48 часов, статические условия; LС50 = 8,6 мг/л. Острая оральная токсичность (для пчел); LD50>213,6 мкг/пчелу. Острая токсичность (для дождевых червей); LС50>1000 мг/кг почвы. |
|  | 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  | Риск загрязнения грунтовых вод д.в. при применении препарата РЕДИГО М, КС оценивается как низкий. Риск загрязнения поверхностных вод металаксил оценивается как низкий. Учитывая быструю фотохимическую деградацию металаксила, риск загрязнения атмосферного воздуха д.в. и его метаболитами низкий. |  |  |
|  | 12.2 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металаксил |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг); 0,05. ОДК в почве (мг/кг); (тр.). ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,001. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); (с.-т.). ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02. |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  | ПДК в почве (мг/кг); 0,1. ПДК в воде водоемов (мг/дм3); 0,03. ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0бщ.. ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0. ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02. |
|  | 12.3 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тест- организмы; Вещество/вид токсичности; Показатели токсичности, мг/л (E1,2.2). Рыбы; Протиоконазол: Острая Хроническая М04: Острая Хроническая Металаксил: Острая Хроническая CGA 62826: Острая; LC50 =1,83 NOEC=0,308 LC50 =6,63 NOEC=0,00334 LC50 =100 NOEC=9,1 LC50 =100. Зоопланктон; Протиоконазол: Острая Хроническая М04: Острая Хроническая Металаксил: Острая Хроническая CGA 62826: Острая; LC50 =1,3 NOEC=0,56 LC50 =10 NOEC=0,1 LC50 =3,47 NOEC=1,2 LC50 =852. Водоросли Угнетение роста Водоросли Влияние на биомассу; Протиоконазол: М04: Металаксил: CGA 62826: Протиоконазол: М04:; EC50 =2,18 EC50 =0,55 EC50 =0,42 EC50 =1000 EC50 =1,1 EC50 =0,073. Бентос; Протиоконазол: М04:; NOEC=9,14 NOEC=2. |
|  | 12.4 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  | Бионакопление Металаксил: коэффициент биоконцентрации (BCF) < 7 Не подвержен бионакоплению. Протиоконазол: коэффициент биоконцентрации (BCF) 19 Не подвержен бионакоплению. Оценка соответствия категориям PBT и vPvB Металаксил: данное вещество не относится к категории «устойчивых токсичных веществ, способных к бионакоплению» (PBT). Данное вещество не относится к категории «очень устойчивых веществ с высокой способностью к бионакоплению» (vPvB). Протиоконазол: данное вещество не относится к категории «устойчивых токсичных веществ, способных к бионакоплению» (PBT). Данное вещество не относится к категории «очень устойчивых веществ с высокой способностью к бионакоплению» (vPvB). |  |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  | 3082 |  |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (РАСТВОР ПРОТИОКОНАЗОЛА) |  |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  |  |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  | Раздел 2: Идентификация опасностей. Раздел 3: Состав/информация о компонентах. |  |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | R22 Вредно при проглатывании. R23/24/25 Токсично при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании R34 Вызывает ожоги. R38 Вызывает раздражение кожи. R41 Риск серьезного повреждения глаз. R43 Может вызвать сенсибилизацию при попадании на кожу. R50 Весьма токсично для водных организмов. R50/53 Весьма токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R51/53 Токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R52/53 Вредно для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |  |  |  |
|  | 16.3 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  | H301 Токсично при проглатывании. H302 Вредно при проглатывании. H311 Токсично при попадании на кожу. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызвать аллергические кожные реакции. H318 Вызывает серьезное повреждение глаз. H331 Токсично при вдыхании. H400 Весьма токсично для водных организмов. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |  |

16.4 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.