ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	МАЙСТЕР ПАУЭР

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       ОПАСНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК /ОДУ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форамсульфурон | -/1,0 |  | 173159-72-3 |  |
| Йодосульфурон-метил-натрий | -/1,0 |  | 144550-36-7 |  |
| Тиенкарбазон-метил | -/1,0 |  | 317815-83-1 |  |
| Ципросульфамид | -/0,8 |  | 221667-31-8 | 485-320-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | МАЙСТЕР ПАУЭР |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79720386 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Серьезное поражение глаз: Категория 1 H318 Вызывает серьезные поражения глаз. Токсичность в отношении отдельных органов-мишеней при однократном воздействии: Категория 3 H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. Репродуктивная токсичность: Категория 1B H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию Может наносить вред плоду. Острая токсичность для водной среды: Категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность для водной среды: Категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Форамсульфурона, натриевая соль Йодосульфурон-метил-натрий Тиенкарбазон-метил Ципросульфамид Этоксилата жирного спирта алкиловый эфир Динатрия октабората тетрагидрат |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Может наносить вред плоду. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH208 Содержит этоксилата жирного спирта алкиловый эфир. Может вызывать аллергическую реакцию. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. Предназначено для использования квалифицированным персоналом. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P201 Перед использованием необходимо пройти специальный инструктаж. P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P305 + P351 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы (при наличии), P338 если это не вызывает затруднений. Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P405 Хранить в закрытом защищенном помещении. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Масляная дисперсия (МД) Форамсульфурон 30 г/л, йодосульфурон-метил 0,96 г/л, Тиенкарбазон-метил 10 г/л, ципросульфамид 15 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Форамсульфурона, натриевая соль; 173159-72-3; Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; 3,21. Йодосульфурон-метил-натрий; 144550-36-7; Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 0,10. Тиенкарбазон-метил; 317815-83-1; Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 1,02. Ципросульфамид; 221667-31-8 485-320-2; Не классифицировано; 1,53. Этоксилата жирного спирта алкиловый эфир; 1492044-51-5; Поражение глаз 1, H318 Сенсибилизация кожи 1A, H317 Хроническая токсичность для водной среды 2, H411; > 1 – < 20. Докузат натрия; 577-11-7 209-406-4; Поражение глаз 1, H318 Раздражение кожи 2, H315; > 1 – < 20. Динатрия октабората тетрагидрат; 12280-03-4; Репрод. токс. – категория 1B, H360FD; > 0,3. Дополнительная информация. Йодосульфурон-метил-натрий; 144550-36-7; M-фактор: 1 000 (острое воздействие). Тиенкарбазон-метил; 317815-83-1; M-фактор: 100 (острое воздействие). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Симптомы и опасности относятся к растворителю. Головная боль, тошнота, головокружение, сонливость При проглатывании возможно раздражение органов желудочно-кишечного тракта, рвота и диарея. При вдыхании возможны отек легких и пневмония. При вдыхании возможны следующие симптомы: кашель, затруднение дыхания, цианоз, лихорадка. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии), после чего ополоснуть водой. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. Прополоскать рот. Опасность попадания вещества в легкие при рвоте после проглатывания. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | Содержит углеводородные растворители. Может создать риск развития аспирационной пневмонии. |
| Лечение |  |  |  | Симптоматическое. Промывание желудка обычно не требуется. Однако в случае проглатывания большого количества вещества (более одного глотка) следует дать пострадавшему активированный уголь и натрия сульфат. В случае аспирации может потребоваться интубация и промывание бронхов. Необходим мониторинг функции почек, печени и поджелудочной железы. Специфического антидота не существует. Противопоказание: производные адреналина. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Воспламеняющаяся жидкость и пары |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; 79 °C. Температура самовоспламенения; 370 °C. Взрывоопасность; Невзрывчатый 92/69/EEC, A.14 / OECD 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: цианистый водород (синильная кислота), монооксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), оксиды серы |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, спиртоустойчивая пена, огнетушащий порошок или углекислый газ |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) Coex ПЭВП/ПА Coex ПЭВП/ПВС Coex ПЭВП/ПВС/ПЭВП |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Уточнение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Йодосульфурон-метил-натрий | 144550-36-7 | 1 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| Тиенкарбазон-метил | 317815-83-1 | 10 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| Ципросульфамид | 221667-31-8 | 10 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| Сольвент-нафта (нефтепродукт), легкий ароматический | 64742-95-6 | 116 мг/м3/20 ppm (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) | 2014 | ЕС SCOELS |
| Сольвент-нафта (нефтепродукт) | 64742-95-6 | 290 мг/м3/50 ppm (STEL) | 2014 | ЕС SCOELS |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В обычных условиях эксплуатации и хранения следовать указаниям на упаковке и (или) в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | Индивидуальные средства защиты, как правило, не требуются. Однако если существует риск неконтролируемого воздействия содержимого, необходимо рассмотреть следующие меры. Использовать респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А или эквивалентный ему. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Необходимо выполнять указания производителя перчаток в отношении их проницаемости и времени прорыва. Необходимо принимать во внимание конкретные условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Если перчатки загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, их необходимо утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитрильный каучук Время проницаемости > 480 мин Толщина перчаток > 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Директива Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать очки (соответствующие стандарту EN166, Область применения = 5 или эквивалент) и защитную маску (соответствующую стандарту EN166, область применения = 3 или эквивалент). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Использовать стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. При риске особо сильного воздействия использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать два слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма; суспензия. Цвет; белый или бежевый. Запах; ароматический. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 7,0–8,2 при 10 % (23 °C) (деионизированная вода). Плотность; примерно 0,98 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; образует суспензию. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Форамсульфурон, натриевая соль: коэффициент распределения в октаноле/воде: 1,0 при 40 °C при pH 2 Йодосульфурон-метил-натрий: коэффициент распределения в октаноле/ воде: -0,7 Тиенкарбазон-метил: коэффициент распределения в октаноле/воде: -0,13 Ципросульфамид: коэффициент распределения в октаноле/воде: -0,8. Поверхностное натяжение; 22,8 мН/м при 20 °C. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт стабилен. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт стабилен. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При обычных условиях использования вероятность развития опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в исходном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты разложения не образуются |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) Вызывает сильное раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности в отношении отдельных органов-мишеней при многократном воздействии Форамсульфурон не вызывает никаких значимых специфических нежелательных эффектов или токсического воздействия на органы мишени в исследованиях подострой токсичности. В экспериментах на животных йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных тиенкарбазон-метил не оказывал токсического воздействия на конкретные органы-мишени. Ципросульфамид не оказывал специфического токсического воздействия на конкретные органы-мишени в экспериментах на животных. Оценка мутагенности Форамсульфурон не проявлял ни мутагенности, ни генотоксичности в серии исследований в условиях in vitro и in vivo. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний в условиях in vitro и in vivo. Тиенкарбазон-метил не проявлял ни мутагенности, ни генотоксичности в серии испытаний в условиях in vitro и in vivo. Ципросульфамид не проявлял ни мутагенности, ни генотоксичности в серии исследований в условиях in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности Форамсульфурон не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял канцерогенности в исследованиях со скармливанием на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Тиенкарбазон-метил в исследовании со скармливанием на протяжении жизни у крыс канцерогенного действия не оказывал. Применение высоких доз тиенкарбазон-метила у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа: мочевой пузырь. Опухоли при введении тиенкарбазон-метила были вызваны хроническим раздражением тканей камнями мочевого пузыря. Ципросульфамид в высоких дозах повышал частоту развития опухолей следующих органов: мочевой пузырь, почки. Опухоли при введении ципросульфамида были вызваны хроническим раздражением тканей камнями мочевого пузыря. Механизм, запускавший образование опухолей у грызунов, не реализуется при воздействии низких доз продукта в обычных условиях применения. Оценка репродуктивной токсичности В исследованиях на двух поколениях крыс форамсульфурон не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях на двух поколениях крыс тиенкарбазон-метил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях на двух поколениях крыс ципросульфамид не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка эмбриофетотоксичности У мышей и кроликов форамсульфурон не оказывал эмбриофетотоксического действия. При исследованиях на крысах и кроликах йодосульфурон-метил-натрий не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. При исследованиях на крысах и кроликах тиенкарбазон-метил не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. Ципросульфамид не оказывал эмбриофетотоксического воздействия у крыс и кроликов. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Форамсульфурон: LD50 > 2000мг/кг Ципросульфамид (антидот): LD50 > 2000мг/кг Тиенкарбазон-метил: LD50 > 2000мг/кг Иодосульфурон-метил-натий: LD50 > 2000мг/кг |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Почвы. Aккумуляция веществ в почве практически исключена. В лабораторных условиях период полуразложения антидота ципросульфамида колеблется от 2,9 до 8,0 суток, а DT50 его основного метаболита - М04 составляет 12,5 суток. В полевых условиях антидот ципросульфамид является малостойким веществом (DT50 колеблется от 9,5 до 20,5 суток). Тиенкарбазон-метил в лабораторных условиях проявил себя как малостойкое и среднестойкое вещество (DT50 = 13,2 – 54,9 суток). Периоды полуразложения основных метаболитов тиенкарбазон-метила в лабораторных условиях составляют: 321,9-449,3 суток (BYH-18636 карболовая кислота), 20,2-25,4 суток (BYH-18636-ММТ), 4,6-34,9 суток (BYH-18636-сульфонамид-карбоксиловая кислота), 7,3-28 суток (BYH-18636-сульфонамид). Таким образом, возможно накопление метаболита BYH-18636 в почве. В полевых условиях тиенкарбазон-метил проявил себя как нестойкое/среднестойкое вещество (DT50 = 3-44,6 суток), следовательно, его накопление в почве маловероятно. Форамсульфурон, тиенкарбазон-метил, антидот ципросульфамид и иодосульфурон-метил-натрий слабо сорбируются почвой (КОС = 78; 43-190; 7,9-12,2 и 45, соответственно) и, следовательно, могут мигрировать по ее профилю. Однако, миграция веществ проходит на фоне их достаточно быстрого разложения, в связи с чем они не проникают по почвенному профилю глубже 30 см. Таким образом, проникновение веществ из почвы в сопредельные среды маловероятно. Природные воды. Период полуразложения форамсульфурона в результате гидролиза в водной среде колеблется от 128 суток в нейтральной до 10,1 дней в слабокислой среде. Период полуразложения антидот ципроульфамида в воде под воздействием солнечного света составляет около 1 суток. Тиенкарбазон-метил является фотолитически и гидролитически устойчивым веществом. Иодсульфурон-метил-натрий является фотолитически устойчивым веществом, но разлагается посредствам гидролиза (DT50 = 13,5-23,3 суток). Учитывая низкую миграционную способность веществ (см. п.1.1), их проникновение в природные воды и, следовательно, загрязнение последних практически исключено. Воздух. Иодсульфурон-метил-натрий, антидот ципросульфамид, форамсульфурон и тиенкарбазон-метил не являются летучими веществами и не могут загрязнять атмосферу. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форамсульфурон |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/1,0. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,3/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Йодосульфурон-метил-натрий |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); нт. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); нн. |
|  | Тиенкарбазон-метил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); 0,9. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Ципросульфамид |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,24. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,07/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/0,8. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,01. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Токсичность для млекопитающих (крысы); Форамсульфурон: LD50 > 5000 мг/кг Ципросульфамид (антидот): LD50 > 2000 мг/кг Тиенкарбазон-метил: LD50 > 5000 мг/кг Иодосульфурон-метил-натий: LD50 = 2678мг/кг. Токсичность для птиц При скармливании (8 суток); Форамсульфурон: LС50  5000мг/кг Ципросульфамид (антидот): LСD50 = 4959 мг/кг Тиенкарбазон-метил: LСD50 = 3847 мг/кг Иодосульфурон-метил-натий: LС50  5000 мг/кг. Токсичность для дождевых червей; Форамсульфурон: LС50  1000 мг/кг Ципросульфамид (антидот): LС50  1000 мг/кг Тиенкарбазон-метил: LС50 ≥ 1000 мг/кг Иодосульфурон-метил-натий: LС50  1000 мг/кг. Токсичность для почвенных микроорганизмов; Воздействия форамсульфурона, ципросульфамида (антидот), тиенкарбазон-метила, иодосульфурон-метил-натрия на почвенную микрофлору не выявлено.. Токсичность для рыб; Форамсульфурон: LC50 = 100 мг/л 1 Ципросульфамид (антидот): LC50  101 мг/л Тиенкарбазон-метил: LС50 =104 мг/кг Иодосульфурон-метил-натий LC50  100 мг/л МайсТер Пауэр, МД: LC50 = 27,75 мг/л. Токсичность для дафний; Форамсульфурон: ЕC50 > 100 мг/л1 Ципросульфамид (антидот): ЕC50 > 102 мг/л Тиенкарбазон-метил: ЕC50 = 98,6 мг/л Иодосульфурон-метил-натий: ЕC50 > 100 мг/л МайсТер Пауэр, МД: ЕC50= 13,38 мг/л. Токсичность для водорослей; Форамсульфурон: ЕC50 = 3,3 мг/л Ципросульфамид (антидот): ЕC50 = 99,7 мг/л Тиенкарбазон-метил: ЕC50 = 1017 мг/л Иодосульфурон-метил-натий: ЕC50 = 0,152 мг/л МайсТер Пауэр, МД: ЕC50= 57,2 мг/л. Токсичность для полезных насекомых (пчелы); Контактно: Форамсульфурон: LD50  100 мкг/пчелу Ципросульфамид (антидот): LD50  100 мкг/пчелу Тиенкарбазон-метил: LD50  100 мкг/пчелу Иодосульфурон-метил-натий: LD50  100 мкг/пчелу Орально: Форамсульфурон: LD50 = 226,3 мкг/пчелу1 Ципросульфамид (антидот): LD50  100 мкг/пчелу Тиенкарбазон-метил: LD50  100 мкг/пчелу Иодосульфурон-метил-натий: LD50  80 мкг/пчелу. 21. Токсичность для последующих культур севооборота; Препарат МайсТер Пауэр, МД не фитотоксичен при соблюдении рекомендованных регламентов применения. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БДУ (ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛОВЫЙ РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H360FD Может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Может наносить вред плоду. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.