ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:      Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 3,0/(а) |  | 26225-79-6 | 247-525-3 |
| Фенмедифам | 0,5/- |  | 13684-63-4 | 237-199-0 |
| Десмедифам | 1,0/- |  | 13684-56-5 | 237-198-5 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ___     _____________/

(подпись)                                                                    расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05943507 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
|  |  | Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |
| Классификация согласно Директивам Евросоюза 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N Опасно для окружающей среды, R51/53 |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Этофумезат Фенмедифам Десмедифам |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P501 Уничтожайте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= жидкотекучий концентрат) (КС) Флуфенацет 120 г/л + флуртамон 120 г/л + дифлюфеникан 120 г/л |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |
| Название; Регистрационный номер Химической реферативной службы/ Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Регламент ЕК No 1272/2008. Этофумезат; 26225-79-6 247-525-3; N, R51/53; Водная токсичность 2, H411; 10,30. Фенмедифам; 13684-63-4 237-199-0; N, R50/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 8,35. Десмедифам; 13684-56-5 237-198-5; N, R50/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 6,51. Феноловый этоксилат фосфатного эфира; 39464-70-5 609-691-9; Xi; R41; Повреждение глаз 1, H318; > 1,00 — < 5,00. изо-Тридециловый спирт, этоксиированный фосфатированный; 73038-25-2 615-892-2; Xi; R38, R41 N; R51/53; Раздражение кожи 2, H315 Повреждение глаз 1, H318 Водная токсичность 2, H411; > 1,00 — < 5,00. Трибутиловый феноловый полигликолевый эфир; 9046-09-7 618-560-5; Xi; R36/38 N; R51/53; Раздражение кожи 2, H315 Раздражение глаз 2, H319 Водная токсичность 2, H411; > 1,00 — < 20,00. Дополнительная информация Фенмедифам; 13684-63-4; M-фактор: 1 (острый). Десмедифам; 13684-56-5; M-фактор: 10 (острая), 10 (хроническая). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | Если пострадавший проглотил значительное количество вещества, могут проявиться следующие симптомы: Сонливость, головная боль, летаргия, тремор, атаксия Симптомы и риски относятся к эффектам, наблюдаемым после употребления существенного количества активного вещества. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Покиньте опасную зону. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лёжа на боку). Немедленно снимите загрязнённую одежду и уничтожьте её безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество по крайней мере 15 минут. Через 5 минут после начала промывания снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | Прополощите ротовую полость. НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| Всасывание данного продукта в организм может привести к образованию метгемоглобина, который в достаточной концентрации вызывает цианоз, тошноту, головную боль и головокружение. |  |  |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
| Риски |  | Несмотря на принадлежность к классу карбаматов, данный материал НЕ является ингибитором холинэстеразы. |
| Лечение |  | Выполняйте симптоматическое лечение. При проглатывании большого количества вещества следует выполнить промывание желудка, однако процедура должна проводиться только в течение первых 2 часов. Применение активированного угля и сульфата натрия всегда целесообразно. Специфического антидота не существует. Могут рассматриваться форсированный щелочной диурез и гемодиализ. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | Точка вспышки > 100 °C Температура воспламенения 385 °C Взрывчатость не является взрывчатым |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае пожара может произойти выброс следующих веществ: цианводород (синильная кислота), угарный газ (СО), оксиды фосфора, оксиды азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с нормативами. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Собрать продукт с помощью инертного абсорбирующего материала (напр., песка, силикагеля, кислого связующего, универсального связующего, опилок). Тщательно вымыть загрязненный пол и предметы, соблюдая при этом экологические нормы. Воду поместить в специальную закрытую тару для утилизации. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Работать на участке с вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  | Храните вещество в таре изготовителя. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Не допускайте замерзания. Не допускайте попадания прямого солнечного света. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 26225-79-6 | 10 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Фенмедифам | 13684-63-4 | 3,8 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Десмедифам | 13684-56-5 | 1,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и имеется вероятность контакта: Надевайте респиратор с фильтром против газа и паров органических веществ (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейской директиве EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и/или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». Загрязненные перчатки необходимо мыть. В случае загрязнения изнутри, прокалывания, а также невозможности удалить наружное загрязнение перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3, типа 6. При наличии опасности сильного воздействия надевайте спецодежду с более высокой степенью защиты. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги, аэрозоль или сильные загрязнения, как можно быстрее выполните дезактивацию, затем осторожно снимите его и уничтожьте, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: прозрачная или слегка мутная жидкость Цвет: от желтого до коричневого Запах: характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 1,8 - 3,0 при 1 % (23 °C) (деионизированная вода). Плотность; примерно 1,09 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; эмульгируемый. Коэффициент распределения: n - октанол/вода; Этуфумезат; логарифм коэффициента разделения: 2,7 при 25 °C Фенмедифам; логарифм коэффициента разделения: 3,59 Десмедифам; логарифм коэффициента разделения: 3,39. Кинематическая вязкость; 137 мм2/с при 40 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество является стабильным. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество является стабильным. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Храните вещество только в таре изготовителя. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Лёгкое раздражающее действие — не требует особой маркировки (у кроликов). Лёгкое раздражающее действие — не требует особой маркировки (у кроликов). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием. (у морских свинок) Руководство 406 по проведению тестов ОЭСР, тест Бюлера. |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В экспериментах на животных этофумезат не оказывал токсического воздействия на определённый орган-мишень. При исследованиях на животных фенмедифам вызывал гемолитическую анемию, метгемоглобинемию. Наблюдаемые эффекты не характерны для воздействия на человека. При исследованиях на животных десмедифам вызывал метгемоглобинемию, гемолитическую анемию. Наблюдаемые эффекты не характерны для воздействия на человека. Оценочная мутагенность В ряде экспериментов in vitro и in vivo этофумезат не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, фенмедифам не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, дисмедифам не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценочная канцерогенность В исследованиях на крысах и мышах, в которых применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, этофумезат не оказывал канцерогенного воздействия. В исследованиях на крысах и мышах, в которых применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, фенмедифам не оказывал канцерогенного воздействия. В исследованиях на крысах и мышах, в которых применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, дисмедифам не оказывал канцерогенного воздействия. Оценка воздействия токсичности на функцию размножения В исследованиях двух поколений крыс этофумезат не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс фенмедифам оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Влияние на репродукцию, наблюдаемое при воздействии фенмедифама, связано с токсичностью для родителей. Десмедифам вызывал уменьшенный размер помета и пониженный вес потомства. Влияние на репродукцию, наблюдаемое при воздействии дисмедифама, связано с токсичностью для родителей. Оценочное неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие При исследованиях на крысах и кроликах этофумезат не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. Фенмедифам оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Фенмедифам вызывал замедленное окостенение плода. Влияние на развитие, наблюдаемое при воздействии фенмедифама, связано с токсичностью для матери. Дисмедифам оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозировки, токсичной для самок. Десмедифам вызывал замедленное окостенение плода, увеличение случаев отклонений. Влияние на развитие, наблюдаемое при воздействии дисмедифама, связано с токсичностью для родителей. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая оральная токсичность Тест-объект: крысы (самки) Тест-объект: крысы (самцы); LD50 = 2122-4994 мг/кг LD50 > 5000 мг/кг. Острая оральная токсичность Птицы; Нет данных. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз поведения действующих веществ препарата БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ, КЭ и их метаболитов в почве показал, что загрязнение грунтовых вод веществами маловероятно. Присутствие фенмедифама, десмедифама и их метаболитов в грунтовых водах не прогнозируются. Загрязнение поверхностных водоемов БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ, КЭ практически исключено. Риск загрязнения атмосферного воздуха этофумезатом, фенмедифамом, десмедифамом и их метаболитами практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС. |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,2. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,5/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 3,0/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,08/(м.р.) 0,03/(с.-с.) (а). |
|  | Фенмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.) 0,01/(с.-с.) (а). |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.). |
|  | 12.4. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Способность к биологическому разложению: Этофумезат: Не способно к быстрому биоразложению. Фенмедифам: Не способно к быстрому биоразложению. Десмедифам: Не способно к быстрому биоразложению. Способность к биоаккумуляции Этофумезат: коэффициент бионакопления (BCF):144 Не способно к бионакоплению. Фенмедифам: коэффициент бионакопления (BCF):165 Не способно к бионакоплению. Десмедифам: коэффициент бионакопления (BCF) 157 Бионакопление отсутствует. Подвижность в почве Этофумезат: Средне мобилен в почве Фенмедифам: Слабо мобилен в почве Десмедифам: Не мобилен в почве |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями В соответствии с действующими норма-ми, и, при необходимости, после консультации с фирмой по ликвидации про-мышленных отходов, очистке мест сброса и утилизации отходов или уполномоченным органом, продукт может быть доставлен на место утилизации отходов или на мусоросжигательный завод. Не полностью опорожненную тару следует утилизировать как опасные отходы |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЁРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР ФЕНМЕДИФАМА, ДЕСМЕДИФАМА, ЭТОФУМЕЗАТА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям/ Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге/ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация принципиально недействительна для транспортировки танкерами по внутренним водным путям. Для более подробной информации следует обратиться к изготовителю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом Согласно Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, бестарная перевозка не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, указанных в Разделе 3: |  |  |  |  |  |  | R36/38 Вызывает раздражение глаз и кожи. R38 Вызывает раздражение кожи R41 риск тяжелых повреждений тканей глаза R50/53 Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R51/53 Оказывает токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. |  |  |
|  | 16.3 Текст описания видов опасного воздействия, упомянутых в Разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вещество вызывает серьезное повреждение глаз. Н319 Вещество вызывает сильное раздражение глаз. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Н411 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.