ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 3,0/(а) |  | 26225-79-6 | 247-525-3 |
| Фенмедифам | 0,5 |  | 13684-63-4 | 237-199-0 |
| Десмедифам | 1,0 |  | 13684-56-5 | 237-198-5 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м 3(максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05943507 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Этофумезат Фенмедифам Десмедифам |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат эмульсии (EC) Фенмедифам / Десмедифам 160:160 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Этофумезат; 26225-79-6 247-525-3; Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; 10,3. Фенмедифам; 13684-63-4 237-199-0; Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 8,35. Десмедифам; 13684-56-5 237-198-5; Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410; 6,51. Фосфатный эфир этоксилированного фенола; 39464-70-5; Поражение глаз, категория 1, H318; > 1 — < 5. Фосфатный эфир этоксилированного изотридецилового спирта; 73038-25-2; Раздражение кожи, категория 2, H315 Поражение глаз, категория 1, H318 Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; > 1 — < 5. Полигликолевый эфир трибутилфенола; 9046-09-7; Раздражение кожи, категория 2, H315 Раздражение глаз, категория 2, H319 Хроническая токсичность для водной среды, категория 2, H411; > 1 — < 20. Дополнительная информация. Фенмедифам; 13684-63-4; M-фактор: 1 (острый). Десмедифам; 13684-56-5; M- фактор: 10 (острый), 10 (хронический). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При проглатывании большого количества продукта могут наблюдаться следующие симптомы: сонливость, головная боль, вялость, тремор, атаксия. При проглатывании большого количества продукта могут наблюдаться следующие симптомы: сонливость, головная боль, вялость, тремор, атаксия |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Размещать и перевозить пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно смыть большим количеством воды с мылом с добавкой полиэтиленгликоля 400 (если есть в наличии), затем промыть водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | Несмотря на принадлежность к классу карбаматов, данный материал НЕ является ингибитором холинэстеразы. |
| Лечение |  |  |  | Симптоматическое. Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. Может потребоваться форсированный щелочной диурез и гемодиализ. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; 143 °C. Температура возгорания; 420 °C. Взрывоопасность; Не является взрывоопасным. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае возгорания могут выделяться следующие соединения: цианистый водород (синильная кислота), монооксид углерода (CO), оксиды серы, оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление воды, углекислый газ (CO2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Соэкструзионная пленка с барьерным слоем из ПЭ/ПВС (EVOH) (мешки 1000 л) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 26225-79-6 | 10 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |
| Фенмедифам | 13684-63-4 | 1,5 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |
| Десмедифам | 13684-56-5 | 1,2 мг/м3 (TWA) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В обычных условиях эксплуатации и хранения следовать указаниям на упаковке и (или) в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | При работе с продуктом без упаковки и при возможном контакте с продуктом использовать респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Используйте перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной маркировкой) (с минимальной толщиной 0,4 мм). Загрязненные перчатки промойте, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, утилизируйте. Мойте руки как можно чаще и всегда перед приемом пищи, питьем, курением или пользованием туалетом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Используйте перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной) с толщиной не менее 0,4 мм. Загрязненные перчатки промыть, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут очищены, утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные меры общего характера |  |  | Использовать стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма:; прозрачная или слегка мутная жидкость. Цвет:; от желтого до коричневого. Запах:; характерный. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 1,8–3,0 (1%-ный раствор в деионизированной воде при 23 °C). Плотность; примерно 1,09 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; эмульгируемый. Коэффициент распределения: н-октанол/вода; Этофумезат: lg Pow: 2,7 при 25 °C Фенмедифам: lg Pow: 3,59 Десмедифам: lg Pow: 3,39. Кинематическая вязкость; примерно 137 мм2/с при 40 °C. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт стабилен. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт стабилен. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в исходном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты разложения не образуются. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие — не требует особой маркировки (кролики). Легкое раздражающее действие — не требует особой маркировки (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (морские свинки). Руководство по испытанию 406 ОЭСР, тест Бюлера |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка при многократном воздействии Этофумезат не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментах на животных. В исследованиях на животных фенмедифам вызывал гемолитическую анемию и метгемоглобинемию. Наблюдаемые эффекты представляются незначимыми для человека. В исследованиях на животных десмедифам вызвал метгемоглобинемию и гемолитическую анемию. Наблюдаемые эффекты представляются незначимыми для человека. Оценка мутагенности В серии исследований в условиях in vitro и in vivo этофумезат не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического действия. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo фенмедифам не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического воздействия на основании всей совокупности доказательных данных. В серии исследований в условиях in vitro и in vivo десмедифам не оказывал ни мутагенного, ни генотоксического действия на основании всей совокупности доказательных данных. Оценка канцерогенности Этофумезат не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Фенмедифам не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Десмедифам не оказывал канцерогенного действия у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию Этофумезат не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию в исследованиях двух поколений крыс. Фенмедифам оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию в исследованиях двух поколений крыс, но только в дозах, которые были токсичны и для родительских особей. Репродуктивная токсичность фенмедифама обусловлена токсичностью для родительских особей. Десмедифам вызывал уменьшение размера помета и массы тела детенышей. Репродуктивная токсичность десмедифама обусловлена токсичностью для родительских особей. Оценка эмбриофетотоксичности Этофумезат не оказывал токсического воздействия на внутриутробное развитие у крыс и кроликов. Фенмедифам оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Фенмедифам замедлял остеогенез у плода. Неблагоприятное влияние фенмедифама на внутриутробное развитие обусловлено токсичностью для беременных самок. Десмедифам оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Десмедифам замедлял остеогенез у плода и увеличивал частоту отклонений. Неблагоприятное влияние десмедифама на внутриутробное развитие обусловлено его токсичностью для беременных самок. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Тест-объект: крысы (самки) Тест-объект: крысы (самцы); LD50 = 2122-4994 мг/кг LD50 > 5000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз поведения действующих веществ препарата БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ и их метаболитов в почве показал, что за пределы пахотного горизонта вещества практически не мигрируют (максимальный вынос за пределы 20-см слоя через год после применения препарата прогнозируется для этофумезата в зоне дерново-подзолистых почв – до 6,5%). Таким образом, загрязнение грунтовых вод веществами маловероятноРиск загрязнения атмосферного воздуха этофумезатом, фенмедифамом, десмедифамом и их метаболитами практически отсутствует. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3. Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,2. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,5/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 3,0/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,08/(м.р.) 0,03/(с.-с.) (а). |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.). |
|  | Фенмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр.). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,5/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.) 0,01/(с.-с.) (а). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности (E1,2.2). Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 11 мг/л NOEC = 0,8 мг/л. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 14 мг/л NOEC = 0,32 мг/л. Водоросли; Влияние на биомассу; EbС50 = 3,9 мг/л. Высшие растения; Влияние на биомассу; EbС50 > 50 мг/л. |
|  | Фенмедифам |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности (E1,2.2). Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 1,71 мг/л NOEC = 0,32 мг/л. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 0,41 мг/л NOEC = 0,025 мг/л. Водоросли; Влияние на биомассу; EbС50 = 0,086 мг/л. Высшие растения; Влияние на биомассу; EbС50 = 0,23 мг/л. |
|  | МНРС (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности (E1,2.2). Рыбы; Острая; LC50 = 75 мг/л. Зоопланктон; Острая; LC50 = 14 мг/л. Водоросли; Влияние на биомассу; EbС50 = 30 мг/л. |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности (E1,2.2). Рыбы; Острая Хроническая; LC50 = 0,25 мг/л NOEC = 0,20 мг/л. Зоопланктон; Острая Хроническая; LC50 = 0,41 мг/л NOEC = 0,01 мг/л. Водоросли; Влияние на биомассу; EbС50 = 0,01 мг/л. Высшие растения; Влияние на биомассу; EbС50 > 5,2 мг/л. |
|  | ЕНРС (метаболит) |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Вид токсичности; Показатели токсичности (E1,2.2). Рыбы; Острая; LC50 = 42 мг/л. Зоопланктон; Острая; LC50 = 12 мг/л. Водоросли; Влияние на биомассу; EbС50 = 23 мг/л. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Полевые и лизиметрические опыты не требуются, так как прогноз поведения этофумезата, фенмедифама, десмедифама и их метаболитов МНРС и ЕНРС в почвах трех почвенно-климатических зон РФ показал, что при применении препарата БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ и соблюдении ротации в севообороте, аккумуляция веществ в значи-мых количествах маловероятна. Результаты моделирования также показали, что вещества практически не мигрируют за пределы пахотного слоя почв. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ФЕНМЕДИФАМА, ДЕСМЕДИФАМА, ЭТОФУМЕЗАТА РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочая информация |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (Слабоопасная) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезные поражения глаз H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.