ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ЛАМАДОР ПРО

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | -/1,0 |  | 178928-70-6 | 605-841-2 |
| Тебуконазол | 0,3/(а) |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |
| Флуопирам | -/1,0 |  | 658066-35-4 | 619-797-7 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ЛАМАРДОР ПРО |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79463537 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Обработка семян |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Острая токсичность в водной среде Категория 1 H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Токсическое воздействие на репродуктивную систему: Категория 2 H361d Существует вероятность вредного воздействия на плод. |  |  |
| 2.2 Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC. |  |  |  |  |
|  |  | При транспортировке и применении требуется листок безопасности. |  |  |
| 2.3 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.3.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Флуопирам Протиоконазол. Тебуконазол. |  |  |
| 2.3.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.3.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H361d Существует вероятность вредного воздействия на плод. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазолин-3-он, 5-хлор-2-метил-изотиазол-3-он / 2-метил-изотиазол-3-он, 2- [2- (1-chlorocyclopropyl) -2-гидрокси- 3-фенилпропил] -2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона. Может вызвать аллергическую реакцию. |  |  |
| 2.3.4 Меры предосторожности |  | P280 Носите защитные перчатки /защитную одежду /средства защиты глаз и лица. P308 + P313 При воздействии вещества или подозрении на воздействие: свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом. P501 Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.4 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Жидкий концентрат для обработки семян (FS) Флуопирам / протиоконазол / тебуконазол 20: 100: 60 г / л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕЭС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Флуопирам; 658066-35-4 619-797-7; Хроническая водная токсичность 2, H411; 1,72. Протиоконазол; 178928-70-6 605-841-2; N; R51/53; Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая водная токсичность 1, H410; 8,62. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Категория 3 R63 Xn; R22 N; R51/53; Категория 2, H361d острая токсичность 4, H302 Хроническая водная токсичность 2, H411; 5,17. Полиарилфенилэфир сульфат, аммониевая соль; 119432-41-6 601-612-6; R52/53; Хроническая водная токсичность 3, H412; < 4,00. Дополнительная информация Протиоконазол; 178928-70-6; M-фактор: 10 (острое воздействие). Тебуконазол; 107534-96-3; M-фактор: 1 (острое воздействие), 10 (хроническое воздействие). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Вынести пострадавшего из зоны опасности. Немедленно снять с пострадавшего загрязненную одежду и утилизировать безопасным способом. Положить пострадавшего на бок и перевозить в стабильно зафиксированном положении |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смойте водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполняйте симптоматическое лечение. Обычно промывания желудка не требуется. Однако если пострадавший проглотил значительное количество вещества (больше, чем целый глоток), назначьте активированный уголь и сульфат натрия. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; > 100ºС Не применимо; водный раствор. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: цианистый водород (синильная кислота), окиси углерода (СО), оксиды азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности). |
| 7. 3 Целевое использование |  |  |  | Следовать информации на упаковке и/или в листке-вкладыше. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуопирам | 658066-35-4 | 0,34 мг / м3 |  | OES BCS* |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | В предполагаемых условиях воздействия защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо использовать для исключения остаточного риска во время выполнения краткосрочных работ, когда все практически целесообразные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (например, герметизация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следуйте инструкциям производителя респираторов по использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «СЕ». Загрязненные перчатки необходимо мыть. В случае загрязнения изнутри, прокалывания, а также невозможности удалить наружное загрязнение перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3, типа 6. При риске сильного воздействия надевайте спецодежду с более высокой степенью защиты. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: суспензия Цвет: красный Запах: слабый, характерный |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 4,0 - 7,0 на 100% (23 ° C). Растворимость в воде; растворимый.. Коэффициент распределения н-октанол / вода; Флуопирам: Log Pow: 3,3 Тебуконазол: Log Pow: 3,7 Протиоконазол: Log Pow: 3,82 при 20 ° C.. Плотность; ок 1,16 г / см при 20 ° C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт является стабильным. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт является стабильным. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При хранении и работе с продуктом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямой солнечный свет. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Храните только в таре изготовителя. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражения кожи не отмечается (у кроликов) Раздражения глаз не отмечается (кролики) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (у морских свинок) |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Флуопирам не вызывает специфической токсичности органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. В экспериментах на животных протиоконазол не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных тебуконазол не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности В комплексе экспериментов in vitro и in vivo флуопирам не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, протиоконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В комплексе экспериментов in vitro и in vivo тебуконазол не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Флуопирам при высоких уровнях дозы вызывает увеличение случаев опухолей у крыс в следующем органе: печень. Флуопирам при высоких уровнях дозы вызывает увеличение случаев опухолей у крыс в следующем органе: щитовидная железа. Опухоли отмеченные флуопирамбыли обусловлены генотоксическим механизмом, который не является актуальным при низких дозах. Механизм, который вызывает эти опухоли не имеет отношения к людям. В исследованиях на крысах и мышах, где применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, протиоконазол не оказывал канцерогенного воздействия. Применение высоких доз тебуконазола у мышей приводило к увеличению частоты возникновения опухолей следующего органа-мишени: печень. Механизм развития опухолей не считается релевантным для человека. Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию В исследованиях двух поколений крыс флуопирамоказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию только в дозах, которые были токсичны и для животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при применении флуопирам, связана с токсичностью для родителей. В исследованиях двух поколений крыс протиоконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию только в дозах, которые были токсичны и для животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при применении протиоконазола, связана с токсичностью для родителей. В исследованиях двух поколений крыс тебуконазол оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию только в дозах, которые были токсичны и для животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при применении тебуконазола, связана с токсичностью для родителей. Оценка эмбриофетотоксичности Флуопирам оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для беременных самок. Эмбриофетотоксические эффекты, наблюдаемые при применении флуопирама, связаны с токсичностью для материнского организма. Протиоконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для беременных самок. Эмбриофетотоксические эффекты, наблюдаемые при применении протиоконазола, связаны с токсичностью для материнского организма. Тебуконазол оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозах, которые были токсичны для беременных самок. Тебуконазол вызывал увеличение частоты постимплантационных выкидышей, а также частоты неспецифических пороков развития. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Токсичность для птиц Острая пероральная; Протиоконазол: LD50 2000 мг/кг Тебуконазол: LD50 = 1988 мг/кг Флуопирам: LD50 2000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Учитывая, что, в связи со спецификой применения препарата Ламадор Про, КС (протравливание семян), протиоконазол, тебуконазол и флуопирам попадают в почву в микроколичествах, аккумуляция веществ в почве в значимых количествах практически исключена. Проникновение действующих веществ Ламадор Про из почвы в сопредельные среды практически исключено. Протиоконазол является гидролитически устойчивым, но быстро разлагается посредством фотолиза Флуопирам и тебуконазол являются гидролитически и фотолитически устойчивыми веществами и, следовательно, могут накапливаться в природных водах. Однако, учитывая низкую миграционную способность веществ (см. п.1.1.), их проникновение в природные воды и загрязнение последних практически исключено. Протиоконазол, тебуконазол и флуопирам не являются летучими веществами и не могут загрязнять атмосферу |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,24. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,0001. |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,1. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,025/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности. Токсичность для млекопитающих (крысы); Протиоконазол: LD50 > 6200 мг/кг Тебуконазол: LD50 ≥ 500 мг/кг Флуопирам: LD50 > 5000 мг/кг. Токсичность для дождевых червей; Протиоконазол: LС50 > 1000 мг/кг Тебуконазол: LС50 > 1381 мг/кг Флуопирам: LС50 > 1000 мг/кг. Токсичность для водорослей; Протиоконазол: ЕC50 = 1,1 мг/л Тебуконазол: EC50 = 4,0 мг/л Флуопирам: EC50 = 22,56 мг/л Ламадор Про, КС: ЕC50 = 20,64 мг/л. Токсичность для рыб; Протиоконазол: LC50 = 1,83 мг/л Тебуконазол: LC50 = 6,4 мг/л Флуопирам: LC50 = 170 мг/л Ламадор Про, КС: LC50 = 51,0 мг/л. Токсичность для дафний; Протиоконазол: ЕC50 = 1,3-1,4 мг/л Тебуконазол: ЕC50 = 1,1-11,8 мг/л Флуопирам: ЕC50 = 3,56 мг/л Ламадор Про, КС: ЕC50 = 4,45 мг/л. Токсичность для полезных насекомых (пчелы, контактная токсичность); Контактно: Протиоконазол: LD50  200 мкг/пчелу Тебуконазол : LD50  200 мкг/пчелу Флуопирам: LD50  100 мкг/пчелу Орально: Протиоконазол: LD50  71 мкг/пчелу Тебуконазол: LD50  83 мкг/пчелу Флуопирам: LD50  102,3 мкг/пчелу. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Протиоконазол: характеризуется незначительной подвижностью в почве. Тебуконазол: характеризуется незначительной подвижностью в почве. Протиоконазол: Коэффициент бионакопления (BCF): 19. Не способно к бионакоплению. Тебуконазол: Коэффициент бионакопления (BCF): 35 - 59. Флуопирам: не способно к быстрому биоразложению Протиоконазол: не способно к быстрому биоразложению. Тебуконазол: не способно к быстрому биоразложению. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ ((РАСТВОР ТЕБУКОНАЗОЛА, ПРОТИОКОНАЗОЛА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H301 Токсичен при проглатывании. H311 Токсичен при контакте с кожей. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. H331 Токсично при вдыхании. H302 Вещество опасно при проглатывании. H361d Возможно потенциальное вредное воздействие на плод. H400 Очень токсично для водной флоры и фауны. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H411 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H412 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |
|  | 16.3 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | R22 Вещество опасно при проглатывании. R51/53 Оказывает токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R52/53 Оказывает токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде. R63 Существует потенциальный риск вредного воздействия на плод. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.