ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	МАЙСТЕР

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: ОСТОРОЖНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК /ОДУ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форамсульфурон | -/1,0 |  | 173159-57-4 | 605-666-1 |
| Йодосульфурон-метил-натрий | -/1,0 |  | 144550-36-7 | 604-422-1 |
| Изоксадифен-этил | -/0,7 |  | 163520-33-0 | 443-870-0 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | МАЙСТЕР |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06480500 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Сенсибилизация кожи: Категория 1 H317Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Острая токсичность для водной среды: Категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность для водной среды: Категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | - R43 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Форамсульфурон Йодосульфурон-метил-натрий Изоксадифен-этил |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | ОСТОРОЖНО |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P333 + P313 Если появились раздражение кожи или сыпь: обратиться за медицинской помощью. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Вододиспергируемые гранулы (ВДГ) Форамсульфурон/йодосульфурон-метил-натрий/изоксадифен-этил 30,0 : 1,0 : 30,0 % вес |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива EC 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Форамсульфурон; 173159-57-4 605-666-1; R52/53; Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; 30,00. Йодосульфурон-метил-натрий; 144550-36-7 604-422-1; N; R50/53; Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 1,00. изоксадифен-этил; 163520-33-0 443-870-0; Xn; R22 R43 N; R50/53; Острая токсичность 4, H302 Сенсибил. кожи 1, H317 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 30,00. Олефин сульфонат, натриевая соль; 68439-57-6 270-407-8; Xi; R38, R41; Раздражение кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318; > 1,00 - < 5,00. Полиарилфенилэфир сульфат, аммониевая соль; 119432-41-6 601-612-6; R52/53; Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; ≤ 1,00. Йодосульфурон-метил-натрий; 144550-36-7; M-фактор: 1 000 (острое воздействие). изоксадифен-этил; 163520-33-0; M-фактор: 1 (острая токсичность). Дополнительная информация. Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На настоящий момент симптомы не известны, и не предвидится их появление. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии), после чего ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Симптоматическое. В случаях проглатывания большого количества вещества следует рассмотреть возможность промывания желудка (не позднее чем через 2 часа). Тем не менее, во всех случаях рекомендуется назначение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; неприменимо.. Температура самовоспламенения; 385 °C. Взрывоопасность; Невзрывчатый 92/69/EEC, A.14 / OECD 113. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара может произойти выделение следующих веществ: цианистый водород (синильная кислота), монооксид углерода (CO), окислы фосфора, окислы азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная струя воды, диоксид углерода (СО2), пена, песок. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Не замораживать. Хранить при комнатной температуре. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Хранить в оригинальной упаковке. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Уточнение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форамсульфурон | 173159-57-4 | 10 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| Йодосульфурон-метил-натрий | 144550-36-7 | 1 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| изоксадифен-этил | 163520-33-0 | 1 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В обычных условиях эксплуатации и хранения следовать указаниям на упаковке и (или) в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В рекомендованных условиях использования защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Использовать перчатки из нитрильного каучука с маркировкой CE (или эквивалентной) с толщиной не менее 0,4 мм. Загрязненные перчатки промыть, а перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Использовать стандартный рабочий комбинезон и спецодежду категории 3 типа 4. При риске особо сильного воздействия использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать два слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные меры общего характера |  |  | Если продукт во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: Надеть защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма; вододиспергируемые гранулы. Цвет; бежевый. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 6,8–7,8 (1 % раствор в деионизованной воде при 23 °C). Объемная плотность; 0,598–0,702 г/мл (россыпью). Растворимость в воде; диспергируется в воде. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Форамсульфурон: коэффициент распределения в октаноле/воде: 0,60 Йодосульфурон-метил-натрий: коэффициент распределения в окталоне/воде: -0,7 Изоксадифен-этил: коэффициент распределения в окталоне/воде: 3,8. Класс возгорания; CN3 местное возгорание без распространения. Окислительные свойства; Отсутствие у продукта окислительных свойств показано в испытании в соответствии с Директивой 67/548/EEC (метод А17, окисляющие свойства). Содержание пыли; Практически не содержит пыли. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт стабилен. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт стабилен. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения вероятность опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в исходном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В нормальных условиях применения опасные продукты разложения не образуются |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) Раздражение глаз Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (кролики) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | - Оценка токсичности многократных доз Форамсульфурон не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. В экспериментах на животных йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности Форамсульфурон не проявлял ни мутагенности, ни генотоксичности в серии исследований в условиях in vitro и in vivo. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний в условиях in vitro и in vivo. В ряде экспериментов в условиях in vitro и in vivo изоксадифен-этил не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Форамсульфурон не проявлял канцерогенности у крыс и мышей в исследованиях со скармливанием животным в течение жизни. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял канцерогенности в исследованиях со скармливанием на протяжении всей жизни у крыс и мышей. В исследованиях на крысах и мышах, в которых применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, изоксадифен-этил не оказывал канцерогенного воздействия. Оценка репродуктивной токсичности В исследованиях на двух поколениях крыс форамсульфурон не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка эмбриофетотоксичности У мышей и кроликов форамсульфурон не оказывал эмбриофетотоксического действия. При исследованиях на крысах и кроликах йодосульфурон-метил-натрий не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. При исследованиях на крысах и кроликах изоксадифен-этил не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форамсульфурон |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/1,0. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,3/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Йодосульфурон-метил-натрий |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); нт. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); нн. |
|  | изоксадифен-этил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,06/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/0,7. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы. Зоопланктон. Водоросли. Высшие водные растения. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БДУ (ИЗОКСАДИФЕН-ЭТИЛОВАЯ СМЕСЬ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка фраз риска, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | R22 Вредно при проглатывании. R38 Оказывает раздражающее действие на кожу. R41 Риск серьезного поражения глаз. R43 Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей. R50/53 Очень токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. R52/53 Вредно для водных организмов и может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду.. |  |  |
|  | 16.3 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H302 Вредно при проглатывании. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |

16.4 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.