ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/ А.А. Топорков /

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	БАРИТОН СУПЕР

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК /ОДУ р.з, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | -/1,0 |  | 178928-70-6 |  |
| Тебуконазол | 0,3/(а) |  | 107534-96-3 |  |
| Флудиоксонил | -/1,0 |  | 131341-86-1 |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | БАРИТОН СУПЕР |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79428448 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Фунгицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | флудиоксонил; протиоконазол; тебуконазол. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазолин-3-он, 5-хлор-2-метилизотиазол-3-он/2-метилизотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию. EUH401 Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии для протравливания семян (ПС) ФЛУДИОКСОНИЛ 37,5 г/л + ПРОТИОКОНАЗОЛ 50 г/л + ТЕБУКОНАЗОЛ 10 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Флудиоксонил; 131341-86-1; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 3,41. Протиоконазол; 178928-70-6; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 4,55. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Репродуктивная токсичность 2, H361d Острая токсичность 4, H302 Острая водная токсичность 1, H400 Хроническая водная токсичность 1, H410; 0,91. Белое минеральное масло; 8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27-XXXX; Токсично при вдыхании 1, H304; 10,0. Полиарилфенилэфир сульфат, аммониевая соль; 119432-41-6; Хроническая водная токсичность 3, H412; > 1 – < 25. 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 2634-33-5 220-120-9; Остр. токс. 4, H302 Раздр. кожи 2, H315 Повр. глаз 1, H318 Острая водная токсичность 1, H400 Сенсибилизация кожи 1, H317; > 0,005 – < 0,05. Смесь 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолона и 2-метил-2H-изотиазол-3-она; 55965-84-9; Повр. кожи 1B, H314 Хр. водная токсичность 1, H410 Острая водная токсичность 1, H400 Сенс. кожи 1, H317 Острая токсичность 3, H301 Острая токсичность 3, H331; > 0,0002 – < 0,0015. Глицерин; 56-81-5 200-289-5; не классифицировано; > 1. Протиоконазол; 178928-70-6; M-фактор: 10 (острое воздействие). Тебуконазол; 107534-96-3; M-фактор: 1 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Дополнительная информация. Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На настоящий момент симптомы не известны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промыть место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смыть водой. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе и под веками. Промывать минимум 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать ротовую полость. Не вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Выполнять симптоматическое лечение. Промывание желудка должно осуществляться в первые два часа после проглатывания, и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Всегда рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Продукт не является взрывопожароопасным |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Взрывоопасность; Не взрывоопасен 92/69/EEC, A.14/ОЭСР 113. Точка вспышки; > 92 °C. Температура воспламенения; 400 °C. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx), оксиды серы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная водяная струя, пена, углекислый газ (CO2), сухой химический порошок. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. Вынести продукт из зоны пожара, либо остудить контейнеры водой с целью предотвращения повышения давления вследствие нагревания. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым/рассыпаным веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭНП (полиэтилен низкой плотности) |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Уточнение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протиоконазол | 178928-70-6 | 1,4 мг/м3 (SK-ABS) |  | OES BCS* |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (средневзвешенная по времени концентрация TWA) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях эксплуатации и хранения использовать средства, указанные на упаковке или в листке-вкладыше. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | При предполагаемых условиях использования защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следовать инструкциям производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Использовать нитриловые перчатки (минимальная толщина 0,4 мм), имеющие маркировку «СЕ». Мыть перчатки при загрязнении и утилизировать при загрязнении изнутри, наличии прорывов или когда внешние загрязнения не могут быть удалены. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Носить стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. Если существует риск интенсивного воздействия, надевать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или сильные загрязнения, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и уничтожить, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма: суспензия Цвет: красный Запах: отсутствует |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Кислотность (рН); 6,0–7,5 при 100 % (23 °C). Плотность; 1,10 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; растворим. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Флудиоксонил: log Pow: 4,12 Протиоконазол: log Pow: 3,82 при 20 °C при pH 7 Тебуконазол: log Pow: 3,7. Динамическая вязкость; 230–400 мПа/с при 20 °C. Градиент скорости 20 /с 80–160 мПа/с при 20 °C. Градиент скорости 100 /с. Окислительные свойства; Окислительные свойства отсутствуют. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество стабильно. |  |
|  | Температурный распад |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество стабильно. |  |
|  | 10.2 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения. |  |
|  | 10.3 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.4 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Сильные щелочи, сильные кислоты |  |
|  | 10.5 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие: не требует специальной маркировки (кролики). Легкое раздражающее действие: не требует специальной маркировки (кролики). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. В экспериментах на животных флудиоксонил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Протиоконазол не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях среди животных. Тебуконазол не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях среди животных. Оценка мутагенности. Флудиоксонил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Протиоконазол не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии исследований in vitro и in vivo. Тебуконазол не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности. Флудиоксонил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Протиоконазол не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Тебуконазол в высоких дозах повышал частоту развития опухолей у мышей со стороны следующих органов: печень. Этот механизм образования опухолей признан незначимым для человека. Оценка репродуктивной токсичности. В исследованиях двух поколений крыс флудиоксонил не демонстрировал токсическое воздействие на репродуктивную функцию. Протиоконазол показал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, также токсичных для родительских особей. Репродуктивная токсичность протиоконазола связана с токсичностью для родительских особей. Тебуконазол показал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных и для родительских особей. Репродуктивная токсичность тебуконазола связана с токсичностью для родительских особей. Оценка эмбриофетотоксичности. У крыс и кроликов флудиоксонил не проявлял эмбриофетотоксического действия. Протиоконазол оказывал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Неблагоприятное влияние протиоконазола на внутриутробное развитие связано с токсичностью для беременных самок. Тебуконазол продемонстрировал неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Тебуконазол вызывал рост частоты постимплантационных потерь плода и увеличение вероятности неспецифических аномалий развития. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате аварий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протиоконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,1. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Флудиоксонил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,1. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/OДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,025/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы. Зоопланктон. Водоросли. Высшие водные растения. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мг/л. Рыбы. Зоопланктон. Водоросли. Высшие водные растения. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов |  |  |  |  |  |  |  | Флудиоксонил: не способен к быстрому биоразложению. Протиоконазол: не способен к быстрому биоразложению. Тебуконазол: не способен к быстрому биоразложению. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, ДРУГОЕ НЕ УКАЗАНО (РАСТВОР ФЛУДИОКСОНИЛА, ПРОТИОКОНАЗОЛА) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (малоопасное вещество) Оценка химической безопасности не требуется |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности материала в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H301 Вещество токсично при проглатывании. H302 Вещество опасно при проглатывании. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H311 Вещество токсично при контакте с кожей. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и поражение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H331 Вещество токсично при вдыхании. H361d Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.