ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ЭТОФУМЕЗАТ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 3,0/(а) |  | 26225-79-6 | 247-525-3 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ________________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ЭТОФУМЕЗАТ |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 79483511 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Хроническая токсичность в водной среде: категория 2 H411 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N Опасно для окружающей среды, R51/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Этофумезат |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H411 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P273 Не допускать попадания вещества в окружающую среду. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Вещества. Химическая характеристика Технический материал (ТС) Этофумезат 97 % Название по CAS (+-)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметил-5-бензофуранил Номер CAS метансульфоната 26225-79-6 Регистрационный номер EINECS 247-525-3 Индекс 607-314-00-2 |  |  |  |  |
| Химический продукт |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Этофумезат; 26225-79-6 247-525-3; N; R51/53; Хроническая токсичность в водной среде 2, H411; > 97,00. Дополнительная информация Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать ротовую полость. Обеспечить покой. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показано симптоматическое лечение. Системное лечение. Промывание желудка обычно не требуется. Однако в случае проглатывания большого количества вещества (более одного глотка) следует дать пострадавшему активированный уголь и натрия сульфат. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожароопасности |  |  |  | Взрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура/диапазон плавления; 67–70,7 °C. Температура воспламенения; неприменимо.. Минимальная энергия воспламенения; < 3 мДж. Нижний предел взрываемости; 75 г/м3. Класс взрывоопасности пыли; St1 (слабо или умеренно взрывоопасно). Взрываемость; Не является взрывоопасным.. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная струя воды, спиртоустойчивая пена, сухой химический порошок или диоксид углерода. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
|  |  |  |  | Эвакуировать материал из зоны пожара. В противном случае охладить контейнеры водой во избежание увеличения давления вследствие нагревания. Всегда, когда это возможно, ограждайте воду для пожаротушения на территории обваловывания землей или песком. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. Не вдыхать пыль. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при россыпи |  |  |  | Для сбора вещества использовать промышленный пылесос утвержденного образца. Собрать и поместить продукт в плотно закрытый контейнер с надлежащей маркировкой. Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Для сбора вещества использовать промышленный пы-лесос утвержденного образца. Собрать и поместить продукт в плотно закрытый контейнер с надлежащей маркировкой Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | При работе с закрытыми упаковками/контейнерами не требуется никаких особых мер предосторожности; следуйте соответствующим инструкциям по обращению с материалом. Не допускать образования пыли. Использовать вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 7.3 Целевое использование |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Следовать информации на упаковке и/или в листке-вкладыше. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этофумезат | 26225-79-6 | 10 мг/м3 (средневзвешенная во времени концентрация (TWA)) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

| 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита органов дыхания |  |  |  | Надевать респиратор с противоаэрозольным фильтром (коэффициент защиты 4), соответствующий Европейскому стандарту EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и/или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита рук |  |  |  | Использовать нитриловые перчатки (минимальная толщина 0,4 мм), имеющие маркировку «СЕ» (или ее эквивалент). Мыть перчатки при загрязнении и утилизировать при загрязнении изнутри, наличии прорывов или когда внешние загрязнения не могут быть удалены. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита глаз |  |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Носить стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3 типа 5. Если существует риск существенного воздействия, надеть спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма:; хлопья. Цвет:; желто-коричневый или коричневый. Запах:; характерный. |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Давление пара; около 0,65 гПа при 25 °C. Плотность; около 1,3 г/см³ при 20 °C. Растворимость/качественная; смешивается с органическими растворителями во всех соотношениях. Растворимость в воде; около 39–44 мг/л при 20 °C. Коэффициент распределения: n - октанол/вода; log Pow: 2,7 при 25 °C. Этофумезат: log Pow: 2,7 при 25 °C. Растворимость в других растворителях; около > 600 г/л при 25 °C Среда: ацетон около > 600 г/л при 25 °C Среда: дихлорметан около 60 г/л при 25 °C Среда: Этанол около 25 г/л при 25 °C Среда: изопропанол около > 600 г/л Среда: этилацетат около 120–150 г/л Среда: метанол около 300–600 г/л Среда: толуол. |
| 9.3. Прочая информация |  |  | Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, отсутствуют. |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термический распад |  |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество стабильно. |  |  |
| 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество стабильно. |  |  |
| 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения. |  |  |
| 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |  |
| 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |  |
| 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях применения не происходит образования продуктов разложения. |  |  |
| 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи отсутствует (у кроликов) Не вызывает раздражения глаз (у кроликов). |  |  |
| 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (морские свинки). |  |  |
| 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Этофумезат не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. Оценка мутагенности В ряде исследований в условиях in vitro и in vivo этофумезат не обладал мутагенным или генотоксическим действием. Оценка канцерогенности Этофумезат не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Этофумезат не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию в исследованиях двух поколений крыс. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие Этофумезат не оказывал токсического воздействия на внутриутробное развитие у крыс и кроликов. |  |  |
| 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Острая пероральная токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  | LD50 (50 % летальная доза (у крыс)) > 5 000 мг/кг |  |  |
| Острая ингаляционная токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  | LD50 (50 % летальная доза (у крыс)) > 5 385 мг/л Время воздействия: 4 ч Определено для вдыхаемого аэрозоля. |  |  |
| Острая кожная токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  | LD50 (у крыс) > 2 000 мг/кг |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |  |
| 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,2. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,5/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 3,0/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,08/(м.р.) 0,03/(с.-с.) (а). |
| 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этофумезат |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатели токсичности, мкг/л. Токсичность для рыб; LC50 (Cyprinus carpio (карп)) 10,92 мг/л. Хроническая токсичность для рыб; EC50 (полумаксимальная эффективная концентрация) (водяная блоха (Daphnia magna)) 13,52 мг/л Время воздействия: 48 ч. Токсичность для водных беспозвоночных; IC50 (Desmodesmus subspicatus) 3,9 мг/л Время воздействия: 72 ч. EC50 (Lemna minor) 50,4 мг/л Биомасса; Время воздействия: 336 ч. EC50 (Lemna minor) > 52,8 мг/л Скорость роста; Время воздействия: 336 ч. |
| 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент биоконцентрации (BCF) 144 Биоаккумуляция отсутствует. Умеренно подвижен в почве Koc: 147 Этофумезат не способен к быстрому биологическому разложению. Этофумезат не считается очень устойчивым, биоаккумулятивным и токсичным (PBT). Данное вещество не считается очень устойчивым и очень биоаккумулятивным (vPvB). |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |  |
| 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |  |
| 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БДУ (ЭТОФУМЕЗАТ) |  |  |
| Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|  |  | Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № фактора опасности |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | Код ограничения проезда через туннели |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
|  |  | Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Группа упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|  |  | Вещество, загрязняющее море |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
|  |  | Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс (-ы) опасности при транспортировке | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа упаковки: | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка экологической опасности |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |  |
| 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (слабо опасное) |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |  |
| 16.2 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указан-ных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  |  | H411 Токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Регламента (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющим Регламент (ЕС) № 1907/2006 |  |  |  |
| 16.3 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  |  | R51/53 Токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. |  |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.

Аббревиатуры и сокращения

| ADN | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям |
| --- | --- |
| ADR | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| Номер CAS | Номер химического вещества реферативной службы |
| Конц. | Концентрация |
| Номер ЕС | Регистрационный номер в странах Европейского сообщества |
| ECx | Эффективная концентрация % |
| EINECS | Европейский реестр выпускаемых промышленных химических веществ |
| ELINCS | Европейский перечень потенциально вредных химических веществ |
| EN | Европейский стандарт |
| EС | Европейский союз |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |
| IBC | Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBCCode) |
| ICx | Ингибирующая концентрация % |
| IMDG | Международный кодекс морской перевозки опасных грузов |
| LCx | Летальная концентрация % |
| LDx | Летальная доза % |
| LOEC/LOEL | Минимальная действующая концентрация |
| MARPOL | Конвенция МАРПОЛ: Международное соглашениео предотвращении загрязнения моря от судов |
| Н.У.К. | Не указано конкретно |
| NOEC/NOEL | Концентрация (уровень), не вызывающая видимого эффекта |
| OECD | Организация экономического сотрудничества и развития |
| RID | Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам |
| TWA | средневзвешенная по времени величина |
| UN | Организация Объединённых Наций |
| WHO | Всемирная организация здравоохранения |