ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	АЛИСТЕР ГРАНД

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифлюфеникан |  |  |  |  |
| Мезосульфурон-метил, |  |  |  |  |
| Йодосульфурон-метил-натрий |  |  |  |  |
| Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | АЛИСТЕР ГРАНД |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06134512 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Сенсибилизация кожи: категория 1 H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Раздражение глаз: категория 2 H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. Острая токсичность в водной среде: категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.1Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xi Раздражающее вещество, R36/38 R43 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | дифлюфеникан; мезосульфурон-метил, натриевая соль; йодосульфурон-метил-натрий; этоксилата жирного спирта алкиловый эфир. |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосроными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. P309 + P311 При известном или предполагаемом воздействии: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии (= жидкий концентрат) (ЖК) |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕЭС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. Дифлюфеникан; 83164-33-4 617-446-2; R52/53; Хроническая водная токсичность 3, H412; 17,50. Мезосульфурон-метил, натриевая соль; 208465-19-4 606-652-8; N; R50/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 0,61. Йодосульфурон- метил натрий; 144550-36-7 604-422-1; N; R50/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; 0,44. Мефенпир-диэтил; 135590-91-9 603-923-2; не классифицировано; не классифицировано; 2,62. Этоксилата жирного спирта алкиловый эфир; 1492044-51 5; Xi; R38 Xi; R41 R43 N; R51/53; Поражение глаз 1, H318 Раздр. кожи 1A, H317 хроническая водная токсичность 2, H411; > 2,50 – < 25,00. Докузат натрия; 577-11-7 209-406-4; Xi; R38, R41; Поражение глаз 1, H318 Раздр. кожи 2, H315; > 10,00. Кальция диформиат; 544-17-2 208-863-7; Xi; R41; Поражение глаз 1, H318; > 1,00 – < 5,00. Сольвент-нафта (нефтепродукт), легкий ароматический; 64742-95-6 265-199-0; R10 Xi; R37 N; R51/53 Xn; R65; Огнеопасн. жидк. 3, H226 Спец. избир. токс. для отд. органов-мишеней при однокр. возд. 3, H335 Асп. токс. 1, H304 Хроническая водная токсичность 2, H411; > 2,50 – 10,00. Белое минеральное масло; 8042-47-5 232-455-8; Не классифицировано; Токсично при вдыхании 1, H304; > 10,00. Дополнительная информация Мезосульфурон-метил, натриевая соль; 208465-19-4; M-фактор: 1,000 (острое воздействие). Йодосульфурон- метил натрий; 144550-36-7; M-фактор: 1,000 (острое воздействие). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местное: продукт вызывает раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. Системное: проглатывание может спровоцировать следующие симптомы: затруднение дыхания. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Тщательно промыть место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смыть водой. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе и под веками. Промывать минимум 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать ротовую полость. Не вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. Опасность попадания вещества в легкие при рвоте после проглатывания. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | Содержит углеводородные растворители. Может создать риск развития аспирационной пневмонии. |
| Лечение |  |  |  | Выполнять симптоматическое лечение. Промывание желудка должно осуществляться в первые два часа после проглатывания, и только в случае если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Всегда рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  |  |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Точка вспышки; 54 °C. Температура самовоспламенения; примерно 430 °C при 1,004 гПа. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться опасные газы: хлористый водород (HCl), цианистый водород (цианистоводородная кислота), фтористый водород, моноксид углерода (CO), оксиды серы, оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыление струй воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Храните вещество в помещении, куда имеет доступ, только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | Совместно экструдированные контейнеры с барьерным слоем из сополимера этилена и винилового спирта (EVOH) между двумя слоями полиэтилена высокой плотности |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 7.4 Целевое использование |  |  |  | Следовать информации на упаковке и (или) в листке-вкладыше. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифлюфеникан | 83164-33-4 | 5,5 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Мезосульфурон-метил, натриевая соль | 208465-19-4 | 10 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Йодосульфурон-метил-натрий | 144550-36-7 | 1 мг/м3 (средневзвешенная концентрация вещества) |  | OES BCS* |
| Мефенпир-диэтил | 135590-91-9 | 10 мг/м3 (OES BCS) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | При предполагаемых условиях использования защита органов дыхания не требуется. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда следовать инструкциям производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Использовать нитриловые перчатки (минимальная толщина 0,4 мм), имеющие маркировку «СЕ». Мыть перчатки при загрязнении и утилизировать при загрязнении изнутри, наличии прорывов или когда внешние загрязнения не могут быть удалены. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Использовать стандартный рабочий комбинезон и спецодежду категории 3 типа 4. Если существует риск интенсивного воздействия, надевать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или сильные загрязнения, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и уничтожить, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |
|  |  | Общие меры предосторожности |  |  |  | В случаях, когда вещество во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: полный защитный костюм, предохраняющий от воздействия химикатов. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | жидкость бежевый ароматический |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 6,7–7,5 при 10 % (23 °C) (деионизированная вода). Плотность:; примерно 1,09 г/см3 при 20 °C. Динамическая вязкость; 150–650 мПа/с при 20 °C, градиент скорости 20 /с 100–500 мПа/с при 20 °C, градиент скорости 100 /с. Кинематическая вязкость; 300–500 мм2/с при 40 °C, скорость сдвига /20 сек. Поверхностное натяжение; 27,6 мН/м при 25 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность Термический распад |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях вещество стабильно. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество стабильно. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Легкое раздражающее действие – не требует специальной маркировки (кролики) Вызывает раздражение глаз (кролики). |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Обладает сенсибилизирующим действием (мыши). Руководство по испытанию 429 ОЭСР, оценка реакции регионарных лимфоузлов (LLNA). |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. Дифлюфеникан не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях у животных. В экспериментах на животных мезосульфурон-метил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. В экспериментах на животных изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на определённый орган-мишень. Оценка мутагенности В ряде исследований in vitro и in vivo дифлюфеникан не показал мутагенного или генотоксического воздействия. Мезосульфурон-метил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний in vitro и in vivo. В ряде экспериментов in vitro и in vivo изоксадифен-этил не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности Дифлюфеникан не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Мезосульфурон-метил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни крыс и мышей. Йодосульфурон-метил-натрий не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни крыс и мышей. Изоксадифен-этил не проявлял канцерогенности в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности Дифлюфеникан не оказывал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс. В исследованиях двух поколений крыс мезосульфурон-метил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс йодосульфурон-метил-натрий не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка эмбриофетотоксичности У мышей и кроликов дифлюфеникан не показал эмбриофетотоксического действия. При исследованиях на крысах и кроликах мезосульфурон-метил не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. При исследованиях на крысах и кроликах йодосульфурон-метил-натрий не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. Мефенпир-диэтил оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозировке, токсичной для самок. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дифлюфеникан |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,05. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,03/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/0,6. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,001. |
|  | Мезосульфурон-метил, |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,9. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,006/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,01. |
|  | Йодосульфурон-метил-натрий |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нт. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,001/(орг. + общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); нн. |
|  | Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нн. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,01/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,3. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.4 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Способность к биоразложению Не применимо к данной смеси. Способность к биоаккумуляции Не применимо к данной смеси. Подвижность в почве Не применимо к данной смеси. |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, ДРУГОЕ НЕ УКАЗАНО (ЙОДОСУЛЬФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИЙ РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (незначительная опасность). |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R10; Огнеопасный. R37; Вызывает раздражение дыхательных путей.. R38; Оказывает раздражающее действие на кожу.. R41; Риск серьезных поражений глаз.. R43; Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей.. R50/53; Очень для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду.. R51/53; Токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду.. R52/53; Вещество является опасным для водных организмов и может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду.. R65; Опасно: может вызывать поражение легких при проглатывании.. |  |
|  | 16.3 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H226; Огнеопасная жидкость и пары.. H304; Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути.. H315; Вызывает раздражение кожи.. H317; Может вызывать кожную аллергическую реакцию.. H318; Вызывает серьезные поражения глаз.. H335; Может вызывать раздражение дыхательных путей.. H400; Очень токсично для водных организмов.. H410; Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.. H411; Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.. H412; Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия.. |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.