ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ПУМА ПЛЮС

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       ОПАСНО!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з. мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-П-этил | 0,2/(а) |  | 71283-80-2 | 615-273-7 |
| МЦПА 2-этилгексиловый эфир | -/1,0 |  |  |  |
| Мефенпир-диэтил | -/1,3 |  | 135590-91-9 | 603-923-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ПУМА ПЛЮС |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 05940028 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Опасность при аспирации: Категория 1 H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Хроническая токсичность для водной среды: Категория 2 H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |
| # 2.1.1Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Xn Опасно, R65 N Опасно для окружающей среды, R51/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | МЦПА 2-этилгексиловый эфир Феноксапроп-П-этил Мефенпир-диэтил Сольвент-нафта (нефтепродукт), сильный ароматический |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Опасно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. EUH208 Содержит феноксапроп P-этил Может вызывать аллергическую реакцию. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P301 + P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом. P331 НЕ вызывать рвоту. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. P331 НЕ вызывайте рвоту. P501 Уничтожайте содержимое и контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Эмульгируемый концентрат (ЭК) ФЕНОКСАПРОПА-P-ЭТИЛ 50 г/л + МЦПА-2-Этилгексил 467,7 г/л + МЕФЕНПИРА-ДИЭТИЛ 12,5 Г/Л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Правило (ЕЭС) № 1272/2008. МЦПА 2-этилгексиловый эфир; 29450-45-1 249-636-2; Xn; R20/21/22 N; R50/53; Острая токсичность, категория 4, H332 Острая токсичность, категория 4, H312 Острая токсичность 4, H302 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 44,55. Феноксапроп-P-этил; 71283-80-2 615-273-7; Xn; R48/22 R43 N; R50/53; STOT (токсичность в отношении отдельных органов-мишеней) RE 2, H373 Сенсибил. кожи 1, H317 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 4,76. Мефенпир-диэтил; 135590-91-9 603-923-2; Не класси- фициро- вано; Не классифицировано; 1,19. Сольвент-нафта (нефтепродукт), сильный ароматический; 64742-94-5 265-198-5; Xn; R65 R66 N; R51/53; Токсично при вдыхании 1, H304 Хроническая токсичность для водной среды 2, H411; > 25,00. Изотридеканол, этоксилированный; 9043-30-5 500-027-2; Xn; R22 Xi; R41; Острая токсичность 4, H302 Поражение глаз 1, H318; > 1,00 — < 25,00. 2-метилпропан-1-ол; 78-83-1 201-148-0; R10 Xi; R37/38, R41 R67; Огнеопасн. Жид. 3, H226 STOT SE 3, H335 Раздражение кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии (STOT SE), категория 3, H336; > 1,00 — < 5,00. Тетрапропилен- бензол-сульфонат, кальциевая соль; 11117-11-6 234-360-7; Xn; R21 Xi; R38, R41 R52/53; Острая токсичность, категория 4, H312 Раздражение кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318 Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; > 1,00 — < 5,00. Дополнительная информация МЦПА 2-этилгексиловый эфир; 29450-45-1; M-фактор: 1 (острая токсичность). Феноксапроп-P-этил; 71283-80-2; M-фактор: 1 (острое воздействие), 1 (хроническое воздействие). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, тошнота, рвота, рабдомиолиз, ацидоз, тахикардия, судороги, кома, гипотония, циркуляторный коллапс, затруднение дыхания, кашель, боли в желудке, лихорадка, усталость |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии), после чего ополоснуть водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Риски |  |  |  | Содержит углеводородные растворители. Может создать риск развития аспирационной пневмонии. |
| Лечение |  |  |  | Начальное лечение: симптоматическое. Специфического антидота не существует. Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Может потребоваться форсированный щелочной диурез и гемодиализ. Необходимо внимательно следить за функцией почек. Необходимо внимательно следить за функцией печени. Противопоказание: производные адреналина. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  |  |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; 72 °C. Температура самовоспламенения; 370 °C. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная струя воды, диоксид углерода (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат. |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Не замораживать |
| 7.2.2 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноксапроп-P-этил | 71283-80-2 | 2,6 мг/м3 (TWA (средневзвешенная концентрация вещества)) |  | OES BCS* |
| Мефенпир-диэтил | 135590-91-9 | 10 мг/м3 (OES BCS) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  |  | Если продукт во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: Использовать респиратор с фильтром от органических паров и газов (коэффициент защиты 10), соответствующий Европейскому стандарту EN140 типа А, или эквивалентный ему. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  |  | Использовать перчатки из нитрильного каучука (минимальная толщина 0,40 мм) с маркировку СЕ (или ее эквивалент). Загрязненные перчатки следует промыть. Перчатки, которые загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, должны быть утилизированы. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  |  | Использовать стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. При риске особо сильного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать два слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма; жидкость. Цвет; коричневый. Запах; ароматический. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 4,0–5,5 при 1 % (23 °C) (деионизированная вода). Плотность; примерно 1,05 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; при 20 °C эмульгируемый. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; МЦПА-2-этилгексиловый эфир: коэффициент распределения в октаноле/воде: 6,8 Феноксапропа-P-этил: коэффициент распределения в октаноле/воде: 4,58 при 30 °C Мефенпина-диэтил: коэффициент распределения оксалон/вода: 3,83 при 21 °C. Динамическая вязкость; 37 мПа/с при 20 °C. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный распад |  |  |  |  |  |  |  | Стабильно при нормальных условиях. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в рекомендованных условиях хранения. |  |
|  | 10.3 Вероятность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Перепады температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты распада |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражает кожу (кролик) Оказывает раздражающее воздействие на глаза. (кролик) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не обладает сенсибилизирующим действием (мыши). Указания по проведению экспериментов OECD 406, тест Бухлера, тест, проведенный с аналогичным составом. |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз В экспериментах на животных МЦПА-2-этилгексиловый эфир не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Феноксапроп-P-этил не оказывает специфического токсического воздействия на определенные органы у крыс. Феноксапроп-P-этил оказывал специфическое токсическое воздействие на следующие органы в ходе экспериментов на мышах: почки. В экспериментах на животных изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на определенный орган-мишень. Оценка мутагенности МЦПА-2-этилгексил не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний в условиях in vitro и in vivo. В ряде экспериментов в условиях in vitro и in vivo феноксапроп-P-этил не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. В ряде экспериментов в условиях in vitro и in vivo мефенпир-диэтил не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия. Оценка канцерогенности МЦПА-2-этилгексиловый эфир не проявлял канцерогенности в исследованиях со скармливанием на протяжении всей жизни у крыс и мышей. В ходе исследования со скармливанием на протяжении жизни феноксапроп-Р-этил не проявил возможных канцерогенных свойств. Феноксапроп-P-этил в высоких дозах увеличивал частоту встречаемости опухолей печени у мышей. Феноксапроп-P-этил вызывал опухоли путем профилерации пероксисом. Механизм, запускающий образование опухолей у грызунов, и типы наблюдаемых опухолей не имеют значения для людей. Мефенпир-этил не проявлял канцерогенности в исследованиях со скармливанием на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка репродуктивной токсичности В исследованиях двух поколений крыс МЦПА-2-этилгексиловый эфир не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс феноксапроп-P-этил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. В исследованиях двух поколений крыс изоксадифен-этил не оказывал токсического воздействия на репродуктивную функцию. Оценка эмбриофетотоксичности МЦПА-2-этилгексиловый эфир оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровнях дозы, токсичных для самок. МЦПА-2-этилгексиловый эфир вызывал задержку роста эмбриона. При исследованиях на крысах и кроликах феноксапроп-P-этил не оказывал эмбриофетотоксического воздействия. Мефенпир-диэтил оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только в дозе, токсичной для самок. Влияние на развитие, наблюдаемое при воздействии мефенпир-диэтила, связано с токсичностью для матери. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая пероральная Перепел Японская куропатка Японская куропатка; МЦПА: LD50 = 270 мг/кг Феноксапроп-П-этил: LD50 > 2000 мг/кг Мефенпир-диэтил: LD50 > 2000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Почвы. Аккумуляция действующих веществ, антидота и их метаболитов в почве практически исключена. Феноксапроп-П-этил чрезвычайно прочно сорбируется почвой (КОС = 11354) и, следовательно, его миграция по почвенному профилю практически исключена. Его метаболиты феноксапроп-П и хлорбензоксазолон являются среднеподвижными веществами (КОС = 282 и 387, соответственно) и, следовательно, могут мигрировать по почвенному профилю. Мефенпир-диэтил является малоподвижным веществом (КОС = 634), а его миграция по почвенному профилю ограничена слоем 5-10 см. Кроме того, миграция веществ проходит на фоне их быстрого разложения, в связи с чем, проникновение феноксапроп-П-этил, его метаболитов и мефенпир-диэтила из почвы в сопредельные среды практически исключена. МЦПА достаточно слабо сорбируется почвой (КОС = 10-157), однако реализация миграционной способности вещества маловероятна ввиду его невысокой стойкости в почве. Природные воды. В диапазоне рН, характерном для большинства природных вод России МЦПА, феноксапроп-П-этил и мефенпир-диэтил являются гидролитически устойчивыми веществами. В то же время, действующие вещества и антидот достаточно быстро разлагаются в водной среде под воздействием солнечного света (DT50 = 3,5-7,0 часов, 25,4 дня и 16,5 дней соответственно для феноксапроп-П-этила, МЦПА и антидота). Учитывая низкий миграционный потенциал веществ и их метаболитов, проникновение МЦПА, феноксапроп-П-этила, мефенпир-диэтила и их метаболитов в природные воды и, следовательно, загрязнение последних практически исключено. Воздух. МЦПА, феноксапроп-П-этил и мефенпир-диэтил не являются летучими веществами и не могут загрязнять атмосферу. |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЦПА 2-этилгексиловый эфир |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нн. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); нн. ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); /1,0. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); /0,001. |
|  | Феноксапроп-П-этил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,04. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,0003/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,2/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,004/(с.-с.) (а). |
|  | Мефенпир-диэтил |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); нн. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,01/(общ. + орг.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); -/1,3. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); -/0,02. |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токсичность для млекопитающих (крысы):; МЦПА: LD50 = 962 мг/кг Феноксапроп-П-этил: LD50 = 2090-3040 мг/кг Хлорбензоксазолон: LD50 = 763 мг/кг2 Мефенпир-диэтил: LD50 > 5000 мг/кг ПУМА ПЛЮС, КЭ: LD50 > 2000 мг/кг. Токсичность для птиц При скармливании (8 суток); МЦПА: LD50 > 5620 мг/кг Феноксапроп-П-этил: Нет данных Мефенпир-диэтил: Нет данных. Токсичность для дождевых червей; МЦПА: LС50 = 325 мг/кг Феноксапроп-П-этил: LC50 = 240 мг/кг Феноксапроп-П: LС50 = 1000 мг/кг2 Хлоробензоксазолон: LС50 = 560 мг/кг2 Мефенпир-диэтил: LС50 = 1000 мг/кг2 ПУМА ПЛЮС, КЭ: LС50 = 402 мг/кг. Токсичность для почвенных микроорганизмов; Воздействия МЦПА, феноксапроп-П-этила и мефенпир-диэтила на почвенную микрофлору не выявлено.. Токсичность для рыб; МЦПА: LC50 = 232 мг/л1 Феноксапроп-П-этил: LC50 = 0,57 мг/л LC50 = 0,58 мг/л LC50 = 4,45 мг/л Феноксапроп-П: LC50 = 72,2 мг/л2 Хлорбензоксазолон: LC50 = 9,22 мг/л2 Мефенпир-диэтил: LC50 = 2,4 мг/л LC50 = 2,6 мг/л LC50 = 1,35 мг/л ПУМА ПЛЮС, КЭ: LC50 = 7 мг/л; Радужная форель Радужная форель Ушастый окунь Карп Радужная форель Радужная форель Ушастый окунь Радужная форель Карп Радужная форель. Токсичность для дафний; МЦПА: ЕC50 > 230 мг/л Феноксапроп-П-этил: LC50 = 2,7 мг/л Феноксапроп-П: LC50 = 126 мг/л2 Хлорбензоксазолон: LC50 = 6,6 мг/л2 Мефенпир-диэтил: LC50 = 4,2 мг/л ПУМА ПЛЮС, КЭ: ЕC50 > 10 мг/л. Токсичность для водорослей; МЦПА: ЕС50 = 79,8 мг/л (120 часов) ЕС50 > 392 мг/л1 Феноксапроп-П-этил: ЕC50 = 6,35 мг/л ЕC50 = 0,54 мг/л2 Феноксапроп-П: ЕC50 = 34,2 мг/л2 Хлорбензоксазолон: EC50 = 9,9 мг/л2 Мефенпир-диэтил: ЕC50 = 0,56 мг/л ЕC50 = 8,65 мг/л ПУМА ПЛЮС, КЭ: ЕC50 = 0,156 мг/л; Selenastrum capricornutum Selenastrum capricornutum Selenastrum сapricorn. Pseudokirc. subcapitata Pseudokirc. subcapitata Pseudokirc. subcapitata Scenedesmus subspicat. Scenedesmus obliquus Scenedesmus obliquus. Токсичность для полезных насекомых (пчелы); Контактно: МЦПА: LD50 = 104 мкг/пчелу1 Феноксапроп-П-этил: LD50 > 100 мкг/пчелу Мефенпир-диэтил: LD50 = 900 мкг/пчелу2 ПУМА ПЛЮС, КЭ: LD50 > 200 мкг/пчелу Орально: Феноксапроп-П-этил: LD50 > 1000 мкг/пчелу Мефенпир-диэтил: Нет данных ПУМА ПЛЮС, КЭ: LD50 > 123 мкг/пчелу. Токсичность для последующих культур севооборота; Не фитотоксичен для последующих культур севооборота. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Бионакопление Феноксапроп-П-этил: Не подвержен бионакоплению. Мефенпир-диэтил: Не подвержен бионакоплению. Биоразлагаемость Феноксапроп-П-этил: невысокая скорость биоразложения Мефенпир-диэтил: невысокая скорость биоразложения Подвижность в почве Феноксапроп-П-этил: неподвижен в почве Мефенпир-диэтил: малоподвижен в почве |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БДУ СОЛЬВЕНТ-НАФТА (НЕФТЕПРОДУКТ),РАСТВОР ТЯЖЕЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code) В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: III (малоопасное вещество) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары. H302 Вредно при проглатывании. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H312 Вредно при попадании на кожу. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H332 Опасно при вдыхании. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H336 Может вызывать сонливость и головокружение. H373 Может вызывать поражение органов () в результате длительного или многократного воздействия при проглатывании. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |
|  | 16.3 Описание фааз риска, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары. H302 Вредно при проглатывании. H304 Опасно для жизни при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H312 Вредно при попадании на кожу. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H332 Опасно при вдыхании. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H336 Может вызывать сонливость и головокружение. H373 Может вызывать поражение органов () в результате длительного или многократного воздействия при проглатывании. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H411 Токсично для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |

16.3 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.