ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель ___________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	ДЕСМЕДИФАМ

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 3 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.) 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:     Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК/ОБУВ р.з мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десмедифам | 1,0/- |  | 13684-56-5 | 237-198-5 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ 	____________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | ДЕСМЕДИФАМ |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06346510 |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Гербицид |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |
| 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Острая токсичность в водной среде: Категория 1 H400 Очень токсично для водных организмов. Хроническая токсичность в водной среде: Категория 1 H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |
| 2.1.2 Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | N Опасно для окружающей среды, R50/53 |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Десмедифам |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P273 Не допускать попадания вещества в окружающую среду. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |
|  |  | Пыль вместе с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь. |

| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Вещества Химическая характеристика Технический материал (ТС) Название по CAS этил[3-[[(фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат Номер CAS 13684-56-5 Регистрационный номер EINECS 237-198-5 Индекс 616-113-00-9 |  |  |
| Химический продукт |  |  |
| Название; Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов; Классификация:; Конц., [%]. Директива ЕС 67/548/EEC; Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Десмедифам; 13684-56-5 237-198-5; N; R50/53; Острая водная токсичность 1, H400 хроническая водная токсичность 1, H410; ≥ 97,00. Дополнительная информация Десмедифам; 13684-56-5; M-фактор: 10 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16. 4. Меры первой помощи. |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |
|  |  | В случае проглатывания большого количества вещества могут появиться следующие симптомы: вялость |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  | Тщательно промыть место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем 400 (если есть в наличии), затем смыть водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе и под веками. Промывать в течение не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. Если раздражение появилось и не проходит, необходимо проконсультироваться с врачом. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  | Прополоскать ротовую полость. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |
| Риски |  | Несмотря на принадлежность к классу карбаматов, данный материал НЕ является ингибитором холинэстеразы. |
| Лечение |  | Проводить симптоматическое лечение. Промывание желудка должно осуществляться в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, всегда рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. Выведение путем диализа (принудительный щелочной диурез). |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  | Пыль вместе с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь. Хранить материал вдали от источников тепла и возгорания. Принять меры, исключающие образование электростатического заряда. |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  | Температура/диапазон плавления; 114–118 °C. Минимальная энергия воспламенения; 3–10 мДж. Класс взрывоопасности пыли; есть вероятность взрыва пыли (согласно результатам испытания в модифицированной трубке Хартмана). |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx). |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  | Распыленная струя воды, углекислый газ (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  | В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Ограничить распространение веществ, применяемых при пожаротушении. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | Избегайте контакта с загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. Не вдыхать пыль. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  | Рассыпанный продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды.. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  | Использовать механическое подъемно-транспортное оборудование. Тщательно очистить загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Хранить в надлежащих закрытых контейнерах для дальнейшего уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  | Запрещается проводить работы по применению и приготовлению рабочих растворов в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, водоохранных зонах и вблизи источников питьевой воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |
| 7.2.1 Требования к контейнерам и помещениям для хранения |  | Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. |
| 7.2.2 Рекомендации по хранению на общем складе |  | Хранить вдали от еды, напитков и корма для животных. |
| 7.3 Целевое использование |  | Следовать информации на упаковке и/или в листке-вкладыше. |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десмедифам | 13684-56-5 | 1,2 мг/м3 | Десмедифам | 13684-56-5 |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В случаях когда вещество во время работы находится в открытом виде и есть вероятность контакта: надевать респиратор с противоаэрозольным фильтром (коэффициент защиты 4), соответствующий Европейскому стандарту EN149FFP1 или эквивалентному документу. Средства защиты органов дыхания необходимо применять для исключения остаточного риска во время выполнения кратковременных мероприятий, когда все практические возможные меры по снижению вредного воздействия вещества уже выполнены (в частности, локализация и/или активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Использовать нитриловые перчатки (минимальная толщина 0,4 мм), имеющие маркировку «СЕ» (или ее эквивалент). Мыть перчатки при загрязнении и утилизировать при загрязнении изнутри, наличии прорывов или когда внешние загрязнения не могут быть удалены. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Носить стандартный рабочий комбинезон и костюм категории 3 типа 5. Если существует риск существенного воздействия, надеть спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэстера с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги, аэрозоль или сильные загрязнения, как можно быстрее выполните дезактивацию, затем осторожно снимите его и уничтожьте, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | порошок белого или светло-коричневого практически не имеет запаха |  |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | Давление пара; 0,01 мкПа при 20 °C. Насыпная плотность до уплотнения; 536 кг/м3. Растворимость в воде; 0,007 г/л при 20 °C. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Десмедифам: log Pow: 3,39. Растворимость в других растворителях; 400 г/л при 20 °C Среда: изофорон. 400 г/л при 20 °C Среда: ацетон. Другие сведения о физико-химических свойствах вещества, связанные с безопасностью, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термический распад |  |  |  |  |  |  |  | от 234 °C |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения вещество стабильно. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | Не способен к быстрому горению |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует вероятность опасных реакций при соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые вещества и материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в оригинальном контейнере. |  |
|  | 10.6 Опасные продукты разложения |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях применения не происходит образования продуктов разложения |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи Раздражение кожи отсутствует (у кроликов) Раздражение глаз Легкое раздражающее действие — не требует специальной маркировки (у кроликов) |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  | Не вызывает сенсибилизации (у морских свинок). Руководство по испытанию 406 ОЭСР, тест Бюлера |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | Оценка токсичности многократных доз. У исследованных животных десмедифам вызвал метгемоглобинемию и гемолитическую анемию. Наблюдаемые эффекты представляются неактуальными для человека. Оценка канцерогенности Десмедифам не оказывал канцерогенного действия в исследованиях пищевого статуса на протяжении всей жизни у крыс и мышей. Оценка мутагенности В серии испытаний в условиях in vitro и in vivo, где в качестве доказательства использовалось влияние на общую массу, десмедифам не обладал мутагенным или генотоксическим действием. Оценка репродуктивной токсичности. Десмедифам вызывал уменьшение размера помета и массы тела детенышей. Токсическое воздействие на репродуктивную функцию, наблюдаемое при применении десмедифама, обусловлено токсичностью для родительских особей. Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие. Десмедифам оказывал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Десмедифам замедлял формирование костей плода и увеличивал частоту изменчивости. Неблагоприятное влияние десмедифама на внутриутробное развитие обусловлено его токсичностью для беременных самок. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  | Острая пероральная токсичность Летальная доза 50 (LD50) (у крыс) > 5 000 мг/кг Острая ингаляционная токсичность Летальная концентрация 50 (LC50) (у крыс) > 7,4 мг/л Острая кожная токсичность LD50 (у кроликов) > 4 000 мг/кг. |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент биоаккумуляции (BCF) 157 Биоаккумуляция отсутствует. Неподвижен в почве |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); 0,25/(тр). ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,05/(с.-т.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 1,0/-. ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,02/(м.р.). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Десмедифам |  |  |  |  |  |  |  | Тестовые организмы; Показатель токсичности, мг/кг. Токсичность для рыб; LC50 (радужная форель (Oncorhynchus mykiss)): 0,26 мг/л полустатическое испытание; время воздействия: 96 ч. Хроническая токсичность для рыб; Oncorhynchus mykiss (радужная форель) NOEC: 0,2 мг/л Время воздействия: 28 дней. Токсичность для водных беспозвоночных; Полумаксимальная эффективная концентрация (EC50) (дафния (Daphnia magna)) 0,45 мг/л полустатическое испытание; время воздействия: 48 ч NOEC (Chironomus riparius (комары-дергуны)) 1,0 мг/л Время воздействия: 28 дней. Хроническая токсичность для водных беспозвоночных; NOEC (дафния): 0,01 мг/л Время воздействия: 21 день. Токсичность для водных растений; IC50 (50 % ингибирующая концентрация) (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,056 мг/л Скорость роста; Время воздействия: 96 ч ЕC50 (Lemna minor) > 5,2 мг/л Скорость роста; время воздействия: 7 дней. |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Десмедифам не способен к быстрому биологическому разложению.. Десмедифам: Koc: > 5000. |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (ДЕСМЕДИФАМ) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю. Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: U (в нормальных условиях применения острая опасность маловероятна) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | 16.2 Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | R50/53 Очень токсично для водных организмов, может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду |  |  |
|  | 16.3 Описание факторов касающихся видов опасного воздействия, указанных в разделе 3 |  |  |  |  |  |  | H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия. |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.