ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ №	. 	. 	от  «    »  	 201_ г.

Действителен	до «    »  	 201_ г.

Р о с с т а н д а р т

Информационно-аналитический  центр

«Безопасность веществ и материалов»

ФГУП  «ВНИЦСМВ»

НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/

м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое	РАКСИЛ УЛЬТРА

синонимы

Код ОКП: 	Код ТН ВЭД:

| 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:       Осторожно!

Краткая  (словесная):

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

| ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з/ ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 0,3/(а) |  | 107534-96-3 | 403-640-2 |

ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 	,	       Москва

(наименование организации) 	(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:

м.п.

/ ________________/

(подпись) 	расшифровка

IUPAC	–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП	–  Общероссийский классификатор продукции

ОКПО	–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS	–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС	–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или

«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |
| 1.1.1 Коммерческое название |  | РАКСИЛ УЛЬТРА |  |  |
| 1.1.2 Код препарата (UVP) |  | 06654754 |  |  |
| 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции |  |  |  |  |
| 1.2.1 Использование |  | Фунгицид, удобрение семян |  |  |
| 1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и выпуск в обращение химической продукции. |  |  |  |  |
| 1.3.1Поставщик |  | Компания «Байер КропСайенс АГ» Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне, Германия |  |  |
| 1.3.2 Ответственный отдел |  | Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время) Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com |  |  |
| 1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4.1 Факс |  | +49(0)2173-38-7394 |  |  |
| 1.4.2 Телефон экстренной связи |  | Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно) +1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс») |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей). |  |  |  |  |
| 2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории обращения химической продукции. |  |  |  |  |
| # 2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  | Репродуктивная токсичность: Категория 2 H361 d Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. Хроническая токсичность для водной среды: Категория 1 H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |  |  |
| # 2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC |  | Repr.Cat.3, R63 N Опасно для окружающей среды, R50/53 |  |  |
| 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности. Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке: |  | Тебуконазол |  |  |
| 2.2.2 Сигнальное слово: |  | Осторожно! |  |  |
| 2.2.3 Виды опасного воздействия |  | H361 d Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH401 Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению. EUH208 Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-4-изотиазолин-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию. |  |  |
| 2.2.4 Информация о мерах предосторожности |  | P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. P308 + P313 При известном или предполагаемом воздействии: обратиться за медицинской помощью. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства. |  |  |
| 2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС Сведения о других видах опасности отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о других видах опасности отсутствуют. |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах). |  |  |  |  |
| 3.1 Информация о составе продукта Концентрат суспензии для удобрения семян (УС) Тебуконазол 120 г/л |  |  |  |  |
| Химический продукт, представляет собой смесь веществ |  |  |  |  |
| Название; Номер CAS / Номер EC; Классификация:; Конц., [%]. Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008. Тебуконазол; 107534-96-3 403-640-2; Острая токсичность 4, H302 Репродуктивная токсичность, категория 2, H361d Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; 10,35. Полиарилфенилэфир сульфат, аммониевая соль; 119432-41-6; Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; > 1 - < 25. Глицерин; 56-81-5 200-289-5; Не классифицировано; > 1. Смесь: 5-хлор-2- метил-4-изотиазолин-3- он и 2-метил-4- изотиазолин-3-он; 55965-84-9; Острая токсичность, категория 3, H331 Острая токсичность, категория 3, H311 Острая токсичность, категория 3, H301 Сенсибил. кожи 1, H317 Повр. кожи — категория 1B, H314 Острая токсичность для водной среды, категория 1, H400 Хроническая токсичность для водной среды 1, H410; >= 0,0002 - ≤ 0,0015. Сульфоновые кислоты, C14-17-сек-алкан, соли натрия; 97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20-xxxx; Острая токсичность 4, H302 Раздражение кожи 2, H315 Поражение глаз 1, H318 Хроническая токсичность для водной среды, категория 3, H412; ≤ 5. Дополнительная информация. Тебуконазол; 107534-96-3; M-фактор: 1 (острая токсичность), 10 (хроническая токсичность). Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16 |
| 4. Меры первой помощи. |  |  |  |  |
| 4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ожидаемые симптомы неизвестны. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 4.2.1 Общие рекомендации |  |  |  | Покинуть опасную зону. Располагать и перемещать пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку). Немедленно снять загрязненную одежду и уничтожить ее безопасным способом. |
| 4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и обеспечить ему покой. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу |  |  |  | Промыть пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом, полиэтиленгликолем 400 (при наличии), после чего ополоснуть водой. |
| 4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза |  |  |  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать не менее 15 минут. Через 5 минут снять контактные линзы (если имеются), после чего продолжить промывание глаза. В случае появления или сохранения симптомов раздражения следует обратиться к врачу. |
| 4.2.5 Проглатывание опасного вещества |  |  |  | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно связаться с врачом или токсикологическим центром. |
| 4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение |  |  |  |  |
| Лечение |  |  |  | Симптоматическое. Промывание желудка эффективно в первые два часа после проглатывания и только в случае, если пострадавший проглотил значительное количество вещества. Тем не менее, во всех случаях рекомендуется применение активированного угля и сульфата натрия. Специфического антидота не существует. |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности |  |  |  | Пожаровзрывобезопасный продукт |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности |  |  |  | Температура вспышки; > 100 °C Температура вспышки отсутствует — испытание проводили до точки кипения.. |
| 5.3 Характеристика опасности, вызываемой продуктами горения и термодеструкции |  |  |  | В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлороводород (HCl), синильная кислота, угарный газ (СО), оксиды азота (NOx) |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  | Распыленная струя воды, диоксид углерода (СО2), пена, песок |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  | Сильная струя воды |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров |  |  |  | В случае пожара и (или) взрыва избегать вдыхания паров. В случае пожара использовать противогаз |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  | Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки. |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. |  |  |  |  |
| 6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях |  |  |  | Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их нормативами |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи |  |  |  | Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть. |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  | При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4 |
| 6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды |  |  |  | Не допускать попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам. |
| 6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе использование сорбентов, воды и других средств для снижения концентрации. |  |  |  | Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения. |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах. |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  | Работать в помещении с хорошо налаженной вытяжной вентиляцией |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  | Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14 |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения |  |  |  | Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению. |
| 7.2.2 Тара и упаковка |  |  |  | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности). |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  | Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения |  |  |  |  |

| Компоненты | Номер вещества химической реферативной службы | Нормативные показатели | Обновление | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тебуконазол | 107534-96-3 | 0,2 мг/м3 (SK-ABS) |  | OES BCS* |

OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience

|  | 8.2 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита органов дыхания |  |  | В рекомендованных условиях использования защита органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания необходимо применять только для исключения остаточного риска во время кратковременных мероприятий, когда все целесообразные осуществимые меры по снижению вредного воздействия в непосредственной близости от источника опасности уже приняты (в частности, локализация разлитого продукта и (или) активация местной вытяжной вентиляции). Всегда соблюдать инструкции производителя респираторов по их использованию и обслуживанию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита рук |  |  | Необходимо выполнять указания производителя перчаток в отношении их проницаемости и времени прорыва. Необходимо принимать во внимание конкретные условия применения перчаток, включая опасность порезов, износа и время контакта с опасным веществом. Загрязненные перчатки следует промыть. Если перчатки загрязнены изнутри, порваны или не могут быть очищены, их необходимо утилизировать. Мыть руки как можно чаще. Всегда мыть руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета. Материал Нитрильный каучук Время проницаемости > 480 мин Толщина перчаток > 0,4 мм Индекс защиты Класс 6 Директива Защитные перчатки, соответствующие стандарту EN 374. |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита глаз |  |  | Использовать защитные очки, соответствующие стандарту EN 166 (область применения 5 или эквивалентная). |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита кожи и индивидуальная защита |  |  | Использовать стандартные рабочие комбинезоны категории 3 типа 6. При риске особо сильного воздействия, использовать спецодежду с более высокой степенью защиты. При возможности всегда надевать два слоя одежды. Под костюм химической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или комбинезон из полиэфира с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной чистке. Если на костюм противохимической защиты попали брызги вещества, аэрозоль или он сильно загрязнен, необходимо как можно быстрее очистить его, затем осторожно снять костюм и утилизировать, соблюдая рекомендации производителя. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  | Форма; суспензия. Цвет; красный. Запах; слабый, характерный. |
|  | 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции |  |  |  |  |  |  |  | pH; 6,0–9,0 при концентрации 100 % (23 °C). Плотность; примерно 1,16 г/см3 при 20 °C. Растворимость в воде; диспергируется в воде. Коэффициент распределения: n-октанол/вода; Тебуконазол: коэффициент распределения в октаноле/воде: 3,7. Динамическая вязкость; около 0,175 Пас при 40 °C Градиент скорости 100/с. Поверхностное натяжение; 55,6 мН/м при 40 °C Определено в неразведенной форме.. Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, неизвестны. |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое разложение |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях продукт стабилен. |  |
|  | 10.2 Химическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  | При соблюдении условий хранения продукт стабилен. |  |
|  | 10.3 Возможность опасных реакций |  |  |  |  |  |  |  | При обычных условиях использования вероятность развития опасных реакций отсутствует. |  |
|  | 10.4 Условия, которых следует избегать |  |  |  |  |  |  |  | Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи. |  |
|  | 10.5 Несовместимые материалы |  |  |  |  |  |  |  | Хранить только в исходном контейнере. |  |
|  | 11. Информация о токсичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Пути воздействия. при попадании на кожу и в глаза |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение кожи отсутствует (кролики) Испытание проведено с аналогичной лекарственной формой. Не вызывает раздражения глаз (кролики) Испытание проведено с аналогичной лекарственной формой |  |
|  | 11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм |  |  |  |  |  |  |  | - Оценка токсичности многократных доз Тебуконазол не проявлял токсичности в отношении отдельных органов-мишеней в экспериментальных исследованиях на животных. Оценка мутагенности Тебуконазол не проявлял мутагенности или генотоксичности в серии испытаний в условиях в условиях in vitro и in vivo. Оценка канцерогенности Тебуконазол в высоких дозах повышал у мышей частоту развития опухолей следующих органов: Печень. Этот механизм образования опухолей признан незначимым для человека. Оценка репродуктивной токсичности Тебуконазол показал репродуктивную токсичность в исследовании на двух поколениях крыс только в дозах, токсичных и для родительских особей. Токсическое воздействие тебуконазола на репродуктивную функцию связано с токсичностью для родительских особей. Оценка эмбриофетотоксичности Тебуконазол продемонстрировал токсическое воздействие на внутриутробное развитие только в дозах, токсичных для самок. Тебуконазол вызывал рост частоты постимплантационных потерь плода и увеличение частоты встречаемости неспецифических аномалий развития. |  |
|  | 11.4 Показатели острой токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования; неорганизованное размещение, захоронение или сжигание отходов; в результате ава- рий и ЧС |  |
|  | 12.3 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тебуконазол |  |  |  |  |  |  |  | ПДК/ОДК в почве (мг/кг); -/0,4. ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3); 0,025/(общ.). ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3); 0,3/(а). ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3); 0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.). |
|  | 12.4 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | Тебуконазол: Малоподвижен в почве. Тебуконазол: данное вещество не считается очень устойчивым, биоаккумулятивным и токсичным (PBT). Данное вещество не считается очень устойчивым и очень биоаккумулятивным (vPvB). |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции. |  |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками. |  |
|  | 13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |
|  | 13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары) |  |  |  |  |  |  |  | Все мероприятия по обезвреживанию и ликвидации отходов и порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами для их ликвидации. Тару следует утилизировать как опасный отход. |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, БДУ (ТЕБУКОНАЗОЛА РАСТВОР) |  |
|  | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № фактора опасности |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ограничения проезда через туннели |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |
| Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество, загрязняющее море |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (-ы) опасности при транспортировке |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа упаковки: |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка экологической опасности |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC) |  |  |  | Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | «О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления» |  |  |
|  | 15.2 Сведения о международной предупредительной маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация ВОЗ: U (в нормальных условиях применения острая опасность маловероятна) |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | Паспорт пересмотрен в соответствии с ГОСТ 30333-2007 |  |  |
|  | Подробная информация, касающаяся видов опасного воздействия, изложена в разделе 3. |  |  |  |  |  |  | H301 Токсично при проглатывании. H302 Вредно при проглатывании. H311 Токсично при попадании на кожу. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и поражение глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию. H318 Вызывает серьезные поражения глаз. H331 Вещество токсично при вдыхании. H361 d Предполагается неблагоприятное воздействие на плод. H400 Очень токсично для водных организмов. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. H412 Вредно для водных организмов. Воздействие имеет долгосрочные последствия |  |  |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.